附件2

2020年3月广西科技成果登记项目公告

1. 一种组合钢板墙

登记号：201919901 　 分类号： TU398;

主要完成单位： 南宁学院

主要完成人员：邹传龙、张文峰、莫莽、陈艳艳、黄美玲、梁丽君

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2019年12月30日

1.课题来源与背景钢板剪力墙承载力高、抗震性能好、刚度较大，目前主要有内嵌钢板-混凝土组合剪力墙、单侧钢板-混凝土组合剪力墙以及双钢板-混凝土组合剪力墙这3类。当前国内使用较多的墙体为砖墙或混凝土浇筑的剪力墙，但在外荷载，例如地震荷载，地基不均匀沉降产生的剪力荷载作用下时，砖墙或者混凝土浇筑的剪力墙容易产生裂缝，并造成破坏。 鉴于近年来自然灾害频发，设计施工更加简单，适应性更好的钢板墙体是大势所趋，另一方面，如何解决钢板墙的功能性也是设计者需要考虑的问题，例如隔音，隔热，线路预埋以及墙体表面装饰等。 2.技术原理及性能指标一种组合钢板墙，包括横截面呈门形的外钢板，外钢板内侧有内钢板，所述门形外钢板的两条竖直边末端呈L形，L形的末端指向门形外钢板的横边；所述内钢板的横截面呈门形，其两条竖直边的相对面的间距H1等于外钢板竖直边末端L形相背面的间距H2。内钢板置于外钢板内，通过竖直边的搭接形成稳定的空腔结构，安装定位方便，形成的空腔可以用于预埋线槽或者填充隔热，隔音材料。门形内、外钢板的竖直边所在面用于墙面装修，其较高的平整度利于快速施工。 3.技术的创造性与先进性当空腔中填充混凝土或石膏时，所述外钢板的两条竖直边及横边的内侧表面连接有多根钢管，钢管的中轴线垂直于外钢板内侧表面，且钢管的周向面为非封闭面，缺口面积占周向总面积的百分比小于等于1/2，钢管截面形状包括圆形、方形和多边形。外钢板与钢管的纵横组合设置，可以提高墙体抗剪性能和刚度，钢管上开设缺口，能够让填充物更好的填充，少残留或者不残留空隙。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性所述L形的末端长度h2小于等于内钢板竖直边的长度，外钢板和内钢板在末端进行搭接。所述外钢板为等厚度板件，其厚度大于内钢板的厚度，外钢板用于承受载荷，包括剪力，拉力和压力，内钢板用于配合形成空腔。所述外钢板与内钢板之间的空腔内填充有保温或隔音材料，当有隔热和隔音需求时，可根据要求在空腔中填充相应的功能材料。提供一种抗剪性能和抗震性组合钢板墙体。 5.应用情况及简介本发明的组合钢板墙，钢板骨架结构施工安装方便，刚度高，可承受较大的拉、压和剪力，配合钢管还能进一步提高墙体的载荷极限，空腔的形成利于预埋线和隔音隔热等功能需求，内、外钢板表面较高的平整度方便直接进行墙面装修。

2. 一种行车道侧凹式单向排水路缘石

登记号：201919907 　 分类号： U417.4

主要完成单位： 南宁学院

主要完成人员：陈艳艳、邹传龙、梁丽君、陈姗

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2019年12月31日

1.课题来源与背景该课题来源于:近年来，随着城市道路建设的大规模开展，道路积水排水问题逐渐受到关注和重视，究其原因，一方面是由于道路的后期维护不到位，例如无人管理，另一方面是由于结构设计不合理，其中路缘石的设计就存在两个问题，首先是强度问题，由于车辆停车位日趋紧张，很多汽车直接压过路缘石停在道路两边，长此以往，强度较低的路缘石很容易发生破损，导致不少具有排水功能的路缘石排水管道堵塞破坏，其次是路缘石自身的排水结构，现有不少路缘石为了美观考虑，将引水开口设置得较小，结果一旦堵塞，后期维护人员无法快速疏通。 2.技术原理及性能指标一种行车道侧凹式单向排水路缘石，包括立方体形混凝土主体，混凝土主体内嵌有折线形钢板，折线形钢板表面连接有钢管，折线形钢板的一条边与混凝土主体外侧的直角形钢板相连，直角形钢板的两条边分别与混凝土主体的两个端面平齐。折线形钢板作为路缘石的强化结构之一内嵌在混凝土主体内，而钢管连接在折线形钢板的表面，作为折线形钢板与混凝土连接的中间结构，由于钢管中空，混凝土可以填充至其内部，增大了接触附着面，强化了二者连接性能，而钢管本身可以承受较大载荷，作为路缘石的另一个强化结构。折线形钢板的一条侧边与直角形钢板相连形成凹槽，凹槽位于路缘石的内侧，可通过调节直角形钢板的边的长度来改变凹槽引水和排水入口的大小，清理和疏通更方便。 3.技术的创造性与先进性钢管的周向面为非封闭面，缺口面积占周向总面积的百分比小于等于1/2 ，缺口的设计一方面可以缓解钢管与混凝土在膨胀性能上差异导致的应力，通过带缺口的钢管变形降低影响，另一方面可以便于混凝土浇筑时的流动，方便进入钢管内部。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性混凝土主体内部嵌入了折线形钢板，折线形钢板表面连接钢管，构成强化骨架和连接骨架，提高了路缘石的整体强度和承载能力，不易损坏，而折线形钢板的一条边与直角形钢板相连构成凹槽，用于引水和排水，直角形钢板的两条边分别与混凝土主体的两个端面平齐，使得凹槽位于路缘石内侧，不影响美观，也方便堆放和运输，而凹槽的开口大小可通过调整直角形钢板的一条边长来实现，方便了堵塞时快速疏通和清理。 5.简介及应用情况本发明提供了一种一种行车道侧凹式单向排水路缘石，在混凝土主体内部嵌入了折线形钢板，提高了路缘石的整体强度和承载能力，不易损坏，减少了后期维修工程。而折线形钢板的一条边与直角形钢板相连构成凹槽，可以用来排水和引流，可以在暴雨天气时，将路面的积水快速排走，防止路面积水影响交通。

3. 一种行车道外伸式单向排水路缘石

登记号：201919909 　 分类号： U417.4

主要完成单位： 南宁学院

主要完成人员：陈艳艳、邹传龙、梁丽君、李钊金

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2019年12月31日

1.课题来源与背景该课题来源于: 近年来，随着城市道路建设的大规模开展，道路积水排水问题逐渐受到关注和重视，究其原因，一方面是由于道路的后期维护不到位，例如无人管理，另一方面是由于结构设计不合理，其中路缘石的设计就存在两个问题，首先是强度问题，由于车辆停车位日趋紧张，很多汽车直接压过路缘石停在道路两边，长此以往，强度较低的路缘石很容易发生破损，导致不少具有排水功能的路缘石排水管道堵塞破坏，其次是路缘石自身的排水结构，现有不少路缘石为了美观考虑，将引水开口设置得较小，结果一旦堵塞，后期维护人员无法快速疏通。 2.技术原理及性能指标一种行车道外伸式单向排水路缘石，包括混凝土主体,混凝土主体内嵌有槽形钢板，槽形钢板内侧的底面连接有钢管，槽形钢板的一条侧边延伸至混凝土主体外侧且与斜钢板形成凹槽。槽形钢板作为路缘石的强化结构之一内嵌在混凝土主体内，而钢管连接在槽形钢板的底面，作为槽形钢板与混凝土连接的中间结构，由于钢管中空，混凝土可以填充至其内部，增大了接触附着面，强化了二者连接性能，而钢管本身可以承受较大载荷，作为路缘石的另一个强化结构。槽形钢板的一条侧边延伸至混凝土主体外侧且与斜钢板形成凹槽，凹槽位于路缘石的外侧，用于引水和排水，由于是直接外露，清理和疏通更方便，凹槽作为路缘石的一部分，通过槽形钢板的一条侧边构成。 3.技术的创造性与先进性钢管的轴线垂直于槽形钢板的底面，且钢管的周向面为非封闭面，缺口面积占周向总面积的百分比小于等于1/2，缺口的设计一方面可以缓解钢管与混凝土在膨胀性能上差异导致的应力，通过带缺口的钢管变形降低影响，另一方面可以便于混凝土浇筑时的流动，方便进入钢管内部。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性缺口的长度与钢管相等，且钢管的缺口的指向不同，缺口的开口指向不同，在浇注混凝土时利于从不同方向进入钢管内部，减少空隙产生的几率。钢管沿槽形钢板宽度方向和长度方向等间距排列，具体的排列方式和数量可根据制作成本和受力方式做调整。 5.应用情况、简介本发明设计了一种行车道外伸式单向排水路缘石，在混凝土主体内部嵌入了槽形钢板，槽形钢板底面连接钢管，构成强化骨架和连接骨架，提高了路缘石的整体强度和承载能力，不易损坏，而槽形钢板的一条侧边构成的凹槽外露于路缘石，方便堵塞时快速疏通和清理。

4. 一种含人行道的城市道路双内腔双向排水路缘石

登记号：201919912 　 分类号： U417.4;

主要完成单位： 南宁学院

主要完成人员：陈艳艳、邹传龙、陈姗、莫春娇

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2019年12月31日

1.课题来源与背景该课题来源于: 近年来，随着城市道路建设的大规模开展，道路积水排水问题逐渐受到关注和重视，究其原因，一方面是由于道路的后期维护不到位，例如无人管理，另一方面是由于结构设计不合理，其中路缘石的设计就存在问题，由于车辆停车位日趋紧张，很多汽车直接压过路缘石停在道路两边，长此以往，强度较低的路缘石很容易发生破损，导致不少具有排水功能的路缘石排水管道堵塞破坏。另一方面，由于人行道和路面的高度差较大，人行道上的雨水通过路缘石汇聚到路面与路面的雨水同时通过一条排水渠入口排水，造成入口局部水流量过大而形成积水，影响安全。 2.技术原理及性能指标一种含人行道的城市道路双内腔双向排水路缘石，包括立方体混凝土主体, 混凝土主体上有上、下两个平行但不连通且贯穿混凝土主体两个相对端面的排水孔，排水孔内壁表面为钢板，平行于排水孔贯穿方向的混凝土主体的两个端面上分别设置有与排水孔连通的上排水管和下排水管。钢板作为排水孔和混凝土主体的强化稳定结构位于排水孔内表面。由于排水孔贯穿混凝土主体的两个端面，因此，多块路缘石组合排列后排水孔可以构成一条排水通道。上（下）排水管一端平齐于人行道（路面），另一端与排水孔连通，路面或人行道的积水可以通过排水管进入各自对应的排水孔。由于两个排水孔和排水管彼此独立，因此排水过程互不影响。 3.技术的创造性与先进性排水孔截面为矩形、圆形或多边形，排水孔的截面形状可以根据制作成本和排水流量等因素选择，上、下两个排水孔的截面面积大小不等，当路面排水需求较大时可以增大下排水孔的截面面积。钢板外表面连接有钢管，为了进一步强化钢板与混凝土主体的连接性能，提高混凝土主体的强度，可以在钢板的外表面连接钢管。钢管连接在钢板的外表面，作为钢板与混凝土连接的中间结构，由于钢管中空，混凝土可以填充至其内部，增大了接触附着面，强化了二者连接性能，而钢管本身可以承受较大载荷，作为路缘石的另一个强化结构。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性钢管的轴线垂直于钢板的外表面，且钢管的周向面为非封闭面，缺口面积占周向总面积的百分比小于等于1/2，缺口的设计一方面可以缓解钢管与混凝土在膨胀性能上差异导致的应力，通过带缺口的钢管变形降低影响，另一方面可以便于混凝土浇筑时的流动，方便进入钢管内部。缺口的长度与钢管相等，且钢管的缺口的指向不同。缺口的开口指向不同，在浇注混凝土时利于从不同方向进入钢管内部，减少空隙产生的几率。 5.简介与应用情况本发明提供了一种含人行道的城市道路双内腔双向排水路缘石，在混凝土主体内开设了两个独立互不连通的排水孔，多块路缘石组合后形成两条排水通道。排水管的设计隐蔽，施工时上、下排水管的自由端作为进水口分别置于路面和人行道中，作为进水口连接至排水通道，排水时可独立进水互不影响，遇到排水堵塞时，可以逐一拆开路缘石进行疏通。钢板和钢管相连的结构既强化了整体连接性能又提高了路缘石的抗压强度。

5. 一种高效染色废水处理方法

登记号：201919924 　 分类号： X2;

主要完成单位： 南宁学院

主要完成人员：朱甜霞、黄仁富

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2019年12月31日

活性染料废水主要是碱性的阴离子染料,属于高盐度、高COD废水，使用一般的工艺很难将其处理达到排放的标准，现采用偏硅酸钠-季铵盐处理，经现场小试、中试均达到了理想的效果，处理液的COD从8000mg/l降到800mg/l，色度降至98%。并成功将处理后的废水回用于现场剑麻染色之后水洗工艺。 处理原理：季铵盐是具有很强吸附性的阳离子化合物，可以很快与废水中的阴离子化合物结合形成不稳定的带正电荷的化合物；偏硅酸钠遇酸或强电性的阳离子生产多孔的白炭黑水合物，具有极强的吸附性，并带有一定的负电荷，能有效吸附水中的污染物，再结合阳离子或阴离子聚丙烯酰胺，从而除去水中的染料分子，最终达到印染废水脱色的目的，此种方法在胶乳废水处理同样也到了很好的运用。但季铵盐是否能直接排入江、河、海等，还需进一步实验检测、论证，现最好作为废水处理的循环使用。 为了证明本实验方案所述的有益效果，实验组按如下方案做对比试验：按照表配比准备试样，严格按照处理工艺分别处理6份染色污水（同一地点采样，COD大于10000、色度在150左右，盐分含量在3.2%左右）。同时采用混凝法和氧化法处理同一地点采集的染色污水作为对照组。 该实验利用偏硅酸钠和季铵盐的特性，采用设置好的实验操作过程达到预期染色废水的循环利用，但该实验操作过程中不可将偏硅酸钠与季铵盐混合成复合剂再使用，否则会出现快速絮凝而达不到处理染色废水的作用。

6. 铝合金结构件激光3D打印材料科学基础问题研究

登记号：201919952 　 分类号： TG1;TG166

主要完成单位： 桂林电子科技大学

主要完成人员：王成磊、高原、刘贵仲、黎清宁、谢杰、李龙、高成、冯琴、杜玉松、张光耀

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年1月3日

航空铝合金结构件一般用锻造和机械加工方法制造，然而随着航空领域竞争的愈益激烈，对飞机性能提出了更高的要求，采用锻造和机械加工方法制造铝合金结构件已不能满足航空领域快速发展的需要，故而必须改进制造技术。基于激光熔覆激光增材制造技术是近20年来信息技术、新材料与制造技术等多学科融合的先进制造技术。利用基于激光熔覆激光增材制造技术的原理，拓展增材制造的应用是改进造铝合金结构件制造的必由之路。增材制造能够适合于大型、复杂结构件的一体化快速成型制造，制造流程短，应用范围广，而且能获得良好的组织，其力学性能与锻件的相当。增材制造打破了传统材料去除或变形加工成形方法的限制，且材料利用率高，周期短，成本低；能够快速制造传统制造工艺难以制备的任意尺寸和形状、复杂的零件。所加工的材料种类不受限制，激光能量密度非常高，能够快速熔化各种材料，适应性很强。针对铝合金结构件锻造和机械加工法耗时、材料利用率低，及满足不了结构整体化要求的难题，本项目提出了基于激光熔覆增材制造铝合金结构件的新方法。激光熔覆增材制造作为一种新技术，仍存在很多关键科学问题亟待解决，本项目重点对铝合金结构件激光熔覆增材制造的材料科学基础问题进行研究： ①铝合金激光熔覆增材制造制备工艺的研究。借助人工神经网络对试验数据进行优 化和预测，获取有关材料的组分、工艺、组织和性能之间的规律。找出在硬度、摩擦磨损方面最佳的粉末种类、配比及激光工艺参数； ②激光熔覆增材制造材料组织内部缺陷机理研究，重点对微观组织结构进行深入研究； ③铝合金激光熔覆增材制造凝固基础理论的研究。本项目的顺利实施，有助于认识激光熔覆增材制造组织缺陷机理及控制、熔池的温度场分布等科学问题，对拓展激光熔覆增材制造材料和应用范围具有重要意义。但是由于资金问题造成应用方面的研究不足，目前主要存在针对复杂零件的3D打印不均匀。本项目的完成后，发表论文 5 篇，其中 SCI 论文 3 篇，EI 论文 2 篇；申报国家发明专利9 项，获批 7 项，培养博士研究生 1 名，本科生 12 名。本课题提供了一种适合于大型、复杂铝合金结构件的一体化直接快速成型制造方法，其制造流程短，组织状态好，材料利用率高，成本低，材料种类不受限制，可灵活改变材料的化学成分和显微组织，应用范围广。

7. 一种交通标线测量仪

登记号：201919987 　 分类号： TH89;

主要完成单位： 广西交通科学研究院有限公司、南宁市交通运输局

主要完成人员：张红日、肖侃、陆璐、付桂喜、吴育後、张无畏、宋建平、李侑军、夏旖琪、李振、谭毅

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅

登记日期：2020年1月9日

一、课题来源与背景 1.课题来源本发明专利为广西交通科学研究院有限公司和南宁市交通运输局共同研发。 2.项目研究的背景《公路 工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004)中规定，对于标线厚度评定合格的标准为常温型(0. 12~0.2)允许误差[-0.03，+0.10]，加热型(0.20~0.4)允许误差[-0.05，+0.15] ，热熔型(1.0~4.50)允许误差[-0.10，+0.50] ，测试方法为用水平尺、塞尺或者卡尺。从规定可知，判定标线厚度是否合格只需测量该处标线厚度的极值点，而一般标线的断面形式为龟背形，现有的标线测量仪器设备对标线的极值测量操作较复杂、测量不方便且设备昂贵。如公开号为CN203116692U的中国专利申请中所述装置较昂贵，使用时需要装置水平放置，对于弯道超高部分标线进行测量时操作不易，而如公开号为CN201047749Y的中国专利申请中所述装置不能有效的测量出所测处标线的厚度极值。二、技术原理及性能指标： 1.技术原理 本实用新型公开了一种交通标线测量仪，其包括：底座，其包括两个侧壁以及一顶壁；第一 导槽，其设置于顶壁上且沿左右方向分布：厚度测量滑座，其下端以能够滑动的方式设置于第一导槽内；厚度读数面板，其架设于厚度测量滑座上且共设置有--纵向分布的第二导槽：厚度测量指针，其-端以能够上下摆动的方式铰接于厚度读数面板上；厚度标定刻度尺，其设置于厚度读数面板上且与厚度测量指针的另一 端对应；以及导杆，其上部以能够上下滑动的方式设置于第二导槽内且其上端与所述厚度测量指针对应；导杆的下端向下延伸到顶壁的下方。本实用新型的造价低廉，操作简单，其能够方便且准确地测量出标线的尺寸。 2.性能指标本实用新型的目的在于提供一种交通标线测量仪，从而克服现有的标线测量仪器设备对标线的极值测量操作较复杂、测量不方便且设备昂贵的缺点。 本实用新型提供了一种交通标线测量仪包括：底座，其包括左右两个侧壁以及一固定于两个所述侧壁的上端的顶壁；第一导槽，其设置于所述顶壁上，且该第一导槽沿左右方向分布；厚度测量滑座，其下端以能够滑动的方式设置于所述第一导槽内；厚度读数面板，其架设于所述厚度测量滑座上，且该厚度读数面板设置有一竖向分布的第二导槽；厚度测量指针，其一端以能够上下摆动的方式铰接于所述厚度读数面板上；厚度标定刻度尺，其设置于所述厚度读数面板上且与所述厚度测量指针的另一端对应：以及导杆，其上部以能够上下滑动的方式设置于所述第二导槽内，且该导杆的上端与所述厚度测量指针对应；该导杆的下端活动穿过所述厚度读数面板和所述厚度测量滑座后向下延伸到所述顶壁的下方，以能够与标线的表面接触。三、技术的创造性与先进性 与现有 技术相比，本实用新型具有如下有益效果： 1、本实用新型把底座横跨在标线上后，在把导杆从标线的一侧移动到另一侧的过程中，导杆会根据标线的厚度变化进行上下跳动，通过观察厚度测量指针指到厚度标定刻度尺上的最大值和最小值，便可得到标线的厚度的最大和最小的两个极值，通过对比这两个极值是否在标线的厚度允许范围内，便可判断标线的厚度是否合极。本发明的造价低廉，操作简单，并能够方便且准确地测量出标线的厚度值。 2、本实用新型的厚度测量指针通过螺孔设置于螺栓上，导杆移动到标线的最高处之后，厚度测量指针在不受力的情况下会保持不动，从而便于读出标线厚度的最大值。 3、本实用新型设置有两个各通过一螺孔与螺栓进行配合的厚度测量指针,并使导杆的凸起夹设于两个厚度测量指针之间，导杆通过标线的最高点时，上方的厚度测量指针被拨起到最高位置，然后会保持不动，而导杆降下到标线的最低点时，下方的厚度测量指针被压下到最低位置，然后保持不动，从而方便直接读出标线的最大值和最小值，并提高检测速度和检测的准确性。 4、本实用新型还设置有宽度测量机构，其通过两个宽度测量指针滑动到与标线的两侧对齐，便可由两个宽度测量指针与宽度刻度尺上对应的读数之差来得到标线的宽度四、技术的成熟程度、适用范围和安全性本实用新型涉及测量装置领域，特别涉及一种交通标线测量仪。该测量仪用于测量交通标线的极值。本实用新型的造价低廉，操作简单，其能够方便且准确地测量出标线的厚度极值和宽度值，从而满足对标线进行全面和准确测量的需要，该装置技术已经成熟，可以推广应用。 （不少于500字，不超过2000字）

8. 一种用于快速检测淋巴细胞表面分子CD45分布的试剂盒

登记号：201919989 　 分类号： R392.12;[R34]

主要完成单位： 广西医科大学

主要完成人员：曾麒燕、尹利君、廖烈君

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年1月9日

1．课题来源与背景本课题来源为国家自然科学基金项目--两种新型植物凝集素免疫调控作用的研究(81160366)和广西自然基金项目--桂木凝集素的免疫调控作用及其与肿瘤关系的研究（桂科自0832130）。植物凝集素是一类具高度特异的糖结合活性的蛋白，能与动物、植物、微生物细胞发生特异的作用，诱发一定的生理效应。目前已发现越来越多的植物凝集素具有免疫调节和抗肿瘤活性。如麦胚凝集素（WGA）能激活人外周血白细胞，促进免疫球蛋白分泌；蓖麻凝集素能诱导细胞凋亡；麦胚凝集素、植物血球凝集素、大豆凝集素、蘑菇凝集素、刀豆凝集素、HPA等可不同程度地抑制人乳腺癌细胞系、结肠癌细胞系、黑色素瘤细胞系及大鼠乳腺纤维细胞系的生长；然而某些植物凝集素却能刺激肿瘤细胞的生长，如花生凝集素刺激结肠癌细胞系和黑色素瘤细胞系的增埴。桂木与木菠萝同属桑科桂木属，在上世纪90年代，我教研室周德义教授等对30多种生长在广西东南部的植物种子进行筛选，首次发现桂木种子含有丰富的能使兔、羊和豚鼠等动物的红细胞和人红细胞强烈凝集的桂木凝集素，并对桂木属植物(包括木菠萝、红桂木、白挂木)凝集素等作了较系统的基础研究，完成了对它们的分离纯化及理化性质的研究，研究结果表明这几种凝集素在血凝活性、糖结合特异性及氨基酸组成等诸多方面有非常相似的生物学性质及理化特性。为本课题组前期实验发现红桂木凝集素可明显促进T淋巴细胞增殖，流式细胞术分析显示增殖的细胞主要是CD4亚群。由此得知桂木凝集素是两种较理想的且急待深入研究与开发的新的有丝分裂原，在血液系统恶性肿瘤及艾滋病的治疗中可能具有潜在的应用前景，但其作用机制如何？ 2. 研究目的与意义本课题旨在研究桂木凝集素对CD4 T淋巴细胞生长的影响，为开发免疫性疾病的治疗药物提供依据，并形成具有我国自主知识产权的学术成果。 3. 主要论点与论据红桂木凝集素（ALL）可特异性结合D-半乳糖和α-乙酰氨基半乳糖，并具有很强的促进T淋巴细胞增殖活性。经进一步深入机制研究，我们发现ALL是通过与T淋巴细胞表面分子CD45胞外区段Gal1-3GalNAc的相互作用而诱导T细胞的活化和增殖。 4. 创见与创新本课题首次研究了桂木凝集素对CD4 T淋巴细胞生长的影响。通过申请专利保护，形成具有我国自主知识产权的学术成果。 5. 社会经济效益，存在的问题；研究成果已经申请相关专利，并已获授权发明专利1项。本发明利用红桂木凝集素与特定糖基结合的特点，建立了检测淋巴细胞表面CD45分子的技术体系，操作简单，不需要抗体，经济方便。本发明检测CD45分子的试剂盒对可用于科研研究以及白血病的辅助诊断和用药指导，因而具备较好的应用前景。已培养研究生4名。

9. 玉林市知识产权维权援助体系建设与能力提升示范

登记号：201920064 　 分类号： D9;

主要完成单位： 玉林市技术市场管理办公室、广州市越秀区海心联合专利代理事务所（普通合伙）

主要完成人员：梁艳艳、黎文、王德平、王洪娟、梁荣全、黄富临、莫成龙

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年1月14日

1.项目来源：“玉林市知识产权维权体系建设与能力提升项目”是2017年6月广西壮族自治区科学技术厅 下达立项的广西科技计划项目，文件编号为桂科计字[2017] 129号，合同编号为桂科AC1712910E项目由 玉林市技术市场管理办公室、广州越秀区海心联合专利代理事务所（普通合伙）承担，实施期为2017年7 月至2018年7月，总投资40万元，其中自治区财政科技经费35万元，单位自筹5万元。 2.应用领域和技术原理：为优化玉林市知识产权行政管理和司法保护体制机制，通过构建全市联动、便捷 高效的维权援助工作体系，完善基础设施配置，开展12330服务热线，建设玉林市知识产权维权援助服务 平台，建立重点企业维权援助工作站，对企业进行知识产权管理、转化和运用以及保护维权等方面提供咨 询和建设，开展专利申请挖掘、法律咨询、举报投诉、维权援助等知识产权服务，全面提升玉林市知识产 权维权援助能力。 3.项目合同考核指标：（1）建设知识产权维权援助服务平台，开通12330服务热线。（2）建立重点企业 维权援助工作站6个以上。（3）开展知识产权维权援助服务10次以上。（4）开展知识产权维权业务培训 ，培养维权援助人员3人以上。项目完成情况及成效：（1）建设知识产权维权援助服务平台，开通12330服务热线。为优化玉林市知识产 权行政管理和司法保护体制机制，提供便捷高效的维权援助服务，2016年我市组建玉林市知识产权维权援 助中心，专门设立知识产权举报投诉与维权援助12330办公室。通过建立我市知识产权维权援助服务平台 ,规范维权服务工作流程，并于2017年10月底开通我市知识产权12330维权援助服务热线，为企业开展专 利申请挖掘、法律咨询、举报投诉、维权援助等知识产权服务。开展12330主题宣传活动，制作宣传片在 电视台播放，并在市科技局的信息网上发布维权稿件。（2）建立重点企业维权援助工作站6个。2017年9 月经自治区知识产权局首批认定，我市建立广西玉柴机器股份有限公司、广西玉林制药集团有限责任公司 、广西北流市智宇陶瓷自治化设备有限公司、广西凯纵机械制造有限公司、广西玉柴重工有限公司和广西 五丰机械有限公司等6家知识产权维权重点企业工作站。11月30日全部工作站正式挂牌运行o 2018年根据 各自工作站的行业要求，我中心和服务机构开展针对企业需求进行个性化知识产权服务，送服务到企业活 动得到企业的一致好评。（3）开展知识产权维权援助服务1.6次。为做好专利创造、运用、保护和管理， 为企业提供知识产维权的技术服务，特别是法律方面的咨询、维权援助、知识产权等方面的服务。我们组 织开展有关专家到企业开展知识产权服务专项活动。2017年-2018年共为企业开展知识产权维权援助服务1 6次，其中专项服务4次，重点工作站服务12次。（4）开展知识产权维权业务培训，培养维权援助人员3人 以上。2018年1月组织人员参加自治区全国知识产权行政执法培训，获全国行政执法证1人。组织我市县、 市两级的维权业务培训1次，培训人员32人次。 4.与国内外同类技术比较：在广西十四个地市共同实施本区域的知识产权维权援助体系建设。 5.成果的创造性和先进性：（1）完善基础设施，开展12330服务热线，构建玉林市知识产权维权援助服务平台，建立全市联动，便捷高效的维权援助工作体系。（2）建立重点企业维权援助工作站，对企M2开展专利申请、法律咨询、举报投诉、维权援助等知识产权 服务。 6.作用意义：通过本项目的实施，完善币知识产权维权机构和各项维权援助制度，建立知识产权维权援助 服务平台，开通举报投诉与维权援助12330热线，提供便捷高效的维权援助服务；开展专利执法维权工作 ,协助市知识产权局开展市、县（区）联合执法活动及业务培训，培训专利行政执法维权人员共35人，有 力保护了消费者和专利权人合法权益，进一步规范了市场秩序；开展知识产权服务工作，建立企业维权援 助工作站，为企业提供法律咨询、专利检索、知识产权维权等方面的技术支持，提高企业知识产权维权意 识，推进我市科技创新高速发展。通过宣传普及、提升人员业务能力、完善平台硬件设施等手段提升平台 知识产权维权服务能力。 7.存在问题：我市知识产权维权能力较弱，人员装备配备不足，知识产权保护环境有待进一步优化，企业 运用知识产权参与市场竞争的意识还比较薄弱，公众知识产权意识还需进一步提高。建设：加强人员业务 培训，提高专利行政执法维权能力。配备必要的设备，协助有关部门开展专项执法行动。加大宣传培训力 度，充分利用门户网站、报刊、电视台等渠道，提高公众认识意识。

10. 国良优633

登记号：201920065 　 分类号： S5;

主要完成单位： 广西国良种业有限公司

主要完成人员：庞国将、吴新兰、潘良玉、黎宗宾、梁栋

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年1月14日

1、课题来源与背景弱感光型三系杂交稻是华南地区晚稻生产中的一个重要生态型，目前这类组合在广西、广东和海南等省（区）常年种植面积达1000多万亩。该类组合在生产上能延缓衰老，具有较强的耐寒性和稳定的出穗期，尤其在华南晚秋气候条件下，非常有利于优良品质的形成，因而品质较好。利用地理远缘亲本杂交，通过优良基因分离、重组创新出新型不育系和恢复系，以期培育出优势强、抗性好、适应广西生产应用的高产、优质、稳产的弱感光型三系杂交稻组合供生产应用。对于提高杂交稻品质和市场竞争力，增加农民收入，确保广西粮食安全均具有重要意义。 2、技术原理及性能指标项目根据作物遗传变异规律，遵循杂交水稻的育种技术原理，通过亲本选择→有性杂交→系统选育→株系筛选→抗性鉴定→恢复力测定→组合筛选→优势鉴定→区域试验→试种示范→品审的程序选育杂交水稻新组合。 “国良优633”桂南晚稻种植全生育期119天左右，株高115厘米左右，穗长24.7厘米左右，每穗总粒数177.6粒左右，结实率82.5%左右，千粒重19.6克。剑叶挺直，分蘖力强，后期熟色好，田间种植表现较抗稻瘟病。抗性：苗叶瘟3级，穗瘟损失率5级，稻瘟病综合指数分别为4.5级、4.5级，白叶枯病平均级5级，最高级5级，感～高感白叶枯病。 3、技术的创造性与先进性 3.1、杂交亲本选择的创新。利用广谱强优恢复系明恢63与桂99杂交后再与广恢998复交系选育成新恢复系R633，三个亲本具有地理远缘、遗传差异大、抗逆性强的良好遗传基础；不育系用香型保持系宜香B做母本与小粒型保持系美B杂交育成新国良B，与不育系博Ａ测交育成，双亲地理远缘，优势强。测配出的新组合“国良优633”群体整齐一致，分蘖力强，结实率高，熟色好，杂种优势明显。 3.2、丰产性能好。2017年晚造参加大区品比，平均产量582.3公斤/亩，比对照丰田优553增产7.5%，2018年晚造参加新品种展示，平均产量560公斤/亩，比对照丰田优553增产6.8%。两年联合体试验的产量为501.7公斤/亩和506.73公斤/亩，分别比对照品种丰田优553增产6.9%和7.6%，生产试验平均产量519.59公斤/亩，比对照丰田优553增产4.49%，增产点比例100%。 3.3、米质优。糙米率82.4%，整精米率67.1%，垩白米率3%，垩白度0.5%，透明度1级，碱消值6.5级，胶稠度72毫米，直链淀粉含量15.8%。米质达农业部《食用稻品种品质》标准一级。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性 “国良优633”已经配套了成熟的高产制种技术和高产栽培技术，并在生产是推广应用。适宜在桂南稻作区和桂中稻作区南部适宜种植感光型品种的地区作晚造种植，具有广阔的推广应用前景，成果安全可靠。 5、应用情况及存在的问题 “国良优633”通过广西区内品种审定后，已在桂等气候适宜区域大面积推广种植，社会经济效益显著，但还存在推广力度不够的问题，今后要加大推广力度。 6、历年获奖情况　　无

11. 特优7671

登记号：201920066 　 分类号： S511;

主要完成单位： 广西国良种业有限公司

主要完成人员：庞国将、刘册、卢广炎、梁妮、刘燕

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年1月14日

1、课题来源与背景水稻是广西最主要的粮食作物，水稻在确保广西粮食安全方面起到了决定性的作用。随着人们生活水平的提高和农业产业结构的调整，生产上对水稻品种的产量和品质提出了更高的要求。一方面，要求不断提高水稻品种的产量以确保粮食安全，另一方面，市场对水稻品种的要求趋向多样化，对水稻品种都有了越来越丰富的需求。通过杂交选育新恢复系，与生产上现有的两系、三系不育系配组以期培育出优势强、抗性好、适应广西生产应用的中迟熟，高产、稳产两系、三系杂交稻组合供生产应用。 2、技术原理及性能指标项目根据作物遗传变异规律，遵循杂交水稻的育种技术原理，通过亲本选择→有性杂交→系统选育→株系筛选→抗性鉴定→恢复力测定→组合筛选→优势鉴定→区域试验→试种示范→品审的程序选育杂交水稻新组合。 “特优7671”桂南早稻种植全生育期124天左右，株高130厘米左右，穗长25厘米左右，每穗总粒数165粒左右，结实率84.0%左右，千粒重27.5克。株叶型集散适中，茎秆粗壮，叶片浓绿，叶鞘、柱头、稃尖均为紫色，后期熟色好。抗性：苗叶瘟4级，穗瘟损失率23.9%，损失率最高级5级，稻瘟病综合指数为5.8，中感稻瘟病；白叶枯病致病IV型5级，V型9级，中感～高感白叶枯病。 3、技术的创造性与先进性 3.1、杂交亲本选择的创新。利用恢复高代中间材料（IR36/辐恢838）做父本，与引进强优恢复系明恢63作母本进行有性杂交，双亲具有地理远缘、遗传差异大、抗逆性强的良好遗传基础。测配出的新组合“特优7671”表现群体整齐一致，茎秆粗壮，大穗多粒，结实率高，后期熟色好，杂种优势明显。 3.2、丰产性好。2016年早造参加大区品比，平均产量598.5公斤/亩，比对照特优7118增产5.2%，2017年早造参加新品种展示，平均产量608.0公斤/亩，比对照特优7118增产6.9%。两年联合体试验的产量为533.2公斤/亩和577.4公斤/亩，分别比对照品种特优7118增产3.15%和3.08%，生产试验平均产量577.4公斤/亩，比对照特优7118增产3.08%，增产点比例80%。 3.3、米质适合加工。直链淀粉含量达23.3%，比较适合加工米粉、酿酒等，满足了市场对加工型粮食作物新品种的强烈需求。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性 “特优7671”已经配套了成熟的高产制种技术和高产栽培技术，并在面上多点开展试种示范。适宜在桂南、桂中稻作区作早造种植，桂南、桂中稻作晚稻、桂北稻作区作早稻或中稻、高寒山区作中稻应根据品种试验示范生育期选择适宜的种植季节种植。具有广阔的推广应用前景，成果安全可靠。 5、应用情况及存在的问题 “特优7671”通过广西区内品种审定后，已在桂南等气候适宜区域地大面积示范种植，但还存在推广力度不够的问题，今后要加大推广力度。 6、历年获奖情况　　无

12. 艺源活动报名系统V1.0

登记号：201920067 　 分类号： TP31;

主要完成单位： 广西建辰网络科技有限公司

主要完成人员：文政健、李玉武、牟浩华、李科孟、何有莲、林韵霖、林聪

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年1月14日

艺源活动报名系统V1.0基于报名系统的特殊要求，设计和采用了服务集群、高速缓存、读写分离等技术，以满足各类赛事、会议、事务、招生的集中访问要求。系统设置严格的安全保障体系，在数据传输、数据存储各环节层层防护，对核心的客户姓名电话号码进行加密处理，即使系统的开发者看到的也是密文。 艺源活动报名系统V1.0是一个基于PHP+MySQL进行开发的网上活动报名管理系统。艺源活动报名系统V1.0可运行在Linux、Windows、MacOSX、等各种平台上，支持自定义伪静态，前台模板采用H5设计，后台界面设计大气优雅，功能丰富，具有良好的用户体验，稳定性好、扩展性及安全性强。响应式的网站设计能够对用户产生友好度，并且对于不同的分辨率能够灵活的进行操作应用。 可用于公司产品的宣传和专业形象的树立。包括了活动的在线发布、在线售票、社会化营销和报名管理等多个功能，可以帮助活动娱乐演出、商务会展等主办方更好地进行活动的发布和组织、营销、销售和统计。?该系统产品用户广泛，使用场景丰富，市场需求大。能够帮助主办方更容易地为活动建站、售票、推广和统计。后台有筛选功能：可查看今天、昨天、前天、本周、所有、设置查询开始时间、结束时间。?该系统也可以用于电子政务中，对优化营商环境有促进作用。

13. 艺源装修管理系统V1.0

登记号：201920068 　 分类号： TP31;

主要完成单位： 广西建辰网络科技有限公司

主要完成人员：文政健、李玉武、牟浩华、李科孟、何有莲、林韵霖、林聪

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年1月14日

艺源装修管理系统V1.0是专为家装企业研发的一款信息化管理软件。 以移动互联网为主要载体，跨平台开发， 包括PC网页版、单机版、APP版（安卓和苹果系统）、微信版， 且实现了所有版本的数据统一，可多渠道录入和提取数据， 实现随时随地精细化管理协同。 　　艺源装修管理系统V1.0从装修公司实际需求出发，对营销管理、在线预算、工程协同、供应链分发、 财务管理、建材进销存、办公审批等模块进行精细化设计。适用于公装、家装、玻璃幕墙、加固工程、门窗工程、防腐工程、照明工程、舞台搭建项目等诸多装饰装修行业范畴的工程项目管理。 　 艺源装修管理系统V1.0以统一、直观、汇总的方式，将一个项目从投标阶段一直到竣工、售后阶段的各个环节贯穿起来，以使管理人员可以即时掌握项目的进展情况、发现的问题，并对项目中的各关键节点、流程进行控制，确保进度、成本、质量、安全可控。艺源装修管理系统V1.0的预警体系贯穿于进度管理、合同管理、物资管理、成本管理、采购管理、质量安全等模块的业务过程中。将所有在建装饰工程的每一项异动，都随时推动到您微信手机端，让你对工程的所有异动情况都了然于胸。比如，工期延误预警，成本超支预警，设计变更及签证提示，质保金提示、投标保证金提示、履约保证金提示、经营情况分析报表、经营情况分析总表。

14. 一种用于空气制水机可收纳的应急水源连接结构

登记号：201920076 　 分类号： TM925;TP65+1

主要完成单位： 广西南宁依云露环保科技有限公司

主要完成人员：覃耕、李海、罗传

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年1月14日

一、技术背景现空气制水机在用水量较大或冬天制水量较少时，空气制水机的供水可能不足，可能需要添加应急水源结构，而应急水源结构需要抽取外界的水进入空气制水机中的储存水箱中，一般抽取水的装置在水箱水要满时，可能无法自动停止抽取水，可能会使水溢出水箱；在吸取水后的管子可能会残留有水或粘覆的水，管子收纳在盒子中，可能缺少回收水的装置，可能会造成水的浪费。因此，针对上述问题提出一种用于空气制水机可收纳的应急水源连接结构。二、技术原理一种用于空气制水机可收纳的应急水源连接结构，包括水箱、吸水装置、感应装置、收纳装置。吸水装置还包括第一水管，第一水管与水箱顶部连通；收纳装置还包括回水装置，回水装置包括储水铁盒；感应模块包括竖杆，空心塑料壳，支撑杆，压板，第一控制开关，第二控制开关，锂电池。 ?在使用时，空气制水机产生水流的管道与水箱顶部连接，水箱用于储存空气制水机产生的水，水龙头、收纳盒的开口处以及托板远离水箱一侧均露出在空气制水机外部；当水箱中水量不足时，空心塑料壳失去水的浮力，通过支撑杆、空心塑料壳和压板的重力持续下压第一控制开关，通过固定块拉动滑板，打开收纳盒的开口处，然后拉出吸水管，将吸水管插入事先准备好的装水容器中，然后按压第二控制开关，使水泵通电，水泵通过吸水管吸取水，水通过第一水管进入水箱，为其加水，水箱中水位逐渐升高，直到与空心塑料壳接触，水位继续升高，抬起空心塑料壳，使压板?与第一控制开关分离，从而使水泵断电，水泵停止吸水。三、技术创新性， 1、该装置结构合理，该种结构可安装在空气制水机中，可在用水量较大或者冬天制水量较少时，为空气制水机内部储水用的水箱加水，作为应急水源，保障了空气制水机的正常供水，同时在为水箱加水过程中水要满时，通过空心塑料壳在水上的浮力，可使支撑杆抬起压板，可松开第一控制开关，实现水泵的自动断电，避免水注入过多溢出水箱，从而可防止浪费现象的发生。 2、该种结构通过收纳盒可为吸水管提供存放的空间，吸水管沥出的水和吸水管中残留的水可通过通孔落到储水铁盒顶部，通过过滤棉和超滤膜实现过滤，然后在储水铁盒中进行存储，可避免水的浪费。四、技术应用范围本实用新型涉及一种应急水源连接结构，具体为一种用于空气制水机可收纳的应急水源连接结构，属于空气制水机辅助结构应用技术领域。 主要应用于空气制水电器的加工生产。

15. 一种带有极速水加热系统的空气制水机

登记号：201920077 　 分类号： TM925;TM924.2+1

主要完成单位： 广西南宁依云露环保科技有限公司

主要完成人员：覃耕、李海、罗传

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年1月14日

一、技术背景现有空气制水机只能出冷水，常温水或者采用加热罐烧水，但是水只能加热到九十度以内，水还会被反复烧，能耗高。本实用新型的目的在于提供一种带有极速水加热系统的空气制水机，具备极速水加热的优点，解决了现有空气制水机只能出冷水，常温水或者采用加热罐烧水，但是水只能加热到九十度以内，水还会被反复烧，能耗高的问题。二、技术原理本实用新型通过加热器外壳、金属管、稀土膜、导线、第一温控器、第二温控器、水泵、冷水管和冷水入口的设置，共同构建了一个带有极速水加热系统的空气制水机，其中通过水泵通过冷水管连接进水端，水泵开启，有水流过金属管内部，稀土膜镀在金属管外部，稀土膜通电发热，加热金属管内部的水流，使冷水瞬间加热到一百度，无需等待，环保、便捷，而且有多档水温进行选择，而第一温控器和第二温控器是防止金属管过热，防止干烧的，一旦金属管过热，实行立即断电，确保用电安全。三、技术创新性，本实用新型解决了现有空气制水机只能出冷水，常温水或者采用加热罐烧水，但是水只能加热到九十度以内，水还会被反复烧，能耗高的问题。四、技术应用范围 本实用新型专利技术属于饮用水的电加热领域，主要应用于空气制水电器的加工生产。

16. 一种高效的水处理系统

登记号：201920078 　 分类号： R123.6;TM925

主要完成单位： 广西南宁依云露环保科技有限公司

主要完成人员：覃耕、李海、罗传

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年1月14日

一、技术背景随着生活水平的提高，净水设备的发展也越来越快，然而传统的净水设备只能将水中的杂质和细菌除去，并不能保持水的洁净、新鲜、活性，小分子特性、易吸收和口感等，因此很容易造成水的变质，进而给饮用者的身体造成严重的危害。本实用新型的目的在于提供一种高效的水处理系统，具备净水效果好的优点，解决了传统的净水设备只能将水中的杂质和细菌除去，并不能保持水的洁净、新鲜、活性，小分子特性、易吸收和口感等，因此很容易造成水的变质，进而给饮用者的身体造成严重危害的问题。二、技术原理本实用新型通过设置下水箱、固定板、上水箱、自来水进水口、第一净水壳体、透明管、第一紫外灯、第一过滤器、第一定时水泵、制冷压缩机、第二定时水泵、第二净水壳体、第二过滤器、环形管和第二紫外灯，能够将水中的杂质和细菌有效的除去，对水进行冷藏，而且能够保持水的流动性，进而保持水的洁净、新鲜、活性，小分子特性、易吸收和口感等，保证了饮用水的质量，确保了饮用者的身体健康。三、技术创新性，本实用新型通过环形管的设置能够对上水箱和下水箱内部的水进行更长时间的杀菌，有效的提高了水的质量，避免了杀菌效果较差对饮用者造成健康危害问题的出现，通过过滤网和活性炭层的设置能够对水进行有序的过滤和异味的除去，有效的提高了水净化的效果四、技术应用范围 本实用新型专利技术属于饮用水的净化与清毒领域，主要应用于净水家用电器的加工生产。

17. 一种高效制冷制水机

登记号：201920079 　 分类号： TB69;TM925

主要完成单位： 广西南宁依云露环保科技有限公司

主要完成人员：覃耕、李海、罗传

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年1月14日

一、技术背景现代工业的发展就更加迅速，造成了众多的水体和水源受到严重的工业污染，据国家环境部门统计的数据，在中国的七个比较大的水系中，接近一半是不适合做饮用水源，为了对水进行净化，人们发明了制水机，现有的制水机采用三通阀切换制水和上水箱制冷状态，影响制冷效率，会增加压缩机启动和关机次数，影响压缩机寿命，上水箱需要内置盘管，会影响水质和影响上水箱清洗，不便于人们的使用。本实用新型的提供一种高效制冷制水机，具备制冷效率高，不影响水质的优点，解决了制水机制冷效率低，影响压缩机使用寿命，影响水质和水箱清洗的问题。二、技术原理本高效制冷制水机，通过冷凝管、半导体制冷片、压缩机、蒸发器、出风孔和风机的配合，解决了制水机制冷效率低，影响压缩机使用寿命，影响水质和水箱清洗的问题。使用时，冷凝管对水箱内腔的水进行制冷，半导体制冷片对水箱内腔的水进行冷藏，风机运行将机体内腔的热空气通过出风孔吹出机体内腔，从而对压缩机和蒸发器进行散热；风机不工作时，通过电动伸长杆收缩带动连接块移动，连接块带动盖板和连接杆移动，盖板对出风孔进行密封。三、技术创新性， 1.本实用新型通过冷凝管、压缩机和蒸发器进行配合能够对水箱内腔的水进行制冷，同时在水箱的两侧设置有半导体制冷片，大大提高了制冷机的制冷效率，不会影响水箱内腔的水质，同时便于水箱的清洗，通过出风孔、出风管、风机进行配合，能够对蒸发器和压缩机进行散热，从而延长了压缩机和蒸发器的使用寿命，使冷凝管制冷效果好，便于人们的使用。 2、本实用新型通过电动伸长杆收缩带动连接块移动，连接块带动盖板和连接杆移动，能够对出风孔进行密封，风机不工作时通过盖板对出风孔密封，避免外部灰尘进入机体内腔腐蚀机体内部部件。四、技术应用范围 本实用新型专利技术属于饮用水的高效制冷领域，主要应用于空气制水电器的加工生产。

18. 一种用于空气制水机的瞬间出氢水装置

登记号：201920080 　 分类号： TM925;TQ116.2+1

主要完成单位： 广西南宁依云露环保科技有限公司

主要完成人员：覃耕、李海、罗传

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年1月14日

一、技术背景湿化氢气和氢水可去除自由基而预防疾病或抗老化，除了可在医院或类似医疗单位使用之外，在居家生活中使用可更进一步地达到提早预防疾病的效果，传统的制氢水装置，需要把水放置在制氢水罐体内，制氢水需要等待，而且氢含量低，为此，本实用新型内本实用新型提供一种用于空气制水机的瞬间出氢水装置，具备采用过流式瞬间制氢水，不需要等待制氢水，而且氢含量在1000ppb以上的优点，解决了传统的制氢水装置，需要把水放置在制氢水罐体内，制氢水需要等待，而且氢含量低的问题。二、技术原理该用于空气制水机的瞬间出氢水装置，通过DC24负极接口、DC24正极接口、第一接口、出氢水口、第二连接口、第一连接管、进水管、第二连接管、第三连接管、第四连接管和出电解水管的配合使用，使用时，通过DC负极接口、DC正极接口、第一接口、出氢水口、第二连接口、第一连接管、进水管、第二连接管、第三连接管、第四连接管和出电解水管的设置，达到了可以瞬间制造氢水的效果，通过套管的设置，达到了对第一连接管、进水管、第二连接管、第三连接管、第四连接管和出电解水管进行连接的效果，解决了传统的制氢水装置，需要把水放置在制氢水罐体内，制氢水需要等待，而且氢含量低的问题。三、技术创新性本实用新型专利技术解决了传统的制氢水装置，需要把水放置在制氢水罐体内，制氢水需要等待，而且氢含量低的问题。四、技术应用范围 本实用新型涉及制水机技术及瞬间制氢水技术领域，具体为一种用于空气制水机的瞬间出氢水装置，主要应用于空气制水电器的加工生产。

19. 依云露空气制水机UV紫外线消毒杀菌自动控制系统V1.0

登记号：201920081 　 分类号： TM925;TP273

主要完成单位： 广西南宁依云露环保科技有限公司

主要完成人员：覃耕、李海、罗传

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年1月14日

一、技术背景紫外线杀菌消毒是目前净水水处理主要方法，原理是由UVLED灯产生强紫外线光照射饮用水，以达到杀菌消毒的作用。而产生强紫外线的UVLED灯具有光衰，有一定的使用寿命，需要定期更换，才能保饮用水的安全与健康。现有紫外线光照杀菌装置只能单一地进行长时间开启或关闭进行操控，一方面，增加了紫外线灯具的使用时间，缩短其寿命，浪费资源；另一方面，无法及时预知紫外线灯具的光衰程度，不能做到及时更换灯具，从而饮用水的水质健康难以等到保障。因此，如何根据不同情况控制紫外线亮度和照射时间，在保证杀菌效果的同时，有效延长紫外线灯的使用寿命，是当前研究的技术热点。二、技术原理 1、本紫外线UV杀菌消毒自动控制系统主要包括：紫外线杀菌消毒模块组、数据检测模块组、中央微处理器、显示与控制面板；数据检测模块组将检测的数据信号传给中央微处理器，对信号进行分析处理后，中央微处理器向紫外线杀菌消毒模块组发送操作指今，并显示在控制面板上；同时中央微处理器根据控制面板的操作要求，向紫外线杀菌消毒模块组发送操作指今或向数据检测模块组发送检测指令。 2、数据检测模块组包括：UV强度探测仪、水位传感器、电磁流量计；紫外线杀菌消毒系统模拟量检测的数据，主要有水位信号，紫外光强度信号，紫外光亮度调节信号，水流量，外线剂量。紫外线消毒系统数字量检测的数据，主要有紫外线灯管状态，空压机开闭状态，紫外线消毒模块开闭次数，操作时间等； 3、通过显示在控制面板实现所有参数的监测及控制，包括开关机状态监测，紫外线灯管状态监测，紫外光强度信号监测，灯管光强度信号自动控制，灯管运行计时，水温监测，策外C透射率监测等。三、技术创新性，实现根据储水量或流量的大小，自动化调整紫外线亮度与照射时间的目的，同时可自动对杀菌消毒系统进行自动监测，通过人机界面反映紫外线灯管状态，空压机开闭状态、紫外线消毒模块开闭次数，操作时间等数据。另外，当系统发生故障时，发出报警信号；当紫外线强度不足时，发出更换UVLED灯提示信号。四、技术应用范围 本软著技术属于嵌入式自动控制软件系统，针对于智能空气制水电器的自动化消毒杀菌而开发，主要应用于智能空气制水机的加工生产。

20. 一种用手机APP远程遥控的智能制水机

登记号：201920082 　 分类号： TM925;TP872

主要完成单位： 广西南宁依云露环保科技有限公司

主要完成人员：覃耕、李海、罗传

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年1月14日

一、技术背景传统空气制水机都需要使用者人工手动方式进行调节，操作繁琐且使用过程复杂，并且无法将加热时长、制水机内部温度以及水量情况直观的反馈给使用者，为此，本实用新型提供一种用手机APP远程遥控的智能制水机，具备远程遥控制水机本体，及时了解制水机内部温度情况，并具备播放音乐的优点，解决了传统制水机操作繁琐使用复杂，且无法使用APP软件了解机器运行情况与远程操控的问题。二、技术原理本实用新型通过设置电源模块、中央处理器、控制模块、空气转化模块、制冷模块、化霜模块、上水模块、出水模块、上水箱水循环模块、下水箱水循环模块、蓝牙音响、检测模块、温度检测模块、空气湿度检测模块、空温度检测模块、滤芯检测模块、显示屏、出水按键的配合使用。使用时，检测模块中的温度检测模块、空气湿度检测模块、空气温度检测模块和滤芯检测模块对制水机内部与外部环境进行检测，并将检测数据通过中央处理器传输至手机APP中，使用者可通过显示屏完整的查看到检测模块中所检测的数据，当使用者想通过手机APP进行远程遥控制水机时，使用者按下出水按键通过中央处理器对控制模块进行控制，控制模块中设置有空气转化模块、制冷模块、化霜模块、上水模块、出水模块、上水箱水循环模块和下水箱水循环模块，使用者通过中央处理器选择所需要的控制模块，对制水机进行远程控制，由于设置有故障检测模块，当制水机出现故障时，通过故障检测模块将制水机故障数据转化为故障代码传输至显示屏中，方便后期维修。三、技术创新性 1、解决了传统制水机操作繁琐使用复杂，且无法使用APP软件了解机器运行情况与远程操控的问题。 2、由于智能制水机本体内部设置有蓝牙音响模块和存储模块，在通过蓝牙音响播放音乐时，增加了音乐的多样性，提高了智能制水机的娱乐性。四、技术应用范围 本实用新型涉及制水机技术及APP远程控制技术领域，具体为一种用手机APP远程遥控的智能制水机，主要应用于空气制水电器的加工生产。

21. 依云露空气制水机AI语音控制系统V1.0

登记号：201920083 　 分类号： TM925;TN912

主要完成单位： 广西南宁依云露环保科技有限公司

主要完成人员：覃耕、李海、罗传

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年1月14日

一、技术背景目前，语音识别技术在嵌入式系统中的应用主要为语音命令控制，它使得原本需要手操作的工作用语音就可以方便地完成。语音命令控制可广泛应用于家电语音遥控、智能仪器及移动电话等便携设备中。随着智能家居越来越受到关注，且市场规模日益扩大，其产品呈井喷式发展。本项目将研究一种空气制水机的自动语音控制系统，实现空气制水机启动、关闭、制冷、制热、放音乐、自动清洁等功能的智能化控制，既节省人力，加强用户的体验效果，又使得空气制水机具有更强的科技感，提升了空气制水机的实用价值，进而使空气制水机具有更强的市场竞争力，为智能家居市场注入更有力的发展动能。二、技术原理 1、空气制水机AI语音控制系统主要包括语音识别装置、中央微处理器、控制装置；通过语音识别装置识别用户的语言信息，并将识别结果电信号传输给中央微处理器，中央微处理器根据识别信号向控制装置发出控制信号； 2、语音识别装置包括启动模块、语音采集模块、语音处理模块、语音识别模块和输出模块；启动模块又包括检测单元与启动单元；语音处理模块又包括转换单元及降噪单元；语音识別模块又包括算法单元和存储单元。 3、启动模块检测到特定语音信号后启动语音采集模块，语音采集模块开始采集语音信号并将语音信号传到语音处理模块进行降噪与模数转换，语音识别算法单元识别经过模数转换及降噪后的语音信号，并与存储单元的所有预设语音集合进行比较，得出识别结果，最终由输出模块将识别出来的结果输出到中央微处理器。三、技术创新性，本项目可实现对空气制水机的语音控制，可以通过语音直接控制空气制水机的开启、关闭、制冷、制热、开音乐、自动清洁等功能。空气制水机具备语音识别功能，进一步体现了空气制水机智能化和科技化，提高了用户的使用体验与家居生活环境。四、技术应用范围 本软著技术属于语音信号处理控制软件系统，针对于智能空气制水电器的自动化语音识别控制而开发，主要应用于智能空气制水机的加工生产。

22. 一种用于空气制水机的高效过滤的过滤装置

登记号：201920084 　 分类号： TM925;TP65+1

主要完成单位： 广西南宁依云露环保科技有限公司

主要完成人员：覃耕、李海、罗传

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年1月14日

一、技术背景现在制水机使用时需要抽入空气，但现有的过滤装置效率低，对空气中含有的杂质、细菌的有害物质不能彻底的过滤，从而危害了使用者的健康，不方便使用者的使用，降低了过滤装置的实用性。本实用新型的目的在于提供一种用于空气制水机的高效过滤的过滤装置，具备高效进化的优点，解决了现有的过滤装置效率低的问题。二、技术原理该用于空气制水机的高效过滤的过滤装置，通过壳体、进气管、出气管、框架、活性炭滤网、静电除尘装置、过滤网、离子发生器、集尘板、灯座、紫外线灯和负氧离子层9的相互配合，解决了现有的过滤装置效率低的问题。使用时，空气从进气管进入过滤装置，通过活性炭滤网去除空气中的有害气体和大颗粒物质，然后经过静电除尘装置，去除空气中的微尘，去除PM2.5，再通过紫外线灯杀死空气中的细菌，通过负氧离子层，使空气中的负氧离子含量增加，有助于人们的身体健康，最后通过出气管排出即可，此时已达到该过滤装置高效进化的优点。三、技术创新性， 1、本实用新型通过设置壳体、进气管、出气管、框架、活性炭滤网、静电除尘装置、过滤网、离子发生器、集尘板、灯座、紫外线灯和负氧离子层的相互配合，解决了现有的过滤装置效率低的问题，能够有效的对空气中含有的杂质、细菌的有害物质进行过滤，从而对使用者的健康起到了保障的作用，方便了使用者的使用，提高了过滤装置的实用性，适合推广使用。 2、本实用新型通过定位块和螺栓的设置，可对紫外线灯起到加固的作用，避免了紫外线灯使用时出现晃动的状况，提高了紫外线灯使用时的稳定性，通过保护层的设置，可对壳体起到保护的作用，避免了硬物与壳体接触时造成壳体损坏的状况，延长了壳体的使用寿命。四、技术应用范围 本实用新型涉及空气净化相关技术领域，具体为一种用于空气制水机的高效过滤的过滤装置， 主要应用于空气制水电器的加工生产。

23. 不同年龄段正常人视网膜血管管径的测量

登记号：201920134 　 分类号： R770.41;

主要完成单位： 梧州市工人医院

主要完成人员：赵海金、杨俊、陆华文、贺玮、杨胜信、麦丹、蓝峰

任务来源：梧州市科学技术局

推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2020年1月17日

1.课题来源与背景本项目来源：是梧州市科学技术局梧科字[2012]58号文件批准科技项目，合同编号：201201601。背景：视网膜血管在组织学上属于微动脉、微静脉范畴，是全身唯一可以直接观察测量的血管。许多全身系统性疾病如高血压、糖尿病、肾病、免疫性疾病等，会通过引起视网膜血管直径的改变发生视网膜血管性疾病，造成患者视力下降。传统的方法是用检眼镜观察眼底血管，缺点是不能够精确记录，不便于随访。随着数字化眼底图像分析软件的应用，可以对视网膜血管直径进行精准测量。作为全身唯一可被直接观察到的血管，视网膜血管是评估全身微血管功能的有效指标，且检查方法简单、无创。目前文献较少报道正常人视网膜动脉、视网膜静脉、视网膜动静脉比例的分布情况，以及与年龄、性别、眼别等相关因素的关系，缺乏数据库对比。因此,我们开展了不同年龄段正常人视网膜血管管径的测量的相关性研究。 2.技术原理及性能指标观察临床指标：年龄、性别、左右眼别，视网膜中央动脉、视网膜中央静脉、动静脉比例。 3.技术的创造性与先进性（1）应用眼底照相及数字化眼底图像分析软件的应用，可以对视网膜血管直径进行精准测量。无创、可重复性高。（2）建立了正常人群视网膜血管管径分布的数据库；（3）对视网膜血管及全身血管性疾病提供预防和早期诊断的依据。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性该课题所涉及的实施措施技术成熟、安全，为无创性的操作，可重复性高，使用于二级、三级综合医疗机构推广应用。 5.应用情况及存在的问题应用情况：随着眼底照相系统及测量软件的普及，市级和部分县级医院已经购买了眼底照相设备，视网膜血管的测量越来越精确、简单、可重复性高，操作难度不大。存在问题：目前为小样本量研究，各项指标的变化及结果需要今后更多的病例来进一步验证及支持。本研究视网膜血管管径的测量软件为眼底照相系统自带软件，为半定量测量，随着测量技术的进步，全定量测量的准确性和可重复性更强。通过眼底照相所得到的视网膜血管为横扫面，随着OCTA技术的发展，可以得到视网膜血管横、冠扫描面的图像，测量的血管直径更直观清晰。 6.历年获奖情况该课题暂无

24. 综合性护理干预对预防经皮肾镜取石术（PCNL）术中低体温的效果观察

登记号：201920138 　 分类号： R5/8;R5/8

主要完成单位： 梧州市工人医院

主要完成人员：聂观兰、周彬、徐千芳、吴熹、邓秀英、陈翠霞、邓慧、黄恒海、罗莎、唐定强、陈霞

任务来源：梧州市科学技术局

推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2020年1月17日

1.课题来源与背景目前我院泌尿科经皮肾镜取石术（PCNL）手术较多，平均每天3-5台，基本每天上午8:30开始手术，持续接台到20:00。由于此手术中需要大量使用冲洗液、床铺持续潮湿，手术时间长短不一，容易导致病人体温下降、寒战、心率加快、心律失常、心跳骤停等并发症发生。因此，在手术护理配合过程中，本人观察到这类手术病人手术过程和术后复苏期间出现低体温情况，伴随复苏期延长，术后并发症增多，术中出血等。我科于2013年1月新购置《HGT-200亚低温治疗仪》，通过临床应用，并结合本人在护理工作中研制出的1项自制隔水垫（附图片），结合各项护理干预：①恒温箱保温冲洗液②恒温静脉用液用血③无菌隔水保护膜（套）（附图片），本人观察到，此类手术病人整个手术过程床铺干燥，低体温现象大大降低。为了便于该项护理工作有计划、有目标、有组织的进行，本人于2014年申请并得到梧州市科学技术局批准立项，项目合同编号：201402021。目前，该项目文章于2017年6月发表于（世界最新医学信息杂志）。 2.技术原理及性能指标技术原理：提高采用完善综合性护理措施：①HGT-200亚低温治疗仪、②恒温冲洗液和静脉用液、③自制隔水垫，④无菌隔水保护膜（套）来解决PCNL术中患者低体温情况，减少术中并发症，减少麻醉和手术风险，促进病人康复，提高住床周转率，保证手术顺利完成。性能指标：收集2014年1月-2015年12月在我科施行了PCNL手术100例病例，将100例手术患者随机分成试验组A组和对照组B组两组，对照组50例 ，试验组50 例, 试验组男31例，女19例，年龄（49.13±12.9）岁。对照组男38例，女12例，年龄（51.5±13.24）岁。实验组患者实行综合护理措施，对照组按常规的护理。两组患者均采用插管全身麻醉，麻醉后取截石位，输尿管镜下插输尿管导管，然后进行俯卧位进行PCNL碎石。收集记录两组资料数据，结果：A组发生低体温5例，B组22 例，A组明显低于对照组。完成情况：完成100例病例资料采集，有数据有记录。项目相关论文《综合性护理干预对预防经皮肾镜取石术（PCNL）术中低体温的效果观察》在《世界最新医学信息》杂志2017年17卷 第 45期杂志上发表 3.技术的创造性与先进性 ①解决PCNL术中出血低体温情况，减少并发症，降低麻醉和手术风险，保证手术顺利完成，促进术后康复，缩短住院天数，提高住床周转率。 ②提高住院患者满意度，提高护理质量，达到患者满意，政府满意，社会满意。 ③HGT-200亚低温治疗仪在国内处于先进仪器设备，在市内各大医院仅此一台；我院PCNL手术量及手术质量在市区排列领先水平，我们在护理配合方面有着更多更丰富的临床操作经验，结合本科自制隔水防护垫，更完美的配合PCNL手术，提高手术安全性，促进患者康复，提高手术医生满意度，整体水平提高护理质量。目前该措施已全面应用于此类手术。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性该项目的研究为日益增多的肾结石手术患者提供了有效的保温措施，提高手术成功率，减少术中并发症及麻醉风险，缩短麻醉复苏时间，缩短住院时间，促进术后康复，提高护理质量，提高住院患者满意度。综合性护理手段实用性较强，安全、简便、有效，容易实施，全面于PCNL手术患者，值得推广。 5.应用情况及存在的问题本研究选择对象紧限于PCNL手术患者，有一定的局限性，且例数少，未推广到其他医院进行大规模研究，今后将研究选择对象延伸到各学科及各级医院的危重手术患者，以便收集更多相关的数据，寻求更好的解决方法，使该项操作技能在今后的研究中得到不断的完善。

25. 星油藤繁育技术规程

登记号：201920157 　 分类号： S33;S339

主要完成单位： 广西南亚热带农业科学研究所

主要完成人员：廖春文、韦持章、李金婷、农玉琴、陈杏、覃潇敏、骆妍妃、陈远权、韦锦坚、陈海生、刘连军、曾志云、陆金梅

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年1月20日

一、课题来源与背景星油藤 （Plukenetia Volubilis L.）又称南美油藤、印加坚果、艽芥果、长寿果等，为大戟科多年生常绿木质藤本油料植物，原产南美洲南部的热带雨林。星油藤生长迅速，当年种植，当年初花试果，第 2 年至第 3年即进入丰产期，经济收益期长达10～15年。一般种子含油率 40%～50%，油脂富含多元不饱和脂肪酸，其中 ω-3、ω-6、ω-9 3种不饱和脂肪酸高达 92%以上，明显高于橄榄油、茶籽油等高档食用油。研究资料表明，星油藤种子油对调整血脂、预防心血管疾病、保养肌肤防衰老等作用明显，且不含芥酸和其他任何毒素，可广泛用于食品、保健、制药、化妆品等加工利用领域，被认为是世界上最好的植物油和天然保健化妆品原料。由于种子产量较高、含油率较高，使得星油藤比其他油料作物具有较大的优势。在 2004年、2006年和 2010年巴黎世界食用油博览会上，星油藤油凭借其优良的感官和品质而获得金质奖章。随着人们对健康饮食的不断追求，星油藤油在国内外的需求会越来越大，星油藤对温度及光照等气候有一定的要求，我国适宜星油藤的推广范围并不是很多。国内目前仅云南省部分地区在少量推广南美油藤，其每年产生的星油藤油根本满足不了国内日益增长的需求。星油藤经济寿命长，且产生经济效益快，可以很好的控制推广种植成本。同时兼有一年生及多年生植物学优势的特点十分有利于在多山地的广西西南地区推广。 目前星油藤产业研究刚刚起步，国内对其认知极少，繁育技术更少，在我国适合种植星油藤的地区没有形成一个统一的育苗技术标准，各地育苗出苗率低、成活率低、出圃苗达不到出圃标准导致移栽成活率低。针对这些问题，同时为加快南美油藤的开放利用，我们根据我区气候及地形特点制定适合广西推广的星油藤繁育技术。二、技术原理及性能指标标准在编制过程中，严格按照广西壮族自治区市场监督管理局关于编制标准工作的要求，课题组深入各繁育基地的生产一线对星油藤繁育情况进行实地调查，收集了星油藤种子选择及处理、沙床播种及管理、病虫害防治、苗木移栽标准、移栽方法、运输环节，等的详细资料，对所收集的资料进行汇总和分析，对各项技术措施进行综合集成,初步建立了一套星油藤繁育技术体系。标准的主要技术流程为：苗圃地选择→苗圃整理及物资准备→果实采收及种子处理→育苗方式（沙床育苗、点籽育苗）→苗圃管理→苗木出圃。三、技术的创造性与先进性标准的制定规范了星油藤繁育的技术要求，有利于我区星油藤的推广，改变及优化我区高档油料作物品种结构，具有科学性、先进性和可操作性。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性成果技术成熟，适用于广西星油藤种植区，用于规范区内星油藤繁育技术。五、应用情况及存在的问题成果易于推广，先后在广西主要星油藤种植区推广应用，取得了较好的经济效益。随着技术的开发和利用，将会进一步进行推广使用。六、历年获奖情况无。

26. 松筋针松解加中药穴位注射治疗人工髋关节术后髋部疼痛的临床研究

登记号：201920158 　 分类号： R4;

主要完成单位： 桂林市中医医院

主要完成人员：曾伟清、刘宇翔、唐刚健、靳嘉昌、刘艳萍、吕青、柴晟、伍业雄、车小乔、屈宗斌、何德隆

任务来源：桂林市科学技术局

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年1月20日

（1）任务来源。 本项目是桂林市科技局2015年桂林市科学研究与技术开发计划项目，项目所属：人口健康安全技术开发与应用研究；项目名称：松筋针松解加中药穴位注射治疗人工髋关节术后髋部疼痛的临床研究； 合同编号：20150126-5-1。（2）应用领域和技术原理。 本研究通过局部中医微创松筋针（又名拨松针）疗法松解髋部的浅筋膜、深筋膜、臀大肌、臀中肌、臀小肌以及梨状肌等，达到解除肌筋膜之间的粘连，消除炎症刺激作用导致的疼痛，同时结合适当浓度适当剂量的中药注射液穴位注射，达到活血化瘀，通络止痛的目的，从而达到解决人工髋关节术后髋部周围黏连等引起疼痛的难题，不仅可以使患者免于再次手术的痛苦，而且可以减少患者的再次手术的心理压力。手法整复前进行局部麻醉，可以减轻患者的痛苦，提高患者的依从性，能取得更加良好的治疗效果。（3）考核指标。本项目选择2015年6月至2017年9月桂林市中医医院骨一科收治的80例人工髋关节置换术后的有髋部疼痛患者作为研究对象，将80例人工髋关节置换术后髋部疼痛患者随机分为治疗组和对照组，各40例，治疗组采用患侧臀部松筋针松解加局部中药穴位注射治疗，对照组仅口服双氯芬酸钠胶囊治疗，治疗1个疗程后根据视觉模拟评分（VAS）标准和髋关节功能评分（Harris）标准,观察分析人工髋关节术后患者髋部疼痛程度、髋关节活动度以及髋关节功能是否较前得到改善，比较治疗后两组临床疗效，并整理资料，统计结果，得出了结论。将研究情况，书写了2篇相关论文，发表在《中医外治杂志》、《中医药导报》杂志，圆满完成了本项目合同约定的考核指标任务。（4）与国内外同类技术比较。目前，从查阅文献资料，目前治疗治疗人工髋关节术后髋部疼痛的方法有手术翻修和非手术治疗，对于患者拒绝或因身体原因不能行再次髋关节翻修手术者，采用非手术治疗，依靠长期服用非甾体类消炎镇痛药物和麻醉性镇痛药物，非甾体类消炎镇痛药物主要有布洛芬、双氯酚酸钠等，其主要副作用是嗜睡、眩晕、头疼，恶心、腹泻，严重者出现胃溃疡和出血；麻醉性镇痛药物主要有吗啡、哌替啶、芬太尼等，其主要副作用是成瘾性，因此长期疗效不理想。所以我们选择使用松筋针松解加中药穴位注射人工髋关节术后髋部疼痛，突破了推拿从皮肤表面进行滚、揉、弹拨等手法顺筋肉纹理走向，达到疏通经络的目的；配合中药穴位注射活血通络，从而达到去除髋关节置换术后疼痛。（5）成果的创造性、先进性。国内文献报道暂无采用松筋针对人工髋关节术后髋部疼痛进行松解的治疗，也没有文献报道使用中药注射液在人工髋关节术后定点注射的报道，将二者结合起来同时使用，在广西区内更是没有相关报道。（6）作用意义（直接经济效益和社会意义）。本研究通过局部中医微创松筋针（又名拨松针）疗法松解髋部的浅筋膜、深筋膜、臀大肌、臀中肌、臀小肌以及梨状肌等，达到解除肌筋膜之间的粘连，消除炎症刺激作用导致的疼痛，同时结合适当浓度适当剂量的中药注射液穴位注射，达到活血化瘀，通络止痛的目的，从而达到解决人工髋关节术后髋部周围黏连等引起疼痛的难题，给广大行人工髋关节置换手术后引起髋部疼痛的患者的治疗带来一个新的方法及应用经验参考，给患者一个更加舒适和安全的治疗方案，避免再次手术的痛苦及减少医疗费用，获得患者及家属的好评，而且易于掌握和推广，获得良好的社会效益。（7）推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见。目前我国人口已经进入老龄化社会，老年人因跌伤或车祸等意外导致股骨颈骨折越来越常见，而接受人工全髋关节置换手术和人工股骨头置换手术的患者越来越多，髋关节术后髋部疼痛是人工髋关节术后常见多发的并发症，治疗手段目前主要以口服非甾体消炎镇痛药物，在一些医院辅助以中医中药药物内服外敷，有些配合针灸等辅助治疗，取得了一定的疗效。松筋针松解加中药穴位注射价格相对低廉，只要掌握了严格的外科消毒技术，易于掌握，方便开展。本次研究的结果证实，采用松筋针松解加中药穴位注射治疗人工髋关节术后髋部疼痛的疗效相对优于其他方法，从而给广大临床医师提供一个新的方法及应用经验参考，给患者新的治疗方案，避免或延缓了手术的痛苦及时间，减少医疗费用，松筋针松解加中药穴位注射价格相对低廉，只要掌握了严格的外科消毒技术，可以在全国各个城区及县区医院开展，易于进行广泛推广普及，是一种值得推广中医适宜技术。目前存在的问题，首先，患者纳入标准如疼痛时间等需进一步严格筛选；其次，患者多为老年患者，行动不太方便，需要子女陪送等，患者依从性差，导致随访难度加大，部分病例失访，本病病程较较长，没有家人陪送不方便或不愿再回院复查，甚至有些患者长时间不复查，影响资料及时准确收集。

27. 解语丹药棒治疗脑卒中后运动性失语的研究

登记号：201920159 　 分类号： R259;R245

主要完成单位： 桂林市中医医院

主要完成人员：王树青、周义杰、韦华军、唐文成、王培力、韦必清、苏丹、廖美容、李煦昀、李华、王敏

任务来源：桂林市科学技术局

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年1月20日

（1）任务来源本项目是桂林市科学技术研究与技术开发计划“科技攻关”项目，课题组于2015年8月向桂林市科学技术局申报立项，经过充分的前期准备工作，2016年9月由桂林市科学技术局正式立项, 项目合同书编号：2016012707-3。课题总投入4万元，其中市科技经费2万元。（2）应用领域和技术原理。应用领域：本项目主要适用于脑卒中后运动性失语患者的治疗，可以应用于神经急诊和神经康复领域的治疗。技术原理：中风后失语属中医学“喑哑”范畴。中风的病机不外乎饥饱失常，脾失健运，聚湿生痰，痰滞脉络而致气血不通、精气不布，故言语謇涩、舌体僵硬，故治宜化痰醒脑、熄风开窍，理气活血、疏通经络。 解语丹出自清代程钟龄《医学心悟》，为治疗中风后失语症的经典方。我科在传统的脑卒中后失语症治疗基础上，采用解语丹制作成冰药棒治疗脑卒中后运动性失语。解语丹药棒治疗脑卒中后运动性失语，除了取其解语开音、通关开窍之功外，还取其物理刺激作用，一方面物理冷刺激直接作用于舌体、舌根、会厌及附近发声肌群，促进舌体及局部肌肉粘膜主动收缩，使言语功能通路重建；另一方面，解语丹诸药具有祛风痰，行气血，通经络，开舌窍之功，可以直接刺激舌下、舌咽、迷走神经和会厌及附近发声肌群，直中病所，通利舌咽，促进言语反射弧的恢复和重建，促进舌体的运动，防止舌体及发声肌群发生废用性萎缩，提高了言语的反射功能；药物通过舌体及会厌附近黏膜直接吸收，减少了胃肠道的首过消除作用，增加了药物了生物利用率。因此，应用解语丹药棒治疗脑卒中后运动性失语，是利用了传统医学的辩证施治，与现代医学的物理治疗相结合，采用药物、脉冲、冷疗等法，祛风痰，行气血，通经络，开舌窍，直接刺激言语相关神经及肌群，直中病所，通利舌窍，促进言语反射弧的恢复和重建，促进舌肌的运动，防止肌群发生废用性萎缩，提高了言语的反射功能。诸法合用，内外合治，相得益彰，共奏祛风痰，行气血，通经络，开舌窍之功效。（3）考核指标 1、主要技术指标：本课题预期研究成果将以论文形式发表，拟在国内专业刊物上发表有较高学术价值论著2-3篇。 2、主要经济指标：通过比较解语丹药棒治疗脑卒中后运动性失语与一般治疗方案（包括卒中基础治疗、语言康复训练和靳三针治疗）的疗效，比较不同治疗方法患者言语功能改善的程度和时间，来了解解语丹药棒治疗脑卒中后运动性失语患者的远期经济和社会效益，为临床治疗方案的制定提供合理的依据。通过课题的实施，课题组完成了各项考核指标，并发表论文2篇。（4）与国内外治疗手段比较。本项目研究发现，解语丹药棒治疗脑卒中后运动性失语疗效显著，尤其对于自发谈话流畅性、复述、阅读评分以及失语商改善明显，治疗2周和1月均有效，但治疗2个疗程疗效优于治疗1个疗程。该方法属于课题组成员首创，国内外尚无该治疗方法的报道。（5）成果的创造性、先进性。 1、运动性失语症患者目前的中医药临床治疗手段有限，创新使用解语丹药棒冰刺激治疗卒中后运动性失语的研究尚属首次，开拓了中医药治疗卒中后运动性失语的新途径。 2、现有的传统医学治疗失语症研究多采用ABC法(汉语失语成套试验)作为评定标准，本研究通过WAB+AQ的方法作为失语症疗效评定标准，评定结果更科学，更规范，更可信。 3、将药棒运用于治疗卒中后运动性失语的研究尚属首次。（6）作用意义（直接经济效益和社会意义）。本课题通过比较解语丹药棒治疗脑卒中后运动性失语与一般治疗方案（包括卒中基础治疗、语言康复训练和靳三针治疗）的疗效，揭示解语丹药棒治疗脑卒中后运动性失语的效果，评价其临床有效性、安全性。发现解语丹药棒治疗脑卒中后运动性失语疗效显著，尤其对于自发谈话流畅性、复述、阅读评分以及失语商改善明显，治疗2周和1月均有效，但治疗2个疗程疗效优于治疗1个疗程，而且该方法安全性较好，并可缩短治疗周期，降低治疗费用，提升患者生活质量，具有显著的社会效益。（7）推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见：推广应用的范围和条件：脑卒中（脑梗死和脑出血）后运动性失语的患者，无论是急性期、恢复期和后遗症期的患者均可以使用该方法，该方法简单、实用、易于操作，可以在医院、康复中心、卫生院甚至家庭中均可以实施。但在实施前需要对相关人员进行操作培训。 推广应用的前景：本课题研究发现解语丹药棒治疗脑卒中后运动性失语疗效显著，尤其对于自发谈话流畅性、复述、阅读评分以及失语商改善明显，治疗2周和1月均有效，但治疗2个疗程疗效优于治疗1个疗程，安全性较好，值得临床推广。存在的问题和改进意见: 1. 因本研究受经费、时间及条件所限，纳入的样本量偏少，对于脑卒中不同分期患者运动性失语的康复治疗效果未进行研究和系统评价，未对不同失语类型的疗效进行评价，有待在进一步临床研究中完善。 2. 脑卒中后康复过程是缓慢和漫长的，所以应至少随访3个月以上，因受研究时间所限，观察时间不足，本次研究未进行随访，缺乏对患者的远期疗效评价。 3. 未对解语丹药棒的治疗机制进行探讨，故有待大样本、多中心研究进一步证实及进行机制探讨。针对存在的问题，本课题组将在接下来的研究中进一步增大样本量，并且增加解语丹药棒对于脑卒中不同分期、不同失语类型影响的观察；拟对解语丹药棒的治疗机制进行探讨，并增加患者的远期随访，进行远期疗效评价。

28. 腹针配合益肾化痰汤内服治疗多囊卵巢综合征的临床疗效观察

登记号：201920160 　 分类号： R4

主要完成单位： 桂林市中医医院

主要完成人员：秦爱华、汤莉、林燕、孟俊玲、彭云、曾冲、黎源、唐亚东

任务来源：桂林市科学技术局

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年1月20日

（1）任务来源（写明计划下达年份、文件编号以及合同编号或课题任务书编号。如果是课题，应写明课题所属的项目名称及项目合同编号）。 本项目是桂林市科技局2015年桂林市科学研究与技术开发计划项目，项目所属：人口健康安全技术开发与应用研究；项目名称：腹针配合益肾化痰汤内服治疗多囊卵巢综合征的临床疗效观察；合同编号：20150403-5-1 （2）应用领域和技术原理。 多囊卵巢综合征( polycystic ovarian syndrome，PCOS)于1935 年首先由Stein 和Leventhal 提出，它是一种生殖功能障碍与糖代谢异常并存的内分泌紊乱综合征。持续性无排卵、雄激素过多和胰岛素抵抗是其重要特征，是生育期妇女月经紊乱最常见的原因，其病因至今尚未阐明。西医对多囊卵巢综合征的病因尚不明确，目前认为是卵巢产生过多雄激素，而雄激素的过量产生是由于体内多种内分泌系统功能异常协同作用的结果。大量临床观察和试验结果进一步证明多囊卵巢综合征是一种生殖功能障碍与糖代谢异常并存的内分泌紊乱综合征。西医治疗多囊卵巢综合征，主要以激素类药物、促排卵及手术治疗为主，激素类药物存在治疗的局限性及毒副作用，必须严格掌握其适应证和禁忌证，伴有心、肝、肾疾病及肾上腺素皮质功能不全等疾病者禁用，且口服激素类药物时，月经可按时来潮，停药后，多囊卵巢综合征可复发。而中医学认为，肾为先天之本，藏精主生殖，为天癸之源、冲任之本。因此PCOS所表现的月经稀发、量少、闭经与中医肾的功能失调有着密切关系。目前中医治疗多囊卵巢综合征逐步丰富，并有机的与西医治疗相结合提高了临床有效率，缩短了治疗时间，也给病人减轻了经济与精神上的负担。中医药对本病的研究应着重于科学化、标准化，运用协定处方对多囊卵巢综合征某证型进行深入研究 ,并在此基础上逐步形成中成药制剂以更有效，更简便地治疗本病。（3）考核指标（写明合同书或课题任务要求的考核指标和实际完成的考核指标）。考核指标：在省级以上期刊上发表2-3篇论文。实际完成的考核指标：1、2019年5月在中国核心期刊（遴选）数据库期刊《实用妇科内分泌电子杂志》发表文章“腹针配合内服中药益肾化痰汤治疗多囊卵巢综合征疗效观察 ”，结论：腹针配合益肾化痰汤治疗多囊卵巢综合征疗效显著，副作用少，值得推广。2、2019年7月在中国科技核心期刊《中医药导报》发表文章“腹针配合益肾化痰汤治疗肾虚痰湿型多囊卵巢综合征的临床观察” 圆满完成了本项目合同约定的考核指标任务。（4）与国内外同类技术比较。西医对多囊卵巢综合征的病因尚不明确，目前认为是卵巢产生过多雄激素，而雄激素的过量产生是由于体内多种内分泌系统功能异常协同作用的结果。大量临床观察和试验结果进一步证明多囊卵巢综合征是一种生殖功能障碍与糖代谢异常并存的内分泌紊乱综合征。西医治疗多囊卵巢综合征，主要以激素类药物、促排卵及手术治疗为主，激素类药物存在治疗的局限性及毒副作用，必须严格掌握其适应证和禁忌证，伴有心、肝、肾疾病及肾上腺素皮质功能不全等疾病者禁用，且口服激素类药物时，月经可按时来潮，停药后，多囊卵巢综合征可复发。而中医学认为，肾为先天之本，藏精主生殖，为天癸之源、冲任之本。目前中医治疗多囊卵巢综合征逐步丰富，并有机的与西医治疗相结合提高了临床有效率，缩短了治疗时间，也给病人减轻了经济与精神上的负担，笔者认为中医研究本病尚存在以下不足之处 ：①中医治疗本病多以经验指导临床实践，缺少规范的治疗方案，难以得到广泛的推广和应用，②中药的组方复杂多变，很难掌握确切剂量，缺少某协定处方对本病某证型的研究；③由于现代人生活节奏快，中药汤药煎煮的复杂性致使很多患者不能坚持吃药；④妇科疾病多与月经周期密切相关，中医药治疗本病缺乏统一的周期治疗原则。基于以上四点，笔者认为中医药对本病的研究应着重于科学化、标准化，运用协定处方对多囊卵巢综合征某证型进行深入研究 ,并在此基础上逐步形成中成药制剂以更有效，更简便地治疗本病正是我们的优势所在。（5）成果的创造性、先进性。本课题在肯定益肾化痰药物在多囊卵巢综合征患者治疗中的作用同时，探索中药协定处方益肾化痰汤免煎中药配合腹针的运用改善患者月经不调情况，提高妊娠率的机理，探讨了益肾化痰治疗本病的临床疗效，为改善目前多囊卵巢综合征治疗中成药制剂甚少的局面提供基础研究和依据，逐步做成院内制剂。（6）作用意义（直接经济效益和社会意义）。本课题主要研究腹针配合益肾化痰汤治疗多囊卵巢综合征，观察腹针配合益肾化痰汤与单独中药内服的疗效差异，以解决多囊卵巢综合征造成的月经不调，排卵障碍，不孕症等，为中医中药治疗多囊卵巢综合征提供理论依据。 1、经济效益 本研究旨在说明腹针疗法配合益肾化痰汤综合治疗多囊卵巢综合征安全有效，因疗程短，经济便宜，无毒副作用，其治愈率高，减少手术几率，减少了患者经济负担，受到患者的广泛欢迎。其治疗方法简单易掌握，应用条件低，无需特殊、先进的医疗设备，无论在发达的大城市，还是在落后、文化素质低的边远地区均能很好地应用，易于迅速推广，有较高的实用价值和经济效益。 2、社会效益 本研究旨在说明本治疗方法治疗安全有效，治愈率高，且无毒副作用，有效地调节生殖内分泌水平而避免使用激素导致的副作用，达到恢复正常月经和促进剩生育功能。本治疗方式让患者仍拥有高质量的生活，能拥有幸福和谐的家庭，而家庭的稳定是社会安定和谐的基础，它的开展有着深刻的现实意义和显著的社会效益。（7）推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见。腹针配合益肾化痰汤在改善多囊卵巢综合征患者临床症状，使患者月经来潮、降低LH、T水平、升高FSH 等水平等方面疗效显著，复发率低，且未明显不良反应，为治疗多囊卵巢综合征提供经济、有效、安全的新途径，其显效率和受孕率均明显提高，且费用低廉，副作用小，易被患者接受，减轻社会及家庭负担。在近几年的临床实践及科学研究中，作为一项新的技术和方法，取得良好的疗效但由于开展时间不长，仍存在一些主要问题： 1、随着我市城市建设旅游开发力度不断加大，增加了人员流动性，患者依从性差，导致随访难度加大，部分病例失访，影响资料及时准确收集。我们经过多渠道、多途径、利用通讯、网络等多种方式，今后打算采取更多形式多样的活动、鼓励患者自愿随访。 2、本市患者大多经济条件较差，患者在无明显症状情况下，不愿或无条件及时来医院复诊，更不愿意配合医师进行必要复查。我们认为随着国民经济快速发展，这个问题将得到缓解。我们也打算优惠部分困难患者复查费用。 3、目前我们已经把此方改为胶囊，这样患者的依从性明显增加，费用也会明显降低，更好地为患者服务，显著地增加了社会效益。

29. 外侧盘状半月板成形术对早中期膝关节炎疗效影响的临床研究

登记号：201920161 　 分类号： R4

主要完成单位： 桂林市中医医院

主要完成人员：唐刚健、吕青、伍业雄、靳嘉昌、柴晟、曾伟清、周运勇、车小乔、屈宗斌、贺富豪

任务来源：桂林市科学技术局

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年1月20日

（1）任务来源本项目是广西桂林市科学研究与技术开发计划项目(合同号: 20140120-6-1 ) “外侧盘状半月板成形术对早中期膝关节炎疗效影响的临床研究” （2）应用领域和技术原理膝关节盘状半月板属于一种解剖变异，和正常半月板相比更易受到损伤，这是因为其肥厚、活动受限等，在人群中发病率3%-5%，半月板损伤后易导致膝关节磨损、退变，成为膝关节骨关节炎。而随着经济水平的提升，人民生活水平和人均寿命的提高，膝关节骨关节炎成为临床常见病、多发病。目前治疗膝关节骨关节炎的治疗种类有很多。关节镜治疗是现在治疗本病的临床常用手段，许多医生认为关节镜治疗膝关节盘状半月板相比非手术治疗有更佳的疗效。但用关节镜治疗膝关节盘状半月板对早中期膝关节炎患者的下肢力线改变情况和临床疗效影响及研究盘状半月板对膝关节内侧软骨损害、膝关节炎病程影响的研究尚无。本研究通过对膝关节盘状半月板关节镜手术治疗与常规保守组对比治疗，观察盘状半月板对软骨损害的影响、术后下肢生物力学改变，术后临床疗效观察，用于指导临床。（3）性能指标本研究通过对膝关节盘状半月板关节镜手术治疗与常规保守组对比治疗，得出盘状半月板对软骨损害的影响、术后下肢生物力学改变，术后临床疗效，指导临床工作。合格受试对象采用随机分组的方法分为2组，每组40例。治疗组采用关节镜下盘状半月板成形术，术后口服盐酸氨基葡萄糖0.75g bid，玻璃酸钠患侧关节腔注射，每周一次，一次2ml，5周为一疗程，共计治疗2疗程；对照组按膝关节骨关节炎治疗指南，口服盐酸氨基葡萄糖0.75g bid，玻璃酸钠患侧关节腔注射，每周一次，一次2ml，5周为一疗程，共计治疗2疗程。已在国家和省级以上医学刊物发表论文3篇，其中中文核心期刊1篇, 科技核心期刊2篇。（4）与国内外同类技术比较膝关节骨关节炎是一种常见疾病，约占全身各骨性关节炎的31%左右。从年龄来看，50岁者约有80%、60岁者90%、70岁以上者100%都有病理表现。目前治疗方法有很多，如：中药内服外敷、熏洗、烫疗、手法、针灸、小针刀、拔罐、中药离子导入、脉冲电疗、超声波、锻炼等；西药有非甾类抗炎药，氨基葡萄糖，钙制剂和维生素D，关节腔内注射封闭及玻璃酸钠等。手术有关节置换术（单髁、全膝）、HTO（胫骨高位截骨）、关节镜、自体软骨细胞种植术（ACI）、关节融合等。对有膝关节外侧盘状半月板的患者通过关节镜外侧盘状半月板成形术减少软骨损害的影响、改善术后下肢生物力学改变，达到缓解膝骨关节炎症状，延缓膝骨关节炎的进展。而关节镜切口很小，创伤小，疤痕少，康复快，并发症少，费用较低。（5）成果的创造性、先进性该项目观察膝关节外侧盘状半月板对软骨损害的影响、术后下肢生物力学改变，术后临床疗效观察。证明关节镜手术治疗外侧盘状半月板合并膝关节骨关节炎效果优于非手术保守治疗。已向桂林市其他医院推广技术成果，为市内的广大患者提供有效、微创、可靠的治疗。（6）作用意义通过研究结果可知，关节镜手术治疗外侧盘状半月板合并膝关节骨关节炎效果优于非手术保守治疗。可减少软骨损害的影响、改善术后下肢生物力学改变，达到缓解膝骨关节炎症状，延缓膝骨关节炎的进展。而关节镜切口很小，创伤小，疤痕少，康复快，并发症少，费用较低，方便推广与应用。（7）推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见。膝关节骨关节炎是一种常见疾病，约占全身各骨性关节炎的31%左右。从年龄来看，50岁者约有80%、60岁者90%、70岁以上者100%都有病理表现。目前治疗方法有很多，通过研究结果可知，关节镜手术治疗外侧盘状半月板合并膝关节骨关节炎效果优于非手术保守治疗。可减少软骨损害的影响、改善术后下肢生物力学改变，达到缓解膝骨关节炎症状，延缓膝骨关节炎的进展。而关节镜切口很小，创伤小，疤痕少，康复快，并发症少，费用较低，方便推广与应用。

30. 瑶医火攻疗法治疗痛经的临床观察

登记号：201920162 　 分类号： R4

主要完成单位： 桂林市中医医院

主要完成人员：王爱铭、李晓婷、谭方、阳丽娟、荣军、李艳华、黎平原

任务来源：桂林市科学技术局

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年1月20日

（1）任务来源（写明计划下达年份、文件编号以及合同编号或课题任务书编号。如果是课题，应写明课题所属的项目名称及项目合同编号）。 本项目是由桂林市科学技术局2014年立项下达的桂林市科学技术与研究计划项目，合同编号为20140310-1，项目起止年限为2014年11月——2018年12月。 （2）应用领域和技术原理。 瑶医火攻疗法多用于治疗肠易激综合征、原发性痛经、寻常疣等疾病；本科室近几年来，运用瑶医火攻疗法配合针灸、推拿治疗颈椎病、肩周炎、各类关节炎及关节损伤、腱鞘炎、痛经等疾病取得了满意的临床疗效。瑶医火攻疗法，是采用经过加工炮制的药枝，点燃熄灭后，用暗火包裹于牛皮纸内间接灸患者皮肤（穴位），使药物的有效成分及热能量通过按压刺激穴位，更好的渗透扩散到患者患处，从而达到调节机体器官组织功能失调的目的的一种治疗方法。其特点是将热能、药力及点按结合为一体的疗法，相较于温针和灸法多了按压与药力的作用；相较于点按多了热能与药力的作用。 （3）考核指标（写明合同书或课题任务要求的考核指标和实际完成的考核指标）。 ①完成120例病人的临床观察：治疗组、观察组各60例。且治疗组总有效率98.33%，达到预期目标。 ②在省级以上医学期刊发表综述1篇、论文2篇 ③举办技术培训班2次 （4）与国内外同类技术比较。 ①瑶医火攻可显著改善痛经患者疼痛症状； ②瑶医火攻疗法治疗痛经临床疗效优于传统针灸。（5）成果的创造性、先进性。提供了痛经的又一临床实用外治疗法。同时将瑶医火攻疗法作为新技术新项目引入院内并在临床各科寒性痛症的治疗上应用推广。（6）作用意义（直接经济效益和社会意义）。经济效益:火攻疗法成本低廉，一罐药酒可用数月，而一次治疗收费为44元，十次为一个小疗程，则一个病人一个疗程收费为440元，有很高的经济效益。社会效益：火攻疗法治病，适应症范围广，作用快，患者容易接受，依从性好，疗效满意，深受患者欢迎。（7）推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见。瑶医火攻是安全的非介入性医疗，结合针、灸、按、药为一体，临床效果好，患者容易接受，具有一定的依从性，且火攻疗法操作简单，经济实用，易于推广，具有良好的经济效益和治疗效果，应用前景十分广阔。

31. 右美托咪定联合乌司他丁对老年髋关节置换术后认知功能障碍的影响

登记号：201920163 　 分类号： R4

主要完成单位： 桂林市中医医院

主要完成人员：李艳华、刘小军、王红、侯艳红、刘天啸、莫永广、阳力、张鑫

任务来源：桂林市科学技术局

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年1月20日

一、任务来源本项目是广西桂林市科学研究与技术开发计划项目(合同号: 2016012707-1)“右美托咪定联合乌司他丁对老年髋关节置换术后认知功能障碍的影响” 二、研究目的通过研究不同的预防方案对老年髋关节置换术患者术后认知功能障碍（POCD）发生率的影响，以期为临床寻找一种减少POCD发生的有效方案，提高手术成功率，降低医疗纠纷的发生，降低因治疗POCD治疗而浪费的医疗资源，改善老年人的生活质量。发表论文情况：右美托咪定和乌司他丁降低老年髋关节置换术后患者认知功能障碍效果的临床研究，湖南师范大学学报（医学版）2019年4月 第16卷 第2期：35-38. 三、研究方法及结果（一）、技术路线完成120例在本院接受髋关节置换手术的住院老年患者分四组的临床研究，分别为A、B、C和D组各30例患者，其中A组给予盐酸右美托咪定泵入；B组给予乌司他丁泵入；C组给予盐酸右美托咪定和乌司他丁持续泵注；D组生理盐水静脉滴注； 观察四组的术后认知功能障碍的发生率及炎性因子变化，对四组的术后认知功能障碍的发生率及炎性因子的检测进行相关实验室分析，进行统计学分析。（二）、研究对象 选取2015年10月—2017年9月在我院行择期髋关节置换术后老年患者120例，分四组，每组30例。（三）、实验方法和记录指标 1、 四组患者麻醉方式相同，均采用常规序贯诱导麻醉方法和全凭静脉麻醉维持方法。A组(右美托咪定组)患者在麻醉诱导前12min泵入0.5ug/kg右美托咪定负荷剂量，后以 0.4 ug/(kg.h)的速度持续泵入,手术结束前30min左右停止。B组（乌司他丁组）麻醉前静脉滴注2ku/kg乌司他丁负荷量，术中以1ku/(kg.h)持续静脉泵入至手术结束。C组（联合组）患者同时给予右美托咪定和乌司他丁，在麻醉诱导前泵入0.5u g/kg右美托咪定和2ku/kg乌司他丁负荷量，随后右美托咪定以0.4ug/(kg·h)的速度持续泵入，手术结束前30min左右停止，乌司他丁以1ku/(kg.h)持续静脉泵入至手术结束，而D组（对照组）患者给予0.9％NaC1注射液静脉泵入。 2、 记录指标：（1）、记录手术及麻醉时间、各种麻醉药物包括舒芬太尼、瑞芬太尼和异丙酚的用量、以及输液量、尿量、出血量和四组的苏醒时间。（2）、炎性细胞因子的测定：于术前1d、术后3h、术后1d、术后3d 4个时间点采集四组患者静脉血3ml，立刻离心（4000r/min，10 min），取上清液于EP 管，置于-70 ℃冰箱保存，批量待测。送至广西金域化验，检测血清IL -6 和 TNF-α浓度水平。（3）、观察四组术后认知功能障碍（POCD）发生率。（四）、结果单独应用右美托咪定或者乌司他丁均能降低POCD的发生，但联合应用这两种药物在常规剂量下不能进一步降低POCD的发生率。 四、主要技术成果和创新术后认知功能障碍（POCD）严重影响了髋关节置换术患者术后的康复,甚至导致不良预后的发生，因此本研究拟对比不同预防方案对老年髋关节置换术患者POCD发生率的影响，以期为临床寻找一种减少POCD发生的有效方案。本临床研究显示单独应用右美托咪定或者乌司他丁均能降低POCD的发生，但联合应用这两种药物在常规剂量下不能进一步降低POCD的发生率。五、 推广应用价值该研究为临床预防老年髋关节置换术患者术后认知功能障碍（POCD）的发生提供新思路和方法，降低术后患者POCD的发生对提高手术成功率，减少医疗纠纷的发生，降低因治疗POCD而浪费的医疗资源有积极作用，进而改善老年人的生活质量，取得的经验进一步推广到其它老年手术患者中进行应用，从而期待全面控制老年人术后POCD发生，减轻社会及家庭负担。

32. 化积定痛散穴位贴敷对肝癌患者的镇痛研究

登记号：201920164 　 分类号： R4;

主要完成单位： 桂林市中医医院

主要完成人员：蒋林剑、邓碧珠、李铁强、付青云、卢斌、唐贻恒、杨晓芳、诸葛金科、袁琴、韦甜

任务来源：桂林市科学技术局

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年1月20日

“化积定痛散穴位贴敷对肝癌患者的镇痛研究”课题是由桂林市科学技术局 2016年立项下达的桂林市科学技术与研究计划项目，合同编号为2016012707-2，项目起止年限为2016年10月—2019年9月。应用领域和技术原理：本项目的开展及研发将为众多的晚期肝癌患者解除痛苦，有利于和谐社会的发展，对我国中医中药事业的发展将起到巨大的推动作用，并将带动和推进广西以及全国对晚期肝癌中医药治疗的研究，具有显著的社会效益。本课题所采用的组方制剂及治疗方法在项目研究单位所创，已多年运用于临床，疗效显著，综合目前国内外相关报道，尚未见与本课题完全一致的组方及制剂治疗晚期肝癌，故本课题顺利开展，其成果将具竞争力，并具极大的应用价值。本课题所采用的药物组方及制剂且有较浓的中医药特点，具有进一步开发的潜力，并有形成产品的经济价值，如本研究获得成功并进行后续开发，将具有相当规模的产业化前景。考核指标（写明合同书或课题任务要求的考核指标和实际完成的考核指标）。合同约定的指标：形成结论，发表论文两篇指标完成情况： 1、《化积定痛散穴位贴敷对肝癌患者的镇痛研究》已被《中国医药科学》录用，近期刊登。 2、《盐酸曲马多缓释片联合化积定痛散治疗晚期肝癌癌痛的疗效观察》已被《医学理论与实践》录用，近期刊登。与国内外同类技术比较：本课题所采用的组方制剂及治疗方法在项目研究单位所创，已多年运用于临床，疗效显著，综合目前国内外相关报道，尚未见与本课题完全一致的组方及制剂治疗晚期肝癌，成果的创造性、先进性：本课题所采用的药物组方及制剂且有较浓的中医药特点，具有进一步开发的潜力，并有形成产品的经济价值，如本研究获得成功并进行后续开发，将具有相当规模的产业化前景。作用意义（直接经济效益和社会意义）：本项目的开展及研发将为众多的晚期肝癌患者解除痛苦，有利于和谐社会的发展，对我国中医中药事业的发展将起到巨大的推动作用，并将带动和推进广西以及全国对晚期肝癌中医药治疗的研究，具有显著的社会效益。

33. 糖厂精炼车间饱充工艺自动比例加灰控制系统V1.0

登记号：201920180 　 分类号： TP27;

主要完成单位： 中粮屯河崇左糖业有限公司

主要完成人员：梁幼飞、何志慧、黄学飞、梁发祥、李航、钟绍强、劳权惠、杜科毅、莫若华

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：崇左市科学技术局

登记日期：2020年1月20日

甘蔗制糖工艺流程中清净工段，是通过借助清净剂和加热所起的化学和物理化学作用，并通过固液分离方法，尽可能除去混合汁中影响蔗糖结晶的各种非糖物质，获得色值较低、清晰、较纯净的清净汁。糖汁清净步骤由饱充系统完成，饱充系统采用石灰法饱充原理进行生产，因石灰法流程具有操作简单，设备少，清净过程除去的非糖物和色素较少等有点，在制糖企业广泛采用。目前糖厂制糖过程中比列加灰，多为人工操作，由于操作人员技术水平参差不齐，从而影响制糖生产效率。 糖厂精炼车间饱充工艺自动比例加灰控制系统是针对糖厂精炼车间中使用的饱充工艺自动比例加灰设备的控制系统，本系统连接到设备之后便可远程直接对设备发起指令进行控制并反馈实时的信息，同时本系统还带有“设备管理”，“实时监控”，“数据统计”等实用功能。该系统通过计算机控制技术的特点，将系统测量信号送计算机同时，输送控制柜的显示仪表，计算机的输出信号经过操作器输送阀门，操作人员可在计算机上切离阀门与计算机的连接，由操作人员在操作器上控制阀门的开度，除了计算机自动控制外，操作人员也可以观察显示仪表远端手动控制，提高自动比列加灰的监控能力。使整体清净效果得到改善，有利于提高产品质量，减轻工人劳动强度，降低能源消耗，为实现全面质量管理的自动化打下基础。

34. 海水养殖系统中抗生素污染来源、行为归趋与控制机理研究

登记号：201920202 　 分类号： X8;

主要完成单位： 广西大学、广西壮族自治区水产科学研究院

主要完成人员：张瑞杰、张瑞玲、赵永贞、陈倩伶、杨惟薇、罗启清、曾维斌、韩民伟

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

本成果主要来自于国家自然科学基金项目“海水养殖系统中抗生素污染来源、行为归趋与控制机理研究（41463011）”。水产养殖过程大量使用抗生素，引发诸多环境和生态问题，而当前缺乏对其来源、行为和归趋的系统研究。本研究以北部湾海产养殖系统为主要研究区域，试图查明主要抗生素在海产养殖系统水体、沉积物和水产品中的含量水、分布特征，环境行为及命运归趋，以及水产品的食用风险。同时通过主要入海河流和海岸带抗生素的残留和分布，评估了海产养殖业和入海河流对海洋抗生素污染的影响程度，为抗生素污染的控制政策制定提供依据。结果表明：（1）抗生素污染在北部湾海产养殖区广泛分布，其浓度明显高于附近海域，表明海产养殖业是海洋抗生素污染的一个重要来源。（2）饲料本身对养殖塘中抗生素污染的贡献不足0.5%，药剂拌入饲料或直接投加水体是抗生素污染的主要来源。（3）台风暴雨等恶劣天气增加养殖业的病害，导致用药量增加，环境中抗生素污染激增。（4）海产养殖塘中抗生素的环境归趋表明约60%通过水体排放入海，约38%蓄积在沉积颗粒物中，只有约2%左右进入水产品体内。（5）入海河流是海洋抗生素污染的另一个重要污染源，仅就茅尾海而言，两条主要入海河流抗生素入海通量（7.26 -21.3 kg/a）与对虾塘养殖废水抗生素排放通量(18.9 -23.6 kg/a)基本相当，反应了河流入海和海产养殖对海洋抗生素污染都发挥着相当主要的影响。（6）多种抗生素在水产品中广泛存在，其中磺胺甲基异恶唑、磺胺嘧啶和诺氟沙星的生物富集因子(BAFs)值高于5000，表现出生物富集效应。（7）食用暴露风险评价显示，北部湾养殖区对虾、蟹和牡蛎体内抗生素的含量达到了安全消费标准，但由于污染物之间的联合效应未加考虑，因此其安全风险仍不容忽视。（8）生物絮团养殖技术在对虾养殖水质调节中可以发挥重要作用，其对抗生素的降解作用有待进一步的分析。作为项目计划外的研究内容，本项目研究了抗生素在南海珊瑚礁区的环境分布和生物富集特征。研究结果揭示（1）多种抗生素在珊瑚礁区水体、珊瑚和鱼肉组织中广泛残留。受人类活动影响较大的近岸礁区水体抗生素污染明显高于远海礁区。远海礁区中人类活动较多的永兴岛水体抗生素污染明显高于其它岛礁。（2）与水体不同，远海珊瑚抗生素污染与近岸珊瑚相当，其组成存在明显差异。近岸珊瑚由于受到较大的环境胁迫而可能分泌较多珊瑚粘液，珊瑚粘液在易于富集喹诺类抗生素的同时保护珊瑚组织对抗生素的吸收。远岸珊瑚组织不受此影响而富集了较高浓度的磺胺类抗生素。（3）多种抗生素在礁区鱼肉组织广泛残留，其含量与全球其它鱼肉抗生素残留水平相比对于较低水平。多种抗生素中，喹诺酮类抗生素是主要组分，平均比例可达80%以上。诺氟沙星、脱水红霉素和罗红霉素的log BAFs高于3.7，表现出生物富集性。食用风险评估显示中国居民摄食珊瑚鱼类的风险低于可接受水平的3到8个数量级，表明南海珊瑚礁区鱼类抗生素目前的残留水平对消费者的风险较低。但由于研究未能考虑药物的符合效应，因此珊瑚鱼类抗生素的残留仍需要谨慎对待。 本成果的主要创新点是首次系统性的对不同类型海水养殖环境中抗生素的来源、行为、归趋及环境影响进行了研究；首次系统的研究了新型有机污染物抗生素在珊瑚礁生态系统中的环境分布和生物富集特征。尤其是首次研究了珊瑚中抗生素污染的含量水平和富集特征，并认识到珊瑚黏液在珊瑚富集抗生素的过程中发挥重要的作用，珊瑚黏液可以有效抵御珊瑚组织对抗生素的富集。并推断鱼类的黏液在应对污染物的富集过程也可能发挥重要作用。本研究的研究思路和方法对进一步研究珊瑚中其它有机污染物的生物地球化学特征具有重要的借鉴意义。

35. 非正交多轴机电伺服系统空间轮廓误差形成机理及控制策略

登记号：201920203 　 分类号： TH115;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：潘海鸿、陈琳、黄炳琼、董海涛、叶文海、戴骏、韦庆情、钟文、倪崇琦、韦国琪

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

① 课题来源与背景：国家自然科学基金项目（No. 51465005）。随着多轴机电伺服运动系统的广泛应用，如何实现对多轴机电装备的高速高精运动控制是高端装备制造业所面临的重要挑战之一，对于非正交多轴机电伺服系统的性能提高具有重要作用。 ② 研究目的与意义：本课题以多轴机电伺服运动系统为研究对象，针对多轴机电伺服系统运动过程中由单轴跟踪误差和多轴协调同步误差综合引起的空间轮廓误差问题，研究了相关理论、方法和技术，对于非正交多轴机电伺服系统的性能提高具有重要作用。 ③ 主要内容：本课题研究单轴跟踪误差和多轴运动同步误差对直线、圆弧实际轮廓误差的影响，提出平面轮廓和空间轮廓的轮廓误差模型建模及误差估计方法；基于模块化和层次化设计理念，提出了可重构的开放式运动控制系统架构设计思想，并设计了一套多轴协同运动控制系统，用于实施高精高速运动控制算法；基于交叉耦合控制思想，研究了双轴协同运动控制策略和三轴协同运动控制策略，提出自适应交叉耦合控制策略，提高了动梁式龙门结构的多轴协同运动精度；研究电机动力学建模方法，建立了其动力学模型，并进行了数值模拟和定量分析；设计了PMSM电机驱动器用于验证单轴伺服系统理论模型对非线性因素和外界扰动的抗干扰性；研究单轴精密零跟踪误差运动控制模型，构建了具有强鲁棒性和足够带宽的单轴闭环运动控制系统模型。 ④ 创见与创新：（1）该课题基于轮廓运动轨迹规划，对轨迹的进给速度进行速度前瞻处理，并引入加减速控制技术进行速度平滑处理，提出相邻轨迹段间衔接速度求解方法，有效提高系统的实时性与高速高精运动。（2）基于传统的加减速算法，研究一种全类型非对称S曲线加减速控制算法，该算法减速运动阶段与减速运动阶段的加速度值和加加速度值均可独立设置。（3）研究采用速度前瞻控制与S曲线加减速控制相结合的处理方法，保证加工过程的平稳性，提高系统的加工质量和加工效率。（4）研究基于前瞻控制的NURBS曲线自适应分段插补处理方法，实现对复杂曲线能保持较高的插补精度和综合控制性能。（5）研究双轴协同运动控制策略和三轴协同运动控制策略，提出自适应交叉耦合控制策略，提高动梁式龙门结构的多轴协同运动精度。（6）基于模型的摩擦补偿策略研究，提出一种修正Stribeck模型和用于运动控制器的扰动观测器，有效解决系统低速运行不稳定和速度波动大问题、减小跟踪误差。（7）采用多 CPU 组态、功能分层、结构模块化的设计思想，设计基于 DSP+FPGA 的多处理器并行计算体系架构，实现运动控制器的可重构性和可扩展性。（8）提出基于激光跟踪仪的参数降维辨识和两步误差补偿方法，有效提高机器人定位精度。 ⑤ 社会经济效益，存在的问题：多轴机电伺服运动系统的空间轮廓误差补偿技术具有潜在的巨大的社会和经济效益。如何将该成果转化为生产力是目前的主要问题。 取得的研究成果：（1）已发表中文核心论文15篇，其中SCI收录论文2篇、Ei收录论文1篇。（2）获授权发明专利10项。（3）共计培养硕士研究生17人。

36. 十字花科黑腐病菌与致病相关的一个小RNA的作用机理研究

登记号：201920205 　 分类号： S18;Q7

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：唐纪良、唐东阶

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

十字花科黑腐病菌（Xanthomonas campestris pv. campestris，Xcc），也叫蔬菜黑腐病菌，是引起包括主要蔬菜如白菜、萝卜、甘蓝等和重要的油料作物油菜在内的所有十字花科植物黑腐病的病原菌，该菌是研究微生物与寄主相互作用分子机理的模式菌。另外，此菌还是工业原料黄原胶的生产菌。核开关（Riboswitch）是一段位于mRNA的5’非翻译区（5’-untranslated region, 5’-UTR）中具有调控该mRNA自身表达功能的RNA序列，它广泛存在于细菌中，在细菌的硫代谢、辅酶合成、氨基酸合成等基础代谢，以及病原细菌的致病过程中发挥非常重要的调控作用。尽管人们对核开关在许多细菌中的存在、功能和调控机制已有较深入的了解，但对它们在黄单胞菌（Xanthomonas）中的作用还一无所知。我们之前的研究结果显示，Xcc的一个小RNA，sRNAXCC-24，可能在致病及生理过程中发挥重要的调控作用。本项目采用遗传、生化和分子生物学手段对sRNAXCC-24调控基因表达的分子机制进行了深入研究，取得了以下原创性结果：（1）发现sRNAXCC-24是一个SAM-I核开关（命名为SAM-IXcc），它通过感受细胞中的腺苷甲硫氨酸（SAM）的量来调控met操纵子（met operon）的表达，在调控Xcc的甲硫氨酸合成中起关键作用。这是首次在黄单胞菌属中发现有调控功能的核开关。（2）发现SAM-IXcc主要使用翻译调控机制来调控基因表达，但同时也具有转录调控功能。之前发现的所有SAM-I型核开关均只有转录调控功能。SAM-IXcc是至今发现的第一个能使用翻译调控机制的SAM-I型核开关。（3）发现SAM-IXcc的表达平台（Expression platform）具有Sensor功能，它能与空载的起始甲硫氨酸tRNA（tRNAfMet）特异结合。核开关由适体结构域（Aptamer domain）和表达平台（Expression platform）两部分组成。适体结构域与特定的代谢分子结合后会导致表达平台的结构改变，从而影响所在基因的表达。之前发现的所有核开关的表达平台只负责变构，SAM-IXcc的表达平台是至今发现的第一个具有Sensor功能的表达平台，SAM-IXcc也是至今发现的第一个可以感受两种不同的代谢（信号）分子的核开关。总之，本项目发现了一种新型核开关，该发现不但拓展了人们对核开关的认识，而且对Xcc的防控药物开发也具有重要的参考价值。

37. 一种无甲醛阻燃型纤维板的制备方法

登记号：201920208 　 分类号： TQ35;TQ321.22

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：胡华宇、陈俊鸿、黄爱民、黎丽莉、龚玲珍、李婉赫、农雪娇、张燕娟、沈芳、黄祖强、覃宇奔

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

①课题来源与背景 目前人造板工业使用的胶粘剂主要是脲醛树脂胶（UF）、酚醛树脂胶（PF）、三聚氰胺甲醛树脂胶（MF），它们在广泛应用的同时也存在显著的缺点，即存在甲醛释放所造成的毒害危险。此外，随着现代建筑对防火要求的提高，阻燃型人造板的市场需求越来越大。淀粉基胶粘剂是胶粘剂“绿色化学”的一个重要发展方向，双醛淀粉作为淀粉胶粘剂的一种，具有糊化温度低、透明性、渗透性和抗凝沉性好、易成膜、粘结性能好等优点。但采用传统水相方法制备的双醛淀粉仍普遍存在高碘酸盐用量过高、价格昂贵、废水污染严重、双醛含量低等缺点，而采用这种双醛含量低的淀粉制备的淀粉胶粘剂贮存期短、初粘力差、固含量低、水分高、干燥速度慢、胶合强度低、粘度大、易出现凝胶现象，目前尚未有工业化的淀粉胶粘剂产品生产。因此，开发一种生产成本低、工艺简单、胶强度大、固含量高、粘度低、环保安全、无污染的淀粉胶粘剂来制备纤维板，既能代替安全隐患严重的含甲醛纤维板，同时具有良好的市场竞争力和经济效益。 ②技术原理及性能指标 本发明涉及淀粉和纤维废弃物资源化利用技术领域，具体地说是一种无甲醛阻燃型纤维板的制备方法。该方法是将淀粉、高碘酸钠、镁盐在球磨机中进行固相活化制备双醛淀粉，然后用双醛淀粉与制胶助剂混合制备双醛淀粉胶粘剂，将双醛淀粉胶粘剂与纤维废弃物混合，在平板硫化机中压制得到无甲醛阻燃型纤维板，本发明采用固相同步机械活化氧化反应制备双醛淀粉，高碘酸钠用量少、氧化反应效率高，双醛淀粉的醛基高达1.15-2.45，溶解度高达40-50 g/100g水，制备的双醛淀粉胶粘剂成本低、分散性好、粘度低、粘接强度大，制备的纤维板无甲醛释放，安全环保，同时具有良好的阻燃性能。 ③技术的创造性与先进性 （1）本发明采用固相同步机械活化氧化反应制备双醛淀粉，高碘酸钠用量少、氧化反应效率高，双醛淀粉的醛基高达1.15-2.45，溶解度高达40-50 g/100g水。 （2）本发明的双醛淀粉粘度低、易溶于水，十分利于制备淀粉胶粘剂。所制备的脲醛淀粉胶粘剂成本低、分散性好、粘度低、固含量高可达40-50%、粘接强度大。 （3）本发明的纤维板无甲醛释放，安全环保，同时具有良好的阻燃性能。所制备的纤维板力学性能较佳，弯曲强度2-14MPa，弹性模量400-1400MPa，氧指数≥30，阻燃性能达到GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》B级标准及GB/T8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》难燃性材料的要求，适合建筑板材强度和防火性能需求。 （4）本发明采用廉价淀粉和纤维废弃物为原料，生产成本低，工艺简单，无废水废气产生，十分适合工业化生产。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性 本发明的目的是克服现有含甲醛纤维板的安全隐患，同时解决淀粉胶粘剂成本高、性能差的缺陷，提供一种无甲醛阻燃型纤维板的制备方法。所制备的无甲醛阻燃型纤维板弯曲强度可达14 MPa，弯曲弹性模量1400 MPa，氧指数≥30，阻燃性能达到GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》B级标准及GB/T8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》难燃性材料的要求。

38. 木质纤维素酯／海藻酸钠复合球形类芬顿催化剂的制备方法及其应用

登记号：201920209 　 分类号： TQ35;TQ321.22

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：黄祖强、张燕娟、陈彦鄂、胡华宇、覃杏珍、杨梅、黄爱民、沈芳、冯振飞、覃宇奔、伍娟

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

①课题来源与背景 随着化学工业及其相关产业的高速发展，尤其是化工、农药、医药、造纸、印染、冶金等行业的发展，大量工业废水不达标外排，造成全国三分之一以上的河段受到污染，90%以上的城市水域污染严重，近50%的重点城镇水源地不符合饮用水标准。其中，有机废水的种类和数量日益增多，这些难生物降解的有机污染物在水中存在时间长、迁移范围广、处理难度大，对生态环境和人类健康的危害日益严峻，传统的处理技术难以满足越来越高的环保要求。因此，开发高效、经济的技术用于处理难生物降解、高毒性的有机污染物废水已迫在眉睫。高级氧化技术是一种新型废水处理技术，利用化学反应过程中产生的活性极强的自由基（如·OH、HO2·等）使有机污染物大分子氧化降解为低毒或无毒的小分子，甚至直接矿化为水和二氧化碳。要达到深度氧化降解的效果，需要高效的氧化催化剂。目前常用的催化剂多含有重金属，容易残留在溶液中，催化剂使用后难以生物降解，造成二次污染，而且对pH值要求高，因此操作复杂、处理成本较高。 ②技术原理及性能指标 本发明的目的之一就是，提供一种催化效能高、不含重金属离子、生产工艺简单且能将木质纤维素综合利用起来的催化剂，用来处理废水。经过机械活化酯化改性后的产品，一方面可以可提高木质纤维素羟基和酚羟基的含量，另一方面通过酯化反应接入了羧基，具有很强的络合吸附和螯合铁离子的能力，在使用过程中铁离子不会流失。本发明还提供了上述方法得到的木质纤维素酯基类芬顿催化剂在废水处理方面的应用。 ③技术的创造性与先进性 （1）所得产品表面有大量的羟基、酚羟基、羧基等官能团，具有催化、活化氧化剂的功能；这些官能团能吸附废水中的有机物，使氧化降解反应在催化剂表面进行，有效提高了降解效果； （2）产品中负载的铁离子/亚铁离子能产生芬顿效应，并与木质纤维素酯的有机官能团产生协同作用，能催化氧化剂产生强氧化性的羟基自由基或过氧自由基，加速有机污染物的降解； （3）本发明所制备的催化剂内部为多孔结构，比表面积和孔容量大，比不成球的木质纤维素酯的比表面积提高50%以上，能更有效吸附废水中有机物进行氧化降 解。 （4）海藻酸钠有大量的羧基基团，与木质纤维素酯、铁离子形成协同作用，提高催化效率。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性 本发明属于废水处理领域，涉及木质纤维素改性，具体来说是一种木质纤维素酯/海藻酸钠复合球形类芬顿催化剂的制备方法及其应用。产品不含重金属，不会出现重金属溶出所带的二次污染，应用于催化有机废水氧化降解可在常压下进行，只需要带搅拌的氧化降解反应器，操作简便。特别是应用在已有废水处理系统时不需改变原来处理工艺，可直接应用。本发明以纤维质固废物等为原料，变废为宝，以废治废，实现纤维质固废物的资源化、高值化利用。

39. 一种木质纤维素酯基氧化催化剂的机械活化固相制备方法

登记号：201920210 　 分类号： TQ35;TQ321.22

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：黄祖强、张燕娟、甘涛、覃宇奔、胡华宇、覃廖青、伍娟、黄爱民、杨梅、覃杏珍、沈芳、冯振飞

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

①课题来源与背景 随着化学工业及其相关产业的高速发展，尤其是化工、农药、医药、造纸、印染、冶金等行业的发展，大量工业废水不达标外排，造成全国三分之一以上的河段受到污染，90%以上的城市水域污染严重，近50%的重点城镇水源地不符合饮用水标准。其中，有机废水的种类和数量日益增多，这些难生物降解的有机污染物在水中存在时间长、迁移范围广、处理难度大，对生态环境和人类健康的危害日益严峻，传统的处理技术难以满足越来越高的环保要求。因此，开发高效、经济的技术用于处理难生物降解、高毒性的有机污染物废水已迫在眉睫。高级氧化技术是一种新型废水处理技术，利用化学反应过程中产生的氧化能力极强的羟基自由基使有机污染物大分子氧化降解为低毒或无毒的小分子，甚至直接矿化为水和二氧化碳。要达到深度氧化降解的效果，需要高效的氧化催化剂。目前常用的催化剂多含有重金属，容易残留在溶液中，催化剂使用后难以生物降解，造成二次污染，而且对pH值要求高，因此操作复杂、处理成本较高。目前处理难降解工业有机废水主要是采用Fenton氧化技术，但Fenton氧化体系对pH响应范围较窄(pH 2.5-5.0)，反应过程中Fe2+流失，且常产生大量难处理含铁污泥，带来二次污染。 ②技术原理及性能指标 一种木质纤维素酯基氧化催化剂的机械活化固相制备方法，该制备方法将纤维质固废物干燥、粉碎得到纤维质固废物粉末后，按纤维质固废物粉末、酯化剂及助剂100：5-40：1-8的比例加入到混合机混合均匀，得到混合物；然后将上述混合物磨介质堆体积按照100g: 200-600ml的比例加入机械活化固相反应器中，在转速为200-600rpm和30-60℃恒温水浴温度下进行球磨反应，达到0.5-1.5h活化时间后，停止加热和搅拌，快速冷却，取出原料和磨球，并将它们分离，得到木质纤维素酯混合物；造粒成球即可得到木质纤维素酯基氧化催化剂。 ③技术的创造性与先进性 （1）生产过程为固相法，操作简单，所加入的改性剂和助剂不需要分离，没有“三废”，设备投资省，生产成本低； （2）能根据废水中难降解有机物的类型选择不同类型的氧化剂，并由此制备相对应的含不同基团的氧化催化剂，使不同类型的有机污染物均能得到深度氧化降解。可根据不同有机废水处理的需要生产系列产品。 （3）产品无毒且可完全生物降解，有机废水的氧化降解产物主要为水和二氧化碳及少量无毒的小分子。同时由于原料为固废物且制备工艺简单，成本低，添加量少，因此催化剂不考虑重复使用，经固液分离并脱附重金属离子后可作用生物肥原料，不产生二次污染； （4）本产品以纤维质固废物（如甘蔗渣、木薯酒糟、桉树板材加工剩余物、桑枝等）等为原料，变废为宝，以废治废，实现纤维质固废物的资源化、高值化利用。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性 本发明以纤维质固废物为原料，采用自主研发的机械活化固相反应器对以纤维质固废物进行固相酯化改性，制备一种成本低廉的具有催化氧化剂功能的不含重金属的木质纤维素酯。该催化剂不含重金属，不仅具有催化、活化氧化的功能，同时还具有吸附功能，能选择吸附重金属和提高脱色效果，同时由于原料为固废物且制备工艺简单，成本低，添加量少。应用于催化有机废水氧化降解可在常压下进行，只需要带搅拌的氧化降解反应器，操作简便。特别是应用在已有废水处理系统时不需改变原来处理工艺，可直接应用。

40. 载铁木质纤维素酯基球形催化剂的制备方法及其应用

登记号：201920211 　 分类号： TQ35;TQ321.22

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：张燕娟、黄祖强、胡华宇、覃杏珍、杨梅、黄爱民、沈芳、冯振飞、覃宇奔、伍娟

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

①课题来源与背景 随着化学工业及其相关产业的高速发展，尤其是化工、农药、医药、造纸、印染、冶金等行业的发展，大量工业废水不达标外排，造成全国三分之一以上的河段受到污染，90%以上的城市水域污染严重，近50%的重点城镇水源地不符合饮用水标准。其中，有机废水的种类和数量日益增多，这些难生物降解的有机污染物在水中存在时间长、迁移范围广、处理难度大，对生态环境和人类健康的危害日益严峻，传统的处理技术难以满足越来越高的环保要求。因此，开发高效、经济的技术用于处理难生物降解、高毒性的有机污染物废水已迫在眉睫。高级氧化技术是一种新型废水处理技术，利用化学反应过程中产生的活性极强的自由基（如·OH、HO2·等）使有机污染物大分子氧化降解为低毒或无毒的小分子，甚至直接矿化为水和二氧化碳。要达到深度氧化降解的效果，需要高效的氧化催化剂。目前常用的催化剂多含有重金属，容易残留在溶液中，催化剂使用后难以生物降解，造成二次污染，而且对pH值要求高，因此操作复杂、处理成本较高。 ②技术原理及性能指标 本发明的目的之一就是，提供一种催化效能高、不含重金属离子、生产工艺简单且能将木质纤维素综合利用起来的催化剂，用来处理有机废水。经过机械活化酯化改性后的产品，一方面可以可提高木质纤维素羟基和酚羟基的含量，另一方面通过酯化反应接入了羧基，具有很强的络合吸附和螯合铁离子的能力，在使用过程中铁离子不会流失。本发明还提供了上述方法得到的载铁木质纤维素酯基球形催化剂在废水处理方面的应用。 ③技术的创造性与先进性 （1）所得产品表面有大量的羟基、酚羟基、羧基等官能团，具有催化、活化氧化剂的功能；这些官能团能吸附废水中的有机物，使氧化降解反应在催化剂表面进行，有效提高了降解效果； （2）产品中负载的铁离子能产生芬顿效应，并与木质纤维素酯的有机官能团产生协同作用，能催化氧化剂产生强氧化性的羟基自由基或过氧自由基，加速有机污染物的降解； （3）本发明所制备的催化剂内部为多孔结构，比表面积和孔容量大，比不成球的木质纤维素酯的比表面积提高25%以上，能更有效吸附废水中有机物进行氧化降解。 （4）本产品生产工艺简单，无废水产生，成本低；产品不含重金属，不会出现重金属溶出所带的二次污染，应用于催化有机废水氧化降解可在常压下进行，只需要带搅拌的氧化降解反应器，操作简便。特别是应用在已有废水处理系统时不需改变原来处理工艺，可直接应用。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性 本发明属于废水处理领域，涉及木质纤维素改性，具体来说是一种载铁木质纤维素酯基球形催化剂的制备方法及其应用。产品不含重金属，不会出现重金属溶出所带的二次污染，应用于催化有机废水氧化降解可在常压下进行，只需要带搅拌的氧化降解反应器，操作简便。特别是应用在已有废水处理系统时不需改变原来处理工艺，可直接应用。本发明以纤维质固废物等为原料，变废为宝，以废治废，实现纤维质固废物的资源化、高值化利用。

41. 改性木质纤维素酯基类芬顿催化剂的制备方法及其应用

登记号：201920212 　 分类号： TQ35;TQ321.22

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：张燕娟、黄祖强、王雯、胡华宇、覃杏珍、杨梅、黄爱民、沈芳、冯振飞、覃宇奔、伍娟

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

①课题来源与背景 随着化学工业及其相关产业的高速发展，尤其是化工、农药、医药、造纸、印染、冶金等行业的发展，大量工业废水不达标外排，造成全国三分之一以上的河段受到污染，90%以上的城市水域污染严重，近50%的重点城镇水源地不符合饮用水标准。其中，有机废水的种类和数量日益增多，这些难生物降解的有机污染物在水中存在时间长、迁移范围广、处理难度大，对生态环境和人类健康的危害日益严峻，传统的处理技术难以满足越来越高的环保要求。因此，开发高效、经济的技术用于处理难生物降解、高毒性的有机污染物废水已迫在眉睫。高级氧化技术是一种新型废水处理技术，利用化学反应过程中产生的活性极强的自由基（如·OH、HO2·等）使有机污染物大分子氧化降解为低毒或无毒的小分子，甚至直接矿化为水和二氧化碳。要达到深度氧化降解的效果，需要高效的氧化催化剂。目前常用的催化剂多含有重金属，容易残留在溶液中，催化剂使用后难以生物降解，造成二次污染，而且对pH值要求高，因此操作复杂、处理成本较高。 ②技术原理及性能指标 本发明的目的之一就是，提供一种催化效能高、不含重金属离子、生产工艺简单且能将木质纤维素综合利用起来的催化剂，用来处理废水。经过机械活化酯化改性后的产品，一方面可以可提高木质纤维素羟基和酚羟基的含量，另一方面通过酯化和胺化反应接入了羧基和胺基，具有很强的络合吸附和螯合铁离子的能力，在使用过程中铁离子不会流失。本发明还提供了上述方法得到的木质纤维素酯基类芬顿催化剂在废水处理方面的应用。 ③技术的创造性与先进性 （1）所得产品表面有大量的羟基、酚羟基、羧基、胺基等官能团，具有催化、活化氧化剂的功能；这些官能团能吸附有机废水中的有机物，使氧化降解反应在催化剂表面进行，有效提高了降解效果； （2）产品中负载的铁离子能产生芬顿效应，并与改性木质纤维素酯的有机官能团产生协同作用，能催化氧化剂产生强氧化性的羟基自由基或过氧自由基，加速有机污染物的降解； （3）生产过程为固相法，操作简单，所加入的改性剂和助剂不需要分离，没有“三废”，设备投资省，生产成本低。 （4）产品不含重金属，不会出现重金属溶出所带的二次污染，应用于催化有机废水氧化降解可在常压下进行，只需要带搅拌的氧化降解反应器，操作简便。特别是应用在已有废水处理系统时不需改变原来处理工艺，可直接应用。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性 本发明属于废水处理领域，涉及木质纤维素改性，具体来说是一种改性木质纤维素酯基类芬顿催化剂的制备方法及其应用。产品不含重金属，不会出现重金属溶出所带的二次污染，应用于催化有机废水氧化降解可在常压下进行，只需要带搅拌的氧化降解反应器，操作简便。特别是应用在已有废水处理系统时不需改变原来处理工艺，可直接应用。本发明以纤维质固废物等为原料，变废为宝，以废治废，实现纤维质固废物的资源化、高值化利用。

42. 饱和软土非线性循环弱化简化分析软件Vl.0

登记号：201920213 　 分类号： TU431;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：刘莹、徐盼龙、刘涛、马少坤

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

本课题的来源为国家自然科学基金项目（51508113）“饱和软土中桩基础长期竖向循环弱化特性研究”。 经济社会的快速发展和设计施工现代化程度的提高，促进了港口、大型桥梁、风力发电机、石油钻井平台等海洋基础设施的建设。海洋土地基长期处于海水中，大部分情况下处于饱和状态，上部结构传递下来的循环荷载（如自身运行、车辆交通荷载），海面波浪传递到海床的循环波压力与潮流的冲刷作用，以及海底暗流与海底滑坡，无时无刻不在改变着海洋地基土的性质和状态。在我国近海海域的海床上，广泛分布着深厚的淤泥质软土，厚度甚至可达上百米，其强度低，压缩性高，易弱化。因此，研究饱和软土地基在循环荷载下的弱化特性并掌握其关键理论和技术，对确保大型海上构筑物的安全性及经济性都有着极为重要的意义。循环荷载的频率是衡量循环荷载特征的一个重要参数，根据频率不同可大致分为：低频率且作用时间较长的循环荷载和短延时冲击型动力荷载，本文所针对的近海构筑物桩基础所受的循环荷载，属于低频率荷载，在循环荷载作用下产生的惯性力较小，循环荷载的影响主要来自荷载的重复。针对竖向循环荷载作用对桩基础的影响，目前国内外的研究方法主要有试验研究方法和理论分析。循环荷载下桩基的承载特性与地基土的循环加载特性密切相关，对于循环下土与结构相互作用特性的分析，其关键在于建立一个能够反映循环下土体实际应力~应变关系的模型。国内外学者们开展了大量的试验研究来了解循环加载下饱和黏土的应力应变特性，在此基础上又进行了大量的理论研究以建立各式各样的本构模型来描述饱和黏土的循环特性。 对于循环下土与结构相互作用特性的分析，其关键在于建立一个能够反映循环下土体实际应力应变关系的模型。国内外学者们开展了大量的试验研究来了解循环加载下饱和软土的应力应变特性，在此基础上又进行了大量的理论研究以建立各式各样的本构模型来描述饱和软土的循环特性。为了建立循环荷载下饱和软土中海洋构筑物基础承载力变化的理论分析方法，复杂的运动硬化模型显然不合适，必须要建立相应的软土循环弱化简化模型。本软件著作权的创造性与先进性在于：本软件在研究循环荷载下饱和软土的循环特性具有突出的优势。相比有限元计算方法和模型试验受限于建模工程量大与资金消耗，该软件基于MATLAB软件编程，在等效非线性模型的基础上，考虑了循环加载下饱和软土强度与模量弱化特性，建立的简化模型，仅需输入几个基本参数，就可以得出一系列相关数据图表，反映循环荷载下饱和软土应力应变的非线性与滞后性，以及变形累积的特性，具有操作简单，优化精度高、计算速度快、可重复性强等多种优点，而且便于二次开发，应用较为方便。 本软件处于初期阶段的成熟程度，在尽可能接近实际使用的环境中，对关键技术进行试验验证。在该阶段的成熟程度，尽可能接近实际要求，对关键技术进行试验验证，全部技术指标满足要求，并且具备在实际使用环境中进行测试和验证的可行性。本软件适用于从事岩土工程相关人员研究饱和软土的循环弱化特性提供一个简化计算方法而编写。为了能更好的被相关人员所理解，并将其运用推广，因此精简了该软件编程代码，希望能够让读者在使用该软件的过程中得心应手、无师自通。本软件目前未观察到缺陷与不足。

43. 单桩竖向循环加载简化分析软件Vl.0

登记号：201920214 　 分类号： TU431;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：刘莹、徐盼龙、刘涛、马少坤

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

本课题的来源为国家自然科学基金项目（51508113）“饱和软土中桩基础长期竖向循环弱化特性研究”。 一般意义上的桩基是桩体与桩周地基土的统称，桩基与其他基础形式相比，具有承载力高、变形小且均匀、用料省、施工机械化程度高等特点，几乎可以适用于各类地质条件和各种类型的工程建设。因此，随着科技进步和人类社会的发展，促进了高速铁路、大型桥梁、石油钻井平台、风力发电机等基础设施的建设。当人们将工程建设从陆地扩展到海洋时，桩基础凭借其突出的优点再次获得了工程师的亲睐而广泛应用在海洋工程建设中。 尽管桩基础的设计较为简单，但是与陆地环境相比，复杂的海洋环境增加了工程隐患。众所周知，在海洋环境中，波浪、潮流和风荷载作用以及船舶碰撞会引起水平向周期荷载或随机荷载，对桩基础承载特性有较大的影响。但是长期竖向循环荷载的影响也不容忽视，如海上风机运行时传递给桩基础的循环荷载、跨海大桥上车辆经过时传递给桩基础的交通荷载，其中都有竖向循环荷载的组成，这类循环荷载的循环幅值及持续时间都比较显著，长期作用下的累积效应更是不容忽视。目前，国内外在这方面的研究较少，我国相关规范中也缺少对循环荷载作用下单桩分析模型与计算方法的论述，工程界只能通过大幅提高桩基础设计承载力来保证安全，这样无疑造成了很大浪费。因此合理评估长期竖向循环荷载作用对于桩基竖向承载及变形特性的影响是桩基设计中的一项非常重要的内容，已经引起了岩土工程学术界的和工程界高度重视。本软件所建立的简化分析模型就是以此为背景设计的。循环荷载的频率是衡量循环荷载特征的一个重要参数，根据频率不同可大致分为：低频率且作用时间较长的循环荷载和短延时冲击型动力荷载，本文所针对的近海构筑物桩基础所受的循环荷载，属于低频率荷载，在循环荷载作用下产生的惯性力较小，循环荷载的影响主要来自荷载的重复。针对竖向循环荷载作用对桩基础的影响，目前国内外的研究方法主要有试验研究方法和理论分析。国内外学者们开展了大量的试验研究来了解循环加载下饱和黏土的应力应变特性，在此基础上又进行了大量的理论研究以建立各式各样的本构模型来描述饱和黏土的循环特性。本软件著作权的创造性与先进性在于：本软件在研究单桩竖向承载特性具有突出的优势。相比有限元计算和模型试验等研究方法受限于建模工程量大与资金消耗高，该软件运用MATLAB软件编程，建立基于剪切位移法的简化分析方法来计算饱和软土地基中的单桩在循环加载下的承载特性。建立的简化分析模型，在按提示输入桩土有关参数之后，就可以得出一系列相关数据图表，反映出循环荷载下单桩的桩顶荷载位移、桩身轴力随入土深度的变化规律以及土体的弱化规律。具有操作简单，优化精度高、计算速度快、可重复性强等多种优点，而且便于二次开发，应用较为方便。 本软件处于初期阶段的成熟程度，在尽可能接近实际使用的环境中，对关键技术进行试验验证。在该阶段的成熟程度，尽可能接近实际要求，对关键技术进行试验验证，全部技术指标满足要求，并且具备在实际使用环境中进行测试和验证的可行性。本软件适用于从事岩土工程相关人员研究饱和软土的循环弱化特性提供一个简化计算方法而编写。为了能更好的被相关人员所理解，并将其运用推广，因此精简了该软件编程代码，希望能够让读者在使用该软件的过程中得心应手、无师自通。本软件目前未观察到缺陷与不足。

44. 小窑采空区浅埋巷道上覆岩土斜土钉加固的方法

登记号：201920215 　 分类号： TU472.3+4;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：马少坤、李涛、邵羽、刘莹、段智博

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

本课题的来源为国家自然科学基金项目（51678166）“圆砾地基中双隧道施工和运营期致灾机理及防治研究”。 小窑矿区一般是手工开采作业，范围小，深度浅，分布无规律，大多无支撑或临时支撑。小窑采空区地表易产生较大的裂缝、台阶和陷坑，严重威胁地表已建或拟建的建构筑物的安全。为了保证小窑采空区地表拟建的建构筑物的安全，需要对小窑采空区上覆岩土进行地基处理。目前的地基处理方法主要有：①全部充填采空区支撑覆岩，（袁骏，陈海波，李振华，毛彤宇，贾剑，孟庆辉，高文龙，秦庆芝，曹玉杰，龚群，杜国良，刘玮 .一种建设特高压杆塔的采空区注浆方法：中国专利，200910139743 .6[P] .2009-06-30）；②局部支撑覆岩或地面建构筑物，（薛玉洁 .复合桩基在采空区建构筑物基础中的应用研究[D] .中国矿业大学 ,2016）；③注浆加固和强化采空区围岩结构，（高永涛 ,吴顺川 ,金爱兵 .一种采空区上覆岩体浅层加固方法:中国专利 ,201110251282 .9[P] .2011-08-29）；④对地基土配置土工格栅，（高志伟 .应用土工格栅处理铁路路基小型采空区地基工程一例[J] .铁道勘察 ,2007 ,(03):102-104）；⑤采取措施释放老采空区的沉降潜力法，（赵炼恒 ,李亮 ,邹金锋 .高速公路下伏浅层老采空区强夯置换处理试验研究[C] .//第一届中国水利水电岩土力学与工程学术讨论会.2006:739-742）；⑥采用竖直锚杆加固采空区上覆浅层岩体，（高永涛 ,吴顺川 ,金爱兵 .一种采空区上覆岩体浅层加固方法:中国专利 ,201110251282 .9[P] .2011-08-29）。对于上部结构的建设单位而言，方法①和②不可取，这是因为这些方法已经侵占矿产资源，而且其中一些处理属于开采单位的职责范围，上部结构建设单位对采矿单位的协调难度大。方法③填补了地基土的节理和裂隙，在一定程度上加强地基土的整体性，但是注浆的强度和范围难以控制。方法④在局部地基土起着抗拉作用和使受力均匀的作用，但土工格栅不能解决小窑采空区上覆岩土整体稳定性问题。方法⑤只能解决老采空区的问题，而对于新采空区，会威胁到采矿单位人员和财产的安全。方法⑥能够有效地加固采空区上覆浅层岩体，但该方法并未分析采空区的破坏形式，未能找出上覆岩土的薄弱位置进行集中加固。 有学者提出采用可调式基础调节上部结构的倾斜度的方法，（宰红斌，陈文刚，吴非宏，秦志沁 .一种采空区自适应调整基础的装置:中国专利 ,201621122600 .6[P] .2016-10-14），该方法能够很好地解决地基倾斜的问题，但不能解决地基产生较大的裂缝、台阶和陷坑的问题。 土钉是用来加固原位土体的细长杆件。通常先在需要加固的土体钻孔，然后置入变形钢筋，并沿孔全长注浆，形成土钉。土钉也可采用钢管、角钢等作为钉体。为了防止小窑采空区地质灾害，不采用击打法布置土钉，采用钻孔置筋注浆的施工方法布置土钉。土钉通常应用于边坡工程、基坑工程、路基工程、隧道工程。 小窑采空区浅埋巷道上覆岩土斜土钉加固的方法包括如下步骤：①设计小窑采空区浅埋巷道上覆岩土斜土钉加固各部件构造与参数；②破裂面DEF内侧岩土的稳定性验算；③自然拱ABC下方岩土的稳定性验算；④设计小窑采空区浅埋巷道上覆岩土斜土钉加固施工的流程。分析了小窑采空区的破坏形式，找出上覆岩土的薄弱位置进行针对性的加固。对小窑采空区的受力分析方法考虑了岩土各部分的刚度差异、岩土和土钉的刚度差异，也考虑了岩土材料的非线性。本发明能够解决小窑采空区地表容易产生较大的裂缝、台阶和陷坑问题，保证地表已建或拟建的建构筑物地基的整体稳定与局部稳定，不侵占矿产资源，加固过程不易危害采矿单位人员和财产的安全。 本发明的创造性与先进性在于：1、能够解决小窑采空区地表易产生较大的裂缝、台阶和陷坑问题，保证地表已建或拟建的建构筑物地基的整体稳定与局部稳定，不侵占矿产资源，加固过程不危害采矿单位人员和财产的安全。2、分析了小窑采空区的破坏形式，找出上覆岩土的薄弱位置进行针对性的加固。3、对小窑采空区的受力分析方法考虑了岩土各部分的刚度差异、岩土和斜土钉的刚度差异，也考虑了岩土材料的非线性。 本发明处于初期阶段的成熟程度，即通过现有设备，在尽可能接近实际使用的环境中，对关键技术进行试验验证。在该阶段的成熟程度，尽可能接近实际生产要求，对关键技术进行试验验证，全部技术指标满足要求，并且具备在实际使用环境中进行测试和验证的可行性。 本发明适用于小窑采空区浅埋巷道上覆岩土加固。为了防止小窑采空区地质灾害，不应采用击打法布置土钉，而是采用钻孔置筋注浆的施工方法布置土钉。本发明目前未观察到缺陷与不足。

45. 一种基于标准差的图像自适应压缩感知采样的方法及装置

登记号：201920217 　 分类号： TP31;TP39

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：许华杰、何敬禄、吴青华

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

压缩感知理论突破了传统的奈奎斯特采样定理的采样限制，以较小的采样样本可以无失真地还原信号，使得其在图像处理、无线通信等领域的应用受到人们的高度关注。在压缩感知理论的基础上，Lu Gan等人提出了一种分块压缩压缩感知(Block Compressed Sensing，BCS)图像处理方法，把图像分成若干相同大小的图像块，对所有图像块采用相同采样率分别进行采样，且各图像块独立重构，降低了数据存储需求并减少图像重构所需的运算时间。但传统的BCS方法会产生块效应影响图像重构质量，且有采样资源分配不合理的缺陷。成果提出一种基于标准差的图像自适应压缩感知采样的方法及装置。其中，所提出的方法包括：对原始图像进行分块预处理，确定多个图像块；依次确定每个图像块的灰度值标准差；并对图像块的灰度值标准差进行规范化处理；根据图像块的灰度值标准差为图像块分配相对应的采样数，采样数不超过图像块的像素个数，其中灰度值标准差较大的图像块分配的采样数不小于灰度值标准差较小的图像块分配的采样数；根据图像块的采样数构造图像块的测量矩阵，并确定图像块的灰度值测量值；分别根据图像块的灰度值测量值重构图像块，并确定最终的重构图像。该方法可以针对性的对不同图像块分配不同的采样数，能够有效减小或消除块效应，提高重构图像的重构质量。成果还根据所提出的方法设计了一种基于标准差的图像自适应压缩感知采样的装置，包括预处理模块、参数确定模块、分配模块、计算模块、重构模块。成果所提出的基于标准差的图像自适应压缩感知采样的方法及装置，根据每个图像块的灰度值标准差为图像块分配相对应的采样数，之后重构每个图像块并合成完整的重构图像。该方法可以针对性的对不同图像块分配不同的采样数，能够有效减小或消除块效应，提高重构图像的客观质量和主观视觉效果。

46. 基于图像信息含量差异的自适应压缩感知重构方法

登记号：201920218 　 分类号： TP31;TP39

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：许华杰、何敬禄

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

压缩感知突破了传统采样定理的局限性，在较小的采样代价的前提下，能够高概率、无失真地还原信号。压缩感知的方法应用于大规模的图像数据处理时，面临矩阵存储量巨大、数据传输压力大、计算复杂度高等问题。针对上述问题，Lu Gan等人提出了分块压缩压缩感知(Block Compressed Sensing，BCS)图像处理方法，通过对图像进行分块处理，并采用相同的采样率对图像块进行采样，有效地提高了图像采样和重构的效率。但传统的基于BCS的压缩感知图像处理方法并没有考虑图像块所含信息量的差异情况，对所有图像块都采用相同的采样率，使得图像重构时很容易出现块效应，影响图像的重构质量。成果主要解决的技术问题是提供一种基于图像信息含量差异的自适应压缩感知重构方法，依据图像信息含量差异计算得到各图像块的采样因子，并采用基于采样因子所提出的自适应图像分块采样分配方案对各图像块所需的采样数进行分配，最后根据分配结果对图像块进行采样和重构。成果提出了一种基于图像信息含量差异的自适应压缩感知重构方法：首先对输入的原始图像进行分块处理；然后依据所定义的图像信息含量差异系数计算图像块的采样因子,接着根据采样因子的值采用所提出的自适应图像分块采样分配方案计算图像块对应的采样数；在采集端对图像进行采样时采用部分哈达玛矩阵作为图像块的测量矩阵,根据各图像块所分配的采样数对其进行采样；最后在解码端根据采样得到的图像信号采用正交匹配追踪算法等重构算法重构出图像块并按一定方式组合成完整的图像。与现有对图像块均采用相同采样率进行采样的图像处理方法相比,成果所提出的方法能够有效利用图像信息含量差异对图像块进行采样,有效优化采样资源和提高图像的重构质量。

47. 基于深度学习的手机反黄过滤系统3.0

登记号：202020221 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：宁葵

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

手机和互联网络逐渐融为一体，为信息的传递提供了更便捷、更迅速的网路。但是，信息技术的发展也为手机淫秽色情等信息传播提供了便利。手机色情的泛滥不仅违背社会公德、败坏社会风气、毒害青少年，也对社会主义精神文明造成严重损害，这不仅将毁掉我们下一代的健康成长，更会对社会稳定造成严重危害。根据青少年网络协会2008年发布的《中国青少年网瘾报告》数据显示目前我国网瘾青少年约占青少年网民总数的13.2%，人数超过2000万。绿色网络建设问题日益严峻，手机用户成为网络安全市场的主要消费用户，对内容净化、绿色上网安全类的产品需求尤为巨大。 本项目《手机智能反黄过滤系统》是一款面向手机用户的安全过滤软件，将绿色上网解决方案从传统的计算机终端扩展到手机系统和公共无线网络上，打造一个针对家庭、学校和社会的“手机反黄、健康上网、安全智能”的新型解决方案。能广泛适应于各种行业、各种年龄、各种层次的手机用户的安全需求，为各种手机系统提供内容过滤、数据保密、智能防护、安全应用等服务，达到内容净化、安全防护、数据安全保密存储和防止攻击等目标。主要主要功能如下： （1）本项目针对手机操作系统：ANDROID系统与MICROSOFT WINDOWS MOBILE系统，提供新型的防黄过滤、安全防护系统，集成手机数据防护、内容过滤、行为监控、手机加密技术等模块为一体，能广泛适应安装以上两种系统的手机用户安全需求。 （2）提供从多角度、分层次地保护手机的硬件设备、操作系统、运行进程、文件数据等资源，可解决不断出现的新病毒和黑客攻击。 （3）利用基于基因表达式编程的人工智能技术，实现手机用户浏览内容的净化、过滤，并且该功能具有学习性和自适应，大大地提高内容识别的精度和内容过滤的效率。 （4）利本系统利用手机操作系统内核技术，对手机用户游戏、聊天、视频等功能进行限制，规范手机用户的网络行为。 （5）界面美观清晰，操作简单便捷，流程清晰实用，不需要对现有的手机软、硬件环境进行额外的投入。

48. 基于智能聚合的农产品电子商务交易系统3.0

登记号：202020222 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：宁葵

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

目前我国现代农产品物流体系的发展还刚刚起步，存在流通成本高、流通主体多、流通渠道长、交易手段落后、信息化程度低、农民意识薄弱等现状。先进的电子商务模式是解决这些问题最有力手段，而众多现有的农业电子商务网都存在着明显的局限性，电子商务的作用远未发挥出来。本项目《基于智能聚合的农产品电子商务交易系统》正是针对这些诸多不足和侧重点的不同，构建了基于人工智能技术的农产品电子商务物流新体系，形成农产品流通的新战略、新举措，对于推进我国农业信息化的发展具有重大意义。 本项目《基于智能聚合的农产品电子商务交易系统》主要是以国内众多的农业电子商务网站农产品供需信息采集为基础，以广西区内农产品供需信息人工发布为铺，利用智能聚合、供需匹配手段促成双方的交易。为了保障交易的快捷、准确，系统提供了短信互动和网上交易功能。本系统的基本流程为： （1）系统通过基于GEP的Web挖掘的信息采集手段，把中国农业信息网、新农村商网、农博网、阿里巴巴、农博网、中国农业信息网、中农网、环球农业网等知名的电子商务网站的供求信息采集到本系统的数据仓库，另外用户也可以通过本系统提供的人工发布接口，网上发布自己的供需信息。 （2）系统的利用基于GEP的人工智能技术，自动将数据仓库中聚合的供需数据进行海量数据分析，将种类、地域、时间、价格等关键值相吻合的数据做匹配计算，从而将相符的供需双方对接起来。 （3）系统即时以手机短信的方式通知匹配成功的供需双方，双方可以选择“短信方式”或者“上网方式”来进行交易，系统提供相应的电子商务信息服务、网上支付服务等。所有的交易过程既可以通过上网完成，也可以只通过来回发短信的方式来完成。

49. 文件动态访问控制系统6.0

登记号：202020223 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：宁葵

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

《文件防弹衣》是一套专门针对电子文档资料的安全保护与防泄密系统，遵循基于文档生命周期安全防护的思想，采用业界领先的透明加解密技术，结合以制度为核心的集中化管理理念，为涉密单位和有涉密需求的单位提供了完整的电子文档安全保护方案。 本系统在技术上集成了密码学、身份认证、访问控制和审计跟踪等技术手段，对电子文件的存储、访问、传播和处理过程实施全方位保护，同时能够有效防止主动和被动泄密，从根本上解决了电子文档的泄漏和遗失问题。本产品与其它文档保护产品相比解决了如下两个核心问题：（1）防止有权利接触涉密文档的用户擅自将文档的内容泄露到组织以外；（2）在保证内部协同办公的前提下，防止涉密文档在组织内部网络任意扩散，防止未授权的内部用户越权访问涉密文档。 《文件防弹衣》由安全支持平台、文档安全管理中心和文档安全客户端三个部分组成。 （1）安全支持平台（SSP）：负责系统的认证授权、密钥管理、策略管理的后台支持；负责保存企业信息资产和安全策略等信息；负责收集整个系统的安全信息、策略的发布和保存。 （2）文档安全管理中心（SDMC）：为管理人员提供图形化操作界面，与系统支持平台建立安全通讯，完成系统的各项管理和操作功能，如系统管理、用户管理、授权管理、日志管理等。该部分包含了管理控制中心、日志服务、文件服务和AD域同步服务四个部分，这四个部分可同时安装在一台服务器中，也根据用户实际情况分别安装在多个服务器中。 （3）文档安全客户端（SDA）：安装在需要访问加密文档的终端主机（如个人主机、笔记本电脑等）中，实现对加密文档的透明、安全访问，同时提供对文档加解密管理工具。该部分由客户端主程序、客户端管理工具、SDX阅读器、网络硬盘、SDX虚拟打印等部分组成。

50. 基于人工智能的青少年网瘾评测与矫正服务平台5.0

登记号：202020224 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：宁葵

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

随着信息化普及，计算机、手机、平板电脑等电子设备已经在各个家庭得到广泛使用，家中的孩子非常容易能够接触到网络、游戏等。孩子的学习和娱乐都离不开计算机、手机、平板电脑，但其负面影响也逐渐体现：我国青少年网瘾呈现低龄化和逐渐严重的趋势。 本项目《智能电脑家长》是一个实新型的绿色上网软件平台，创新性地提出网瘾智能评测与纠正功能的实现。该项目主要有以下功能： 1、绿色上网管理。对青少年的计算机、手机、平板电脑三种途径的上网行为全面监控，包括时间管理、网址管理、软件管理、截图管理、内容过滤、实时控制等功能。监护者可以对孩子的上网行为与游戏制定规则、限制，以及控制孩子的上网时间，有效阻止其浏览色情、暴力等不良内容，防治孩子沉迷与网络与游戏。 2、网瘾智能评测。本项目的前期项目已积累了大量用户，以此为基础利用云计算、数据挖掘、语义分析等技术构建网瘾智能评测的专家系统，从用户横向、时间纵向两方面对上网行为进行对比分析，对每个孩子的网瘾程度提供定量、定性分析报告，从而监护者更形象、直观地了解孩子的上网情况与网络沉迷程度 3、网瘾行为纠正。本系统引入了基于基因表达式编程（Gene Expression Programming，GEP）的人工智能技术，结合上网行为的分析评测报告，给出网瘾用户行为纠正的专家建议、防治措施。监护者根据孩子网瘾评测报告、网瘾纠正措施，通过机器控制（线上）、教育引导（线下）的方式对网瘾行为进行纠正，从而保护青少年的身心健康。

51. 基于广西长寿人群大数据挖掘的长寿基因分析系统1.0

登记号：202020225 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：宁葵

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

生命科学做为21世纪最重要的科学分支之一，高性能计算在生命科学的研究和发展中起来非常重要的作用。由于测序技术的飞速发展，人类发现的基因序列数目按照指数级增长，那么对于如此数量庞大的基因进行同源性搜寻，比对，分析，遗传发育分析等等，往往伴随着巨大的数据处理量和并行计算量。同时，由于生命科学的研究对象往往是蛋白质和DNA的大分子，对这些分子的三维结构的预测，动力学特性、热力学特性、在生命过程中如何发生作用，这些科学问题也要借助于高性能计算机。所以高性能计算机在生命科学研究中，应用非常广泛，扮演着及其重要的角色。 《基于广西长寿人群大数据挖掘的长寿基因分析系统》是一款面向长寿基因组的分子生物学综合序列分析软件。该软件可以让您在进行复杂运算以及模拟DNA运行状态的过程中拥有一个可以完美搭载数据智能计算的平台。支持的分析类型包括蛋白质分析、分子研究、引物分析、序列对比研究等模块。该系统应用包括测序仪离线处理、序列搜寻比对分析、质谱仪原始资料处理、分子对接（药物设计）、电子显微镜图像处理等等，其中最为主要的仍是测序仪离线处理和序列搜寻比对分析，也是基因数据存储与分析平台承担的主要任务。本系统应用的主要特点为： （1）计算量大，序列比对等大部分任务在双路节点上可以获得较高的计算效率； （2）序列拼接等部分应用需要大内存的节点，部分应用需要单节点1TB以上的内存； （3）数据访问量巨大，对存储性能、容量要求高，数据增长速度非常快； （4）兼容开源软件众多，安装复杂，需要相应的基因组数据资源； （5）部分应用的工作流程较为复杂，只向专业用户开放。

52. 基于神经网络的中药方剂抗癌活性筛选系统1.0

登记号：202020226 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：宁葵

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

抗癌药物是指能够直接杀伤或抑制肿瘤细胞生长或增殖的一类药物，作用机制包括抑制肿瘤细胞核酸或蛋白质的合成、干扰大分子物质代谢、干扰微管系统、抑制拓扑异构酶等。由于中药药性与方剂功效存在非线性关系，对中药方剂抗癌活性筛选往往比较困难。 《基于神经网络的中药方剂抗癌活性筛选系统》引进了能有效处理非线性关系的“人工神经网络”技术，利用神经网络具有良好的非线性拟合能力的特点，建立了基于神经网络的中药方剂功效分析模型，并设计了抗癌活性智能分析系统。另外，为了降低中药数据处理的复杂度，并引进了“量子化”概念，为系统的设计研究提供了可靠的数据支撑。 本系统包括与抗癌药物申请临床试验和申请上市有关的非临床有效性和安全性研究的内容，其中着力强调非临床有效性和安全性之间的关联性，以及非临床研究和临床试验之间的关联性。旨在一方面为抗癌药物的非临床研究提供技术参考；另一方面，通过技术要求引导科学有序的研发过程，使国内此类药物的研发更趋规范和合理。（本系统代表目前对抗癌药物非临床研究的一般性认识。具体药物的非临床研究应在本指导原则的基础上，根据药物的自身特点制订研究方案。） 本系统建立一套包括抗癌药物体内作用的有效性和安全系统评价体系，具体功能如下： １、有效性评估：抗癌药物有效性研究的目的主要在于探索受试物的作用机制、作用强度、抗瘤谱等，为之后的安全性评价以及临床试验中适应症、给药方案的选择提参考信息。 2、安全性评价：（1）估算 I 期临床试验的起始剂量；（2）预测药物的毒性靶器官或靶组织；（3）预测药物毒性的性质、程度和可逆性；（4）为临床试验方案的制订提供参考。

53. 面向癌症精准治疗的茶多酚分子作用靶点预测系统1.0

登记号：202020227 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：宁葵

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

? 特征基因选择在肿瘤识别问题中起着关键作用。通过特征基因选择，不仅能够剔除与疾病无关的基因，降低机器学习算法的时间和空间复杂度，避免“维灾难”，提高分类的预测精度；同时选出的对疾病有鉴别能力的特征基因可以作为肿瘤基因诊断和肿瘤药物治疗靶标确定的依据。而运用划分聚类和邻域互信息的方法可以帮助我们从海量的基因表达谱数据中挖掘出少量的具有分类识别能力且冗余度最小的特征基因，所以我们自主开发出基于粒计算的特征基因选择系统。 本项目《面向癌症精准治疗的茶多酚分子作用靶点预测系统》以采集癌症患者临床数据为基础，结合茶多酚分子活性在癌症临床数据相结合的方式，以采集TCGA癌症基因数据为扩展，利用人工智能技术实现大数据的聚合、分析，系统提供癌症基因差异分析、富集分析、靶基因预测与分析等多项功能，最终确定茶多酚治疗癌症某一基因靶点的成分与剂量，为癌症治疗提供技术支持。 本系统主要模块包括：聚类划分、特征基因的选择、图像属性分析、相关度分析。聚类划分指的是软件通过一定的聚类均值条件对海量的基因数据进行区域划分，将属性相似的划分为一个簇，以便于表达。特征基因选择指的是在海量的基因数据中选出几组有代表性质的数据，方便运算表达使用。图像属性分析指的是运用图像表达的方式将划分的簇更形象直观的表达出来。相关度分析指的是软件在筛选基因数据的同时可以显示数据之间的相关度，给用户更多的筛选依据。 根据特征基因选择的具体情况，本系统需具备以下四大功能： （1）聚类划分：指的是软件通过一定的聚类均值条件对海量的基因数据进行区域划分，将属性相似的划分为一个簇，以便于表达。 （2）特征基因选择：特征基因选择指的是在海量的基因数据中选出几组有代表性质的数据，方便运算表达使用。 （3）图像属性分析：图像属性分析指的是运用图像表达的方式将划分的簇更形象直观的表达出来。 （4）相关度分析：相关度分析指的是软件在筛选基因数据的同时可以显示数据之间的相关度，给用户更多的筛选依据。

54. 基于基因芯片技术的中药抗衰老功效分析系统1.0

登记号：202020228 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：宁葵

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

《基于基因芯片技术的中药抗衰老功效分析系统》是一款基于配体相似度方法预测中医药物的抗衰老作用靶点的在线预测系统，为中药的靶标鉴定、抗衰老活性确定提供参考本系统内置疾病数据库，靶点数据库，药物数据库，配体数据库及其相互关联数据库。基于配体相似度方法，包括二维拓扑相似度及三维形状相似度方法，快速找到数据库中与查询分子相似的化合物。通过这些相似化合物的靶点数据，综合分析出可能的潜在靶点，并通过抗衰老靶点分析，确定中药可能延缓衰老的作用范围。 本系统基因芯片技术，分析、探索326种常用中药的抗衰老功效分类与药性系统之间的关联性、规律性。所谓规律，指事物之间的本质的、必然的联系，决定着事物发展的趋向，具有必然性、普遍性（广泛存在具有共同性的性质）和稳定性。每味药物均标注有性味归经及毒性，意味着各性能并非独立存在，也可将所有性能即四性、五味、归经、升降浮沉、毒性等性能视为一个药性整体系统。 本系统的数据采集方法除统计药物抗衰老成分含量外，再统计各药寒热平药性、五味、归经、毒性出现的次数。将出现频率较高者纳入统计表。又因一味药物具有多种功效，在五味与归经标注上并非单一，常呈现多种表达，故原则上将占章节药味总数的50%以上者纳入统计表。升降浮沉则依据章节的共有主体功效予以反映，并非指单味药物。另外，本系统主要进行抗衰老因素关联分析，故重点按照寒、热、平三性进行统计，不再进行层次区分，即将大热、微温出现的次数计入温热性；大寒、微寒、凉则计入寒凉性项。若某个性能仅占药味总数的30%以下者，则视为个性，不纳入统计表。如13味发散风寒药中，唯防风1味标甘味，仅占1/13，则不纳入表中；在归经方面，归膀胱、心、脾、大肠等经，均未超过30%，也未纳入表中。

55. 面向重剂治疗晚期癌症的中药剂量及安全性分析系统1.0

登记号：202020229 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：宁葵

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

“以毒攻毒”中药重剂是一种有效治疗晚期癌症的方式，由于中药药性与方剂功效存在非线性关系，因此中药用量与安全性的平衡是一个难题。《中药重剂治疗晚期癌症的精准分析系统》引进了能有效处理非线性关系的“人工神经网络”技术，利用神经网络具有良好的非线性拟合能力的特点，建立了基于神经网络的中药方剂用量与安全性分析模型，并设计了抗癌活性智能分析系统。另外，为了降低中药数据处理的复杂度，并引进了“量子化”概念，为系统的设计研究提供了可靠的数据支撑。而且软件还可以帮助用户在开药的时候进行辅助对照，支持查看中药的各种信息，用法用量，注意事项，图片等。 本系统的应用目标是用定性定量的方法来分析治疗晚期癌症的重剂处方,从而得到医家辨证论治的思路,同时用量化数据的方式(形式化的)表达出来,当然这种量化表达的概念不同于实验科学研究的数据,而是基于数学方法的一致化的宏观量化的表达。所谓“数学方法”,在我们的研究中体现为近似推理方面；所谓“一致化”,即是确定一种量化计算的标准；所谓宏观量化,即所有计算的量化结果只表示大小、强弱、多少的相对意义。 本系统用智能分析技术来分析临证医案要素(辨证、立法)的下述7个方面：①计算处方组成各药物的作用力度；②计算处方综合药性的强度；③计算处方综合药味的强度；④计算处方综合归经的强度；⑤计算处方各种功效的强度；⑥预测处方的适应证；⑦分析处方对临床表现的关注度。

56. 基于自然语言处理的英语翻译智能评分系统V1.0

登记号：202020230 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：宁葵、李晓滢

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

《基于自然语言处理的英语翻译智能评分系统》针对当前英语翻译评分系统存在运行时间较长、评分结果与人工评分结果偏差较大等不足之处，为了减少人工评分的工作量，提高评分效率。利用了人工智能与软件工程技术，研制一种基于自然语言处理的英语翻译计算机智能评分系统。构建英语翻译评分系统结构层次，建立英语翻译评分系统的语言模型，运用该模型统计出译文特定句子序列或词语序列的概率分布情况，并对用户英语翻译文档的信息特征与译文训练集的信息特征进行提取；根据特征提取结果 计算特征关键词相似度，采用粒子群优化后的BP网络进行拟合计算，最终实现对英语翻译的智能评分。 本系统的英语翻译计算机智能评分系统模块主要有：（1）译文资料收录模块，（2）信息特征提取模块，（3）分析模型构建模块，（4）结果反馈评分模块。四个子模块的层次关系及流程为：在系统初始阶段，通过译文资料收录模块录入学生的英语译文，经由收录模块处理，生成标准化格式的资料库文件。信息特征提取模块主要用于资料库文件的内容细分，利用模块软件算法实现文件特征提取。分析模型构建模块主要是根据信息特征提取模块得到的特征提取结果，构建分数评定模型并生成对应的模型文件。在此基础上，通过结果反馈评价模块完成译文评分与评语反馈。 经过实践应用，本智能系统的评分结果与人工评分结果的最小差值仅为0.1分，评分结果准确性明显高于现有评分系统，评分运行时间少于现有评分系统，且运行更稳定。

57. 基于神经网络的东盟多语种机器翻译系统1，0

登记号：202020231 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：宁葵、李晓滢

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

为了提高翻译行业的信息化水平以及工作效率，本项目《基于神经网络的东盟多语种机器翻译系统》利用神经网络人工智能技术，构建一个面向东盟英语、越南语、泰语、老挝语等多语种平行语料库的完整流程和，以及一个计算机辅助翻译软件的实现方案和关键算法。系统具体功能如下： （1）翻译过程 翻译翻译记忆产品会自动"记忆"住用户翻译的每一句翻译，在翻译新句子的时候，搜索翻译记忆库，对该句和记忆库中翻译单元进行对比和匹配，挑出原文最接近的翻译单元，给出参考译文。用户可以接受该译文，也可以做一些修改，修改后的新译文会自动存入记忆库，供以后使用。由于专业领域词汇和句式相对固定，当用户积累了多个有一定规模的记忆库后，遇到的重复句子会越来越多，翻译工作也变得越来越轻松。 翻译翻译记忆产品还都支持网络共享记忆库功能。也就是说，当多人同时进行翻译时，可以通过局域网共享一个翻译记忆库，每个在线的翻译人员都可以实时地调用他人的工作成果。 （2）自动建库 对于在使用翻译记忆产品前，已经积累了大量翻译资料的用户，翻译记忆产品会提供一个自动建库工具。该工具能自动分析和匹配原文和译文，以句子为单位将原文和译文一一对应。用户做完一些调整和校对之后，该工具会自动生成一个标准的翻译记忆库文件。用户所有的资料都可以通过该工具得到回收，从而高效、快捷地建立起翻译记忆库。这些库在不断的使用过程中，又会得到进一步补充和完善。 （3）术语管理 翻译翻译记忆产品一般还提供一个非常重要的功能是术语管理。对于专业技术领域来说，几乎每篇文档都带有大量的专业术语，术语译文的前后一致，始终是校对的重要内容之一。这项工作费时费力，还难保会有疏漏。翻译记忆产品通过一个术语管理工具(一般是电子辞典)，来规范所有的术语。用户只需一次性建立一个或多个标准术语列表(表中包括术语原文和译文)，在使用翻译记忆系统翻译时，打开术语管理工具中相应的术语列表，会自动识别出当前句子中有哪些词是已定义的术语，并给出标准的术语译文。 （4）多语种间双向互译 由于翻译记忆实现的是原文和译文的比较和匹配，带来了翻译记忆的一个先天优势——支持多语种之间的双向互译。以翻译记忆软件厂商德国塔多思(TRADOS)公司为例，该公司的产品基于 Unicode，支持 55 种语言，覆盖了几乎所有语言版本的。换句话说，一套产品就可以实现各语种间的双向互译，这在机器翻译中是难以想象的。 （5）自动排版 人不愿做的事情又岂止是重复劳动。电子文档的排版工作也是让翻译人员头痛的工作。尤其本地化行业，对译文的格式要求极为严格，必须和原文档的格式保持一致。在这方面，翻译记忆产品又远远地走在了前头。目前的翻译记忆产品一般都提供各种格式处理工具，支持流行文档格式，如 DOC、RTF、HTML、SGML、PPT 等等。译文会自动套用原文的格式，翻译人员不必费心排版，只要全神贯注从事翻译就可以了。

58. 基于舆情大数据深度挖掘的中美关系分析及趋势预测系统1.0

登记号：202020232 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：宁葵、李晓滢

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

随着互联网和大数据等信息技术的深入发展,各行各业越来越重视数据的价值,并且通过舆情大数据深度挖掘相关技术对已有数据进行二次分析利用产生了良好的经济效益。近年来,相关部门在网络舆情监测系统的应用过程中积累了大量的与美国相关的舆情数据。然而,现有的舆情监测系统在数据应用方面主要存在两方面问题:一是该系统仅支持舆情基础数据的浏览,无法提供舆情数据统计与数据分析的服务。二是从该系统中难以获取有分析价值的信息。针对以上问题,本项目《基于舆情大数据深度挖掘的中美关系分析及趋势预测系统》提供了用于中美关系分析及趋势预测的系统,该系统基于舆情大数据并结合政治经济学理论与维度建模思想,利用机器学习技术构建预测分析模型,实现中美关系发展趋势预测,为舆情数据的应用进行有益探索。本系统的主要功能如下： （1）中美关系主题舆情数据集及数据仓库的构建 基于已获取到的舆情数据信息,本文运用数据预处理、数据仓库技术,构建了中美关系主题数据集,并根据分析的主题进行维度建模构建了数据仓库。 （2）中美关系分析及趋势预测模型构建 基于政府部门需求以及相关经济学理论知识,本系统构建了基于中美关系分析多维度的政治经济分析指标,解决了政治经济分析指标不健全不能全面分析中美关系的问题。在构建中美关系分析及趋势预测模型时本系统针对时间序列自相关问题,引入序列对概念,对C4.5决策树算法进行改进,经过对比,能有效解决舆情数据具备时间序列自相关问题,并验证了该模型能更好贴合中美政治与经济发展状况,可以更好预测中美关系的未来发展。 （3）分析系统的实现和可视化展示 本系统运用软件工程相关方法,以Flask框架为基础,设计并实现了中美关系分析及趋势预测系统。系统采用B/S架构,整体上分为数据处理层、数据分析层和应用展示层等三层架构,数据处理层进行数据清洗与数据变换工作;数据分析层进行统计分析与预测分析;应用展示层利用数据可视化技术将数据进行直观展示。

59. 基于英汉平行语料库的美国网络舆情监测系统1.0

登记号：202020233 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：宁葵、李晓滢

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

《基于英汉平行语料库的美国网络舆情监测系统》包括三个模块：美国网络舆情采集系统、舆 情分析引擎和舆情应用服务系统。主要对美国主流新闻媒体独有美国舆信息服务，帮助舆情工作部门及时掌握舆情动向，提供信息参考和决策支持。主要功能如下： （1）多用户舆情服务系统：舆情服务平台为B/S结构，可进行舆情信息浏览、内容搜索、生成舆情报告、关键字设置、分类标签设置、站点选择等。该平台为多用户系统，由管理员统一分配、管理帐号。不同用户分配不同角色与权限，单位领导可以对舆情内容添加批注。平台界面设计友好、注重人性化体验，可以生成多套界面风格。 （2）强大的信息采集功能：强大的信息采集和数据挖掘功能是其他所有功能的保障。采集技术不过硬的产品不可能达到有效的舆情监测效果。神采信息采集与挖掘居全行业之首，为信息的深度处理提供了强有力的保证。 （3）支持各种网络载体的监控：可监控各大搜索引擎，新闻门户，BBS，博客，留言版等。 （4）自由添加监控网站：可自由添加监控网站，无数量限制，可轻松对数千网站实施监控。 （5）可监控各种语言和编码的网站：无需配置自动识别语言和网站编码。 （6）智能提取信息正文、标题：无需配置自动分析剔除广告等无用代码。 （7）全天候不间断监控：可定时监控，也可7*24全天候监控。 （8）自动获得舆情信息的热度，并生成报表：以文字和图表的形式直观的形式，生成各种网络舆情趋势图表。 （9）实时获取论坛帖子：通过即时抓取，让您第一时间了解帖子的关注度及其来源。 （10）可对舆情信息进行管理，搜索，导出，编辑，标注，分类：可进行信息管理和编辑，将您觉得重要的信息进行分类和标注，便于对同类事件的分析和处理。 （11）可对舆情信息进一步筛选与过滤：筛选出重要性强，急待处理舆情信息，过滤无用，过时，低影响力的信息。 （12）丰富的数据接口，可将监测数据与各种系统接合。 （13）自动获取代理IP功能，可防止个别网站进行反采集，反监测：长期大量采集网站信息，会引起网站重视并可能导致封锁您的IP，自动获取代理IP地址并及时替换代理IP地址，可切实解决该情况的产生。 （14）舆情报告：可通过系统生成舆情报告，图文并茂形式展现舆情内容和舆论走势。 （15）热度分析：通过对文章转载量来分析热度。数据存入数据库，并自动检查链接是否存活。 （16）转载与传播：分析网路舆情传播路径，并通过反向解析技术解析出URL所对应的网站名称。 （17）短信接口：通过定制热点发现在规则，及时自动发现舆情热点。并以短信的方式及时通知舆情监控人员，以帮助舆情监控人员随时随地把握舆情动态。

60. 一种聚苯胺／醋酸丁酸纤维素导电复合材料的制备方法

登记号：202020236 　 分类号： TQ35;TQ321.22

主要完成单位： 广西大学

主要完成人员：覃杏珍、潘旭、沈芳、伍娟、黄爱民、胡华宇、杨梅、张燕娟、黄祖强、冯振飞、覃宇奔

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年3月16日

①课题来源与背景 导电高分子材料，通常指的是具有导电功能，且电导率在10-6 S/cm以上的一类聚合材料。常见的高分子聚合物有聚苯胺、聚噻吩、聚吡咯等。其中，聚苯胺由于良好的热稳定性和化学稳定性，且制备方法简单、导电性持久、电阻率可调节、优良的光、电化学性能和吸波性能等特点逐渐成为人们研究的热点。然而，聚苯胺本身是具有大共轭双键结构的刚性高分子，未经掺杂的聚苯胺导电性能很差，掺杂后的聚苯胺由于掺杂链极性很强，分子内外存在强烈的相互作用力，这些因素使得聚苯胺难溶难熔，不利于加工成型，极大限制了聚苯胺作为导电高分子材料的应用。因而，将难以熔融加工的导电聚合物与某种基体聚合物采用物理或化学方法进行复合，制备出既具有一定导电功能，又具有良好力学性能的多相复合材料，便成为导电复合材料的研究重点。 ②技术原理及性能指标 本发明利用酯化后的纤维素衍生物在丙酮中具有一定溶解性，易于加工成膜的特性，将苯胺单体与醋酸丁酸纤维素的丙酮溶液均匀混合，制备成复合膜后，浸入氧化剂过硫酸铵中将复合膜中的苯胺单体氧化成聚苯胺，制备得到具有导电性的聚苯胺/醋酸丁酸纤维素复合膜。 ③技术的创造性与先进性 （1）本发明的方法赋予来源丰富、具生物降解的纤维素基材料以可调控性的导电性，同时，使得制备方法简单、导电性持久的聚苯胺材料具有良好的成型性，提高导电材料的力学性能。 （2）本发明的工艺简单，易于连续大批量生产，具有良好的市场应用的前景。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性 本发明属于高分子导电材料研发技术领域，具体的是一种聚苯胺/醋酸丁酸纤维素导电复合材料的制备方法。一种聚苯胺/醋酸丁酸纤维素导电复合材料的制备方法，包括如下步骤：醋酸丁酸纤维素粗品的制备、醋酸丁酸纤维素纯品的制备和聚苯胺/醋酸丁酸纤维素导电复合膜的制备。本发明的方法赋予来源丰富、具生物降解的纤维素基材料以可调控性的导电性，同时，使得制备方法简单、导电性持久的聚苯胺材料具有良好的成型性，提高导电材料的力学性能。

61. 一种基于雾化营养液的木薯快速繁殖方法

登记号：202020238 　 分类号： S533;Q945.52

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：郑华、韦丽君、李军、雷开文、文峰、罗燕春、黄建祺

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年3月16日

①课题来源与背景木薯（Manihot esculenta Crantz）别名番薯、树薯，属于大戟科（Euphorbiaceae）木薯属（Manihot）灌木，属内有100多个种，木薯是唯一适用于经济栽培的种，其他均为野生种。主要种植在热带和亚热带地区。木薯为无性繁殖，其田间繁殖速度仅为10倍左右，周期为1年。在正常生产情况下，是可以满足需要的。但是在一些特殊情况下，如新种质引进后，需要尽快大量繁殖；新品种推广初期，也需要繁殖大量种茎。而前人的嫩茎繁殖方法生长依然不够快，本研究利用雾化营养液培养，地上和地下部生长速度极快，为木薯快繁提供了新方法和新思路。在广西亚热带作物研究所基本科研业务费专项项目“基于雾化培养技术的木薯根系的无损观测研究”的支持下，开展了该技术的研究，包括装置和配套技术。该项目合同编号桂热研201508，研究期限为2015年1月至2016年12月。 ②技术原理及性能指标本发明的基本原理在于利用木薯在雾化营养液培养条件下生长迅速的特点，达到快速繁殖的目的。其过程包括：（1）提供一种雾化培养装置，包括：培养箱体，其内设有多个承载台，排水沟、冷凝管、其上有箱体盖板，其为可拆卸的咬合结构，用于遮盖所述培养箱体，该箱体盖板上设有多个种植孔，可以拆开无损取出木薯植株；升降支架，若干个该升降支架分别设于多个所述承载台的上方；培养盆，多个培养盆分别设于若干个所述升降支架上，每个该培养盆内设有支撑件；种植网，多个该种植网分别设于一个所述支撑件上方，该种植网上铺垫有一定厚度的培养石；固定装置，其设于多个所述种植孔的上方；以及喷雾装置，由超声波雾化器或者多个不锈钢的喷头均匀设于所述培养箱体内的上端构成，用于对所述培养盆喷洒雾化的营养液。木薯培养装置还包括储液箱及制冷机，该储液箱的出水口与所述喷雾装置连接，所述储液箱的进水口与所述排水孔连接；所述制冷机与所述储液箱连接以对其进行制冷。（2）种茎处理：将20-30cm的木薯种茎的生理底部置于所述箱体内，另一端延伸出所述箱体盖板的种植孔且预留2-3个芽眼位于外部。种茎长度与其老熟程度成反比，老熟种茎或者同一茎秆的生理底部选择20cm，而顶部则选择30cm。封闭所述种植孔，往所述培养盆内加入1/2浓度的霍格兰配方营养液，喷雾装置喷雾培养30-35天；培养箱温度在整个培养期应控制在20-28℃。由箱体内的冷凝管和在外覆盖遮阳网共同完成温控。（3）待木薯种茎的根系触及培养盆后去掉升降支架使得培养盆直接置于承载台上，通过固定装置固定箱体盖板上方的木薯种茎，同时将1/2浓度的营养液改为正常浓度的营养液继续培养；（4）培养85-90天后，将位于箱体盖板上方的木薯种茎截断成若干段，继续重复步骤一至步骤三进行培养或者继续培养15-20天生根后移植至田间进行种植。 ③技术的创造性与先进性该方法以90d为周期，可实现5倍增殖。考虑到双杆，平均可实现6倍增殖。全年可实现3.5-4代，1年内繁殖倍数为432-1296倍。该方法可实现随时繁殖、全年无限繁殖，繁殖率高、存活率高等优点。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性技术已经成熟，适用于已有木薯种茎超过20cm的种质进行快速繁殖。该方法运行过程中使用市电，雾化营养液浓度较低，控制得当可保证该装置及其运行过程中的安全性。 ⑤应用情况及存在的问题 该装置运行1个木薯生长季未出现大的问题，但其规模化的应用需要降低成本。 ⑥历年获奖情况无

62. 一种坚果拾取装置

登记号：202020239 　 分类号： TH111;TH122

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：程三红、苏艳兰、刘功德、艾静汶、任二芳、谢朝敏、罗小杰、叶雪英、黎新荣、王淋靓、韦茂新

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年3月16日

“一种坚果拾取装置”是根据《澳洲坚果及板栗精深加工技术研究与产品开发》（合同编号：桂科AA17204058-20）项目要求研发的实用新型专利，属于坚果拾取装置技术领域。澳洲坚果是一种原产于澳洲的树生坚果。果圆球形，果皮革质，内果皮坚硬，种仁米黄色至浅棕色。目前在中国坚果属于小宗类水果，种植和加工的规模有待实现规模化，其相应的生产加工工具也有待进一步完善。有公开号为CN206149888U的一种坚果类的捡拾器，用于捡拾散落在地面上的板栗、核桃等坚果或网球、玩具等物品。包括手柄、三头支架、辅助固定盘、固定螺母、固定螺栓，弹簧丝、主固定盘。该实用新型结构简单，可实现坚果的连续捡拾。但是取果的方法仍然依靠人工弯腰拿取收集，并且捡拾的数量有限，取果次数多，费时费力。并且坚果拾取工作多以人工为主，工作效率低，劳动强度大；或利用简单的工具，如扫帚进行收拢工作，工作效率比人工高些，但劳动强度没有减少；或利用机械进行拾取工作，顾及了工作效率，减轻了劳动强度，但机械拾取对地形的要求非常的高，当施展面积不大，沟坑过多，机械拾取则无法展开工作。取果器设计为隆起三角条状，长550mm，其顶部圆弧宽度10mm，高度为100mm，底部宽度为100mm，且中部位置设有两个长宽均为100mm，间距为10mm的出料口。其结构为：包括拾果机构和取果机构，拾果机构位于取果机构上方；拾果机构包括推拉架和拾果轮，拾果轮为钢丝制成；推拉架采用伸缩杆式，设有角度调节手柄和限位机构，通过支架、连接轴和固定螺丝与拾果轮连接；取果机构包括取果箱和装料斗，且装料斗位于取果箱腔内。其工作原理为：钢丝在受到外力的情况下，其形态会发生改变，当外力消失，钢丝会随着外力的消失迅速恢复原状，本实用新型就是根据钢丝这一特性而制成的。用钢丝制作成的拾果滚轮碾压到坚果时，钢丝受力到不均匀，与坚果相接触的钢丝就会发生较大幅度的变形，且坚果表面光滑，当压力达到一定程度时，钢丝就会在坚果表面向两侧发生滑动，当钢丝滑到坚果的底部时，钢丝与坚果之间的压力因为位置的改变而消失，钢丝在新的位置恢复原态，坚果则因为钢丝变形后位置的改变，被装入了滚轮内。取果时，将拾果滚轮放在取果机构上，滚轮最先与取果器两入料口之间10mm部位相接触，其顶部圆弧宽度小于滚轮两钢丝间的宽度，且两侧是圆滑的斜面，只需轻轻向下用力，滚轮钢丝则向取果器两则滑动，钢丝间的距离增大，坚果从取果器的两个洞口掉出来，坚果才算取出滚轮。本实用新型该装置操作简单，携带方便，拾果率高，通过调节拾果装置上的角度限位机构，满足不同身高人员操作的需要及根据拾果地形的不同调节操作角度，适合各种地形开展工作，提高了生产率，减轻了工作强度。

63. 一种间距无极调节组合式烘车

登记号：202020240 　 分类号： TH111;TH122

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：程三红、冯春梅、黎新荣、李建强、王淋靓、温立香、罗小杰、艾静汶、任二芳、檀业维、张芬、彭静茹

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年3月16日

“一种间距无极调节组合式烘车”是根据《特色水果商品化处理减损技术与节能干燥技术研究及示范推广》（合同编号：桂科AA17204038-1）项目要求研发的实用新型专利，属于烤车技术领域。农产品烘房内使用的传统烘烤车是由不锈钢焊制成，为多层结构，每一层的高度是固定的，造价高，制作工艺繁琐；同时烘烤车占据烘房大量的空间，烘房的产能低。现公开的专利号为CN201220281692.8的一种网箱式干果烘烤推车是在有万向轮的推车搁架上设置塑料网，方便干果的运送，所设塑料网网孔很大，对热气的通透性很好，有利于干果的烘干，能有效地提高烘干效率，但是该实用新型专利只考虑到烘烤过程中的通透性，没有考虑烘烤车在烤房里空间的占用率是否合理的问题，且不能根据待烘烤农产品的厚度对烘烤层进行调节，还保留了传统车架烘烤层间距固定的情况，只适应于小于间距的农产品烘烤，适应性小，烘车烘烤量低，烘干生产成本偏高。不仅如此，传统推动烘烤车均是在车架上安装固定握柄或是没有握柄直接推动烘烤车的不锈钢车架，烘烤时间久会造成握柄或是不锈钢发烫，需佩戴防护手套才能推动车架，不利于生产操作。为解决上述技术问题，本专利设计了一种间距无极调节组合式烘车，利用支柱与托盘的组合，可根据待烘烤农产品的厚度对烘烤层进行间距无极调节，同时还可以对不同厚度的产品进行分层烘烤，且相互之间互不影响；可拆卸式的推拉杆即插即用，操作完成后，即可卸掉，不占用空间，完全解决握柄发烫不利于生产操作的问题。其技术原理如下： 一种间距无极调节组合式烘车，包括车架、托盘、支柱和推拉杆；托盘安装在车架上；推拉杆通过插销与车架上的凹槽Ⅰ连接；托盘设有多个，且托盘两两之间可叠加，也可通过支柱相连；支柱可独立使用，也可两两之间相互连接；支柱的长度可做成不同的尺寸，如5cm、10cm等，在烘烤时，当烘烤物的厚度超出托盘的高度，不能直接叠放时，在托盘四角各插入一根或重叠多根支柱，以达到烘烤物的高度，从而实现托盘高度的灵活调节。本实用新型利用支柱与托盘的组合，可根据待烘烤农产品的厚度对烘烤层进行调节，同时还可以对不同厚度的产品进行分层烘烤，且相互之间互不影响。可拆卸式的推拉杆即插即用，操作完成后，即可卸掉，不占用空间，完全解决握柄发烫的问题。本实用新型适应性广，可最大程度地提高烘烤车烘烤量，从而提高烘房间的使用效率，结构简单，成本低，重量轻，操作灵方便活，节约人力和成本。

64. 一种下沉双通防飘式大型蒸煮设备

登记号：202020241 　 分类号： TH111;TH122

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：冯春梅、李建强、黎新荣、程三红、刘筱瑾、温立香、檀业维、张芬、黄寿辉、黄欣欣

任务来源：广西壮族自治区农垦局

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年3月16日

“一种下沉双通防飘式大型蒸煮设备”是根据《带壳花生烘烤加工品质控制关键技术的研发与示范》（合同编号：桂垦科攻201507）项目要求研发的实用新型专利，属于属于食品机械设备技术领域。蒸煮锅广泛应用于糖果、制药、乳品、酒类、糕点、蜜饯、饮料、罐头、卤味等食品的加工，是食品加工提高效率、约节时间、改善劳动条件的良好设备。常用的蒸煮设备是蒸汽夹层锅或电油热夹层锅；蒸汽夹层锅属于压力容器，电油热夹层锅是通过电热阻丝加热夹层锅体内的油来传递热能，两者本身都具有一定的危险性；蒸汽夹层锅和电油热夹层锅体高度都有1米多高，操作时难免出现开水飞溅的现象，及对锅体的碰撞，安全性低，设备维护维修相对频繁和麻烦。其次，蒸汽夹层锅和电油热式夹层锅都是间接给锅加热，水温升温慢，蒸煮速度慢，消耗的时间长。再次，蒸汽夹层锅和电油热夹层锅锅体容量相对而言要小得多，不能适应企业高生产率的要求。另外，烫漂或入味煮制时重量轻的固体物料，如花生、瓜子等易发生吊篮与物料同时漂移，不利于物料的烫漂或入味，直接影响生产质量。由此需要一种新的蒸煮设备能够解决以上问题。为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种下沉双通防飘式大型蒸煮设备，可适应于所有物料的大规模煮制，物料与吊篮不会漂移，同时实现机械化进料，自倾式出料，解决了现有蒸煮设备固体物料进料与出料困难的问题。其主体结构包括盖体、蒸煮吊筐和蒸煮池。盖体位于蒸煮吊筐上方，为半球形，安装有排气管。蒸煮吊筐位于蒸煮池腔内，为圆柱形空心腔体，底部为漏斗形；蒸煮吊筐设有支撑梁、防飘柱、进料口和出料口，支撑梁包括上横梁和下横梁，上横梁位于蒸煮吊筐上端，下横梁位于蒸煮吊筐下端，防飘柱为不锈钢实心柱，一端与上横梁连接，另一端与下横梁连接；进料口设有进料闸门，出料口设有出料闸门。蒸煮池包括保护层、保温层和不锈钢锅，池上部安装有进水管，底部与吊筐底部形状相匹配，并安装有排污管及环形蒸气出气管；保温层位于保护层腔内；不锈钢锅位于保温层腔内，为保证加热效果，保护层、保温层和不锈钢锅之间填充混凝土连接。本实用新型的创造性及先进性在于： 1、能够解决在一些乡镇食品初加工企业因资金量不足，而无法使用先进设备设施的问题。 2、不需要另行搭建用于固定蒸煮锅的底座，只需要挖坑后铺上砖块和保温材料，将锅埋在地面用于蒸煮农作物，利用保护层、保温材料及土层隔热措施，有效降低蒸煮过程中锅内热能的损失。 3、具备操作简单、维修方便、造价低、安全性高的特点，能满足产品质量要求，符合生产需求。 4、有效的解决了蒸煮干燥的农产品时，农产品及吊筐飘浮于水面的现象，保证了产品的质量，保护了锅体不会被吊筐撞坏。 5、利用高温蒸汽直接对锅内的水进行加热，水温上升得快，蒸煮速度快，提高了生产效率，且设备经久耐用。 该大型蒸煮设备自2015年开始研发，通过不断的改进及完善，已经在广西南宁人人想食品有限公司安装使用，设备极大的改善了生产效率，至今已经使用该设备加工花生制品超过3万吨，获得了显著的经济效益。

65. 一种辅助睡莲杂交育种的种子收集袋

登记号：202020242 　 分类号： S-3;

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：毛立彦、龙凌云、唐毓玮、於艳萍、苏群、黄秋伟、谢振兴、覃茜、池昭锦、丁丽琼、黄歆怡、宾振钧、罗清、欧克纬、张宇

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年3月16日

①课题来源与背景睡莲是睡莲科（Nymphaeaceae）睡莲属（Nymphaea）多年生水生草本植物，具有较高的园艺观赏、湿地生态修复和农产品加工综合利用价值。在睡莲性状改良过程中，免去雄人工杂交育种方法是目前常用的技术，通过两个具有优良性状的父母本品种杂交，可以选育出性状更为优良的新品种。杂交育种过程中，保存和收集好睡莲种子是开展后去性状比较和选育新品种的关键之一。睡莲是浮叶水生植物，通常生长在30cm以上水深的天然池塘或者人工建造水池中，其花朵挺立于水面，授粉后的成熟果实通常会掉落到水中，果实腐烂后种子会溢出并沉入水底，因此在杂交过程中需在果实成熟前进行套袋处理，防止种子溢出沉入水底，避免选育失败。目前，睡莲杂交育种选用的是市面上常见种子收集袋，这类不具备可浮于水面的特性，在睡莲杂交育种过程中，携带有杂交种子的果实成熟后脱离花杆，因果实自身重量会沉于水底，收集种子时需要穿戴好水鞋、防水衣入水打捞沉底的种子收集袋，该操作较为繁琐且容易因池水浑浊，种子收集袋陷入淤泥而使收集的种子不完整；同时，杂交育种中放入收集袋的标签因长期浸泡于水中的缘故，字迹容易模糊或消失，致使收集的种子因杂交亲本来源不明确而被丢弃，上述这些问题不仅增大了选育过程中的工作量，也影响了种子收集完整性，造成选育失败。 ②技术原理及性能指标该辅助睡莲杂交育种的种子收集袋，采用子母袋连体的结构，包括收集袋即母袋、标识袋即子袋、连接绳和标识板，所述收集袋为轻质网状材料制成，袋口有扎口绳，袋子上有一条连接绳连接所述标识袋；所述标识袋内放置所述标识板，所述标识板采用轻质可漂浮材料制作，所述收集袋为长方形纱网袋。所述标识袋由轻质网状材料或透明塑料制成，袋口设有魔术贴。所述标识板为长方形，标识板上表面放置标签，标签上设有防水壳。其能够有效收集睡莲果实自然成熟后溢出的种子，还可漂浮于水面，使标签牌字迹不易因水长期浸泡冲刷而模糊或消失，便于种子收集和保证种子收集的完整性，提高睡莲选育工作的效率，降低劳动量。 ③技术的创造性与先进性 1、该种子收集袋具有较好的透气、透光性，可浮于水面，能够防止睡莲自然成熟后的果实和种子因自身重量沉于水底，便于种子收集，能避免因水浸泡和冲刷造成标签上字迹模糊或消失，确保了种子收集的完整性，降低育种失败的概率； 2、该种子收集袋可以免去穿戴水鞋、水裤入水打捞种子的过程，提高选育工作的效率； 3、该种子收集袋结构简单，使用方便，经久耐用，适用性广，可广泛的应用于睡莲等浮叶水生植物杂交育种种子收集。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该睡莲杂交种子收集袋可广泛适用于睡莲等浮叶水生植物杂交育种种子收集。 ④用情况及存在的问题该睡莲杂交种子收集袋在使用过程中未出现大问题。

66. 一种简易的睡莲花采摘器

登记号：202020243 　 分类号： S-3;

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：龙凌云、毛立彦、王丽萍、於艳萍、黄秋伟、唐毓玮、苏群、谢振兴、李慧敏、池昭锦、丁丽琼、黄歆怡、罗清、宾振钧

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年3月16日

①课题来源与背景睡莲是睡莲科(Nymphaeaceae)睡莲属(Nymphaea)多年生水生草本植物，观赏价值高，常用于城市湿地景观绿化和园艺盆栽，还可制作成鲜切花、干花等加工产品，花卉市场需求量大。除观赏价值外，部分睡莲品种可作为美食材料或农产品加工原料，具有较高的综合利用价值。睡莲为浮叶水生植物，通常生长在30cm及以上水深的天然池塘或者人工建造水池中，其花挺立于水面，鲜花采摘时通常需要穿戴水鞋、水裤等防水装备，采摘过程较为繁琐耗时，目前市面上尚未出现可应用于睡莲等浮叶水生植物的鲜花采摘专用工具。 ②技术原理及性能指标该简易的睡莲花采摘器，包括采摘剪和收集器，所述采摘剪包括控制手柄、连接杆件和剪刀，所述控制手柄和剪刀分别连接在连接杆件的两端；所述收集器包括网兜框、网兜、连接管和固定器，所述网兜框位于所述剪刀的下方，所述网兜框底下可拆卸地连接所述网兜，所述连接管一端连接所述网兜框，另一端连接所述固定器，所述固定器可拆卸地连接在所述连接杆件上。所述网兜框由两个半圆形框架组成，两个半圆形框架之间有一个2cm宽的空隙，每个半圆形框架底下对应可拆卸地连接一个网兜。所述固定器为弧形凹槽，所述连接杆件置于所述弧形凹槽中，所述连接杆件与所述弧形凹槽通过螺钉紧固。该采摘器能用于具有花挺立于水面特性的睡莲等浮叶水生植物，可简化睡莲等浮叶水生植物鲜花采摘的过程，且不损伤整朵花，能灵活拆卸便于存放，实用性强。 ③技术的创造性与先进性 1、该睡莲花采摘器采摘鲜花过程不需要穿戴水裤、水衣后入水操作，简化了睡莲花采摘过程； 2、该睡莲花采摘器采摘时使网兜框夹持睡莲花杆后控制剪刀剪掉花朵，花朵落入网兜中，能准确、快速地采摘花朵，且不损伤整朵花，提高了采摘效率； 3、该睡莲花采摘器的安装和拆卸过程简易，结构简单，携带轻便，固定器和网兜可任意拆卸，便于工具的存放与保养，成本低，所述收集器能方便地拆装适配于其他的市面上常见的带有控制手柄的长杆采摘剪，实用强，适用性广。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该简易的睡莲花采摘器可广泛适用于睡莲花浮叶水生花卉的花朵采摘。 ④用情况及存在的问题该简易的睡莲花采摘器在使用过程中未出现大问题。

67. 一种可拆卸的实验室超临界萃取产物干燥装置

登记号：202020244 　 分类号： S-3;

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：龙凌云、毛立彦、黄秋伟、王丽萍、苏群、於艳萍、唐毓玮、谢振兴、李慧敏、池昭锦、丁丽琼、黄歆怡、宾振钧、欧克纬

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年3月16日

①课题来源与背景超临界流体萃取是一种利用超临界温度和压力状态下具有气体和液体的双重特性的高密度流体作为萃取剂，从液体或固体中萃取出天然产物活性成分的一种萃取分离技术。通常实验过程中，因处理样品的含水量不一样，特别是处理鲜花等含水量高的鲜样时，超临界萃取获得的产物中携带一定量的水分，传统处理方是收集分离产物后，在产物中加入干燥剂除多余水分，或者添加其他不溶于水的有机溶剂进行二次萃取分离以便获得不含水分的目标产物，该方法操作较为复杂繁琐，且采用的有机溶剂多数对人畜具有较大的毒害性，在二次萃取分离过程中易残留于目标产物中，对人畜存在一定的健康安全风险。因此，亟需一种简易、可拆卸的实验室萃取分离产物干燥装置，简化实验操作步骤，降低萃取产物传统干燥技术操作过程中有机溶剂可能残留带来的安全风险。 ②技术原理及性能指标该可拆卸的实验室超临界萃取产物干燥装置，包括产物分离口连接器和产物干燥器；所述产物分离口连接器包括连接头、连通管和填充管管盖，所述产物干燥器包括干燥剂填充管、石英砂层和排气管；连接头一端与超临界萃取装置的产物分离口适配，另一端连接所述连通管的一端，连通管的另一端穿过所述填充管管盖后伸入所述干燥剂填充管中；填充管管盖盖住所述干燥剂填充管的上端口，干燥剂填充管内填充干燥剂，下部设有所述石英砂层，底部设有所述排气管。本实用新型结构简单，便于操作和清洗，根据实验需求调整干燥剂种类和使用量，干燥剂可循环使用，该装置能有效清除超临界萃取产物中残留的水分，起到简化实验操作步骤的效果。 ③技术的创造性与先进性 1、本实用新型的连接头可适配连接HA221-40-20等型号的实验室超临界萃取装置的分离口； 2、干燥剂填充管可拆卸，便于根据实验需求选择适宜的干燥剂种类和用量，干燥剂可吸收气态水分子，使用结束后可经处理回收，循环使用； 3、干燥剂填充管下部的石英砂层有一定大小孔隙允许气态物质通过，同时可防止固体干燥剂随高压气体排出。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该可拆卸的实验室超临界萃取产物干燥装置可广泛适用于超临界萃取产物的干燥。 ④用情况及存在的问题该可拆卸的实验室超临界萃取产物干燥装置在使用过程中未出现大问题。

68. 一种睡莲固型颗粒肥水下追肥器

登记号：202020245 　 分类号： S-3;

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：毛立彦、龙凌云、唐毓玮、於艳萍、黄秋伟、苏群、谢振兴、陆祖正、池昭锦、丁丽琼、覃茜、黄歆怡、郝小玲、宾振钧

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年3月16日

①课题来源与背景睡莲是睡莲科(Nymphaeaceae)睡莲属(Nymphaea)多年生水生草本植物，花叶俱赏观赏价值高，有“水中女神”之美誉，常用于城市水域景观绿化、家庭观赏或制作成鲜切花、干花等加工产品，花卉市场需求量大。除观赏价值外，部分睡莲品种可作为美食材料或农产品加工原料，具有较高的综合利用价值。睡莲花期长，全年有7个月的花期，种植过程中需要多次追肥才能提高鲜花的产量和品质。由于睡莲为浮叶水生植物，通常种植于水深50-60㎝的水池中，传统人工追肥方式通常为撒施或用报纸等将肥料包裹后埋到池底泥中，撒施肥料过程中肥料易溶于水中，植株无法快速直接的吸收到肥料，而用报纸等包裹后的肥料虽然能将肥料固定于植株根系附近，但大面积操作比较耗时耗力。目前市面上还没有专门的睡莲等水生植物追肥设备，常见的陆生植物追肥器应用于水生植物栽培中，极易发生因水汽倒灌到储料器中使肥料受潮板结而堵塞出料口的问题，导致追肥过程不顺畅，耽误田间作业的工作效率。 ②技术原理及性能指标该睡莲固型颗粒肥水下追肥器，包括枪管、手柄、推杆、活塞、进料口、出料口、储肥箱和进肥管，所述手柄底部连接所述推杆顶端，所述推杆底端连接所述活塞顶部，所述活塞置于所述枪管内；所述枪管底端开设所述出料口，所述枪管壁上开设进料口；所述进肥管一端连接所述进料口，另一端连接储肥箱；在所述进肥管内或进料口设有第一单向止回阀，所述枪管内设有第二单向止回阀。该追肥器结构简单、可灵活组装、能灵活控制施肥量，能防止水倒灌回枪管内，能避免水汽进入储肥箱，能解决固体颗粒或粉末状肥料受潮堵塞出料口的问题，实现对池栽睡莲连续顺畅施肥，提高工作效率。 ③技术的创造性与先进性 1、该追肥器利用空气正压力将肥料注射到池底或栽培盆中基质内，利用空气负压力将肥料从储肥箱输送到枪管中，不仅进出料方便且无残余肥料，能灵活控制施肥量； 2、该追肥器解决了睡莲等水生植物栽培过程中传统手工方式追肥操作繁琐的问题，能够对池栽睡莲连续顺畅施肥，提高工作效率； 3、该追肥器结构简单，各部件拆卸容易、方便快速修复使用。进肥管内或进料口设有单向止回阀能避免水汽进入储肥箱，枪管内设置有单向止回阀能防止水倒灌回枪管内，不会发生固体颗粒或粉末状肥料受潮堵塞出料口的问题。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该睡莲固型颗粒肥水下追肥器可广泛适用于水生植物的水下追肥。 ④用情况及存在的问题该睡莲固型颗粒肥水下追肥器在使用过程中未出现大问题。

69. 一种睡莲鲜切花实验装置

登记号：202020246 　 分类号： S-3;

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：毛立彦、龙凌云、唐毓玮、於艳萍、苏群、黄秋伟、檀小辉、谢振兴、陆祖正、池昭锦、丁丽琼、覃茜、黄歆怡、郝小玲、宾振钧

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年3月16日

①课题来源与背景睡莲是睡莲科（Nymphaeaceae）睡莲属（Nymphaea）多年生水生草本植物，观赏价值高，鲜切花花卉市场需求量大。在研究鲜切花保鲜剂、切花机理等实验中，需要对不同品种或同一品种的睡莲鲜花，在不同梯度溶液浓度进行同时处理，才能完成一系列实验测试。现已报道的研究中，均采用三角瓶、烧杯等常见实验仪器，这类仪器口径较小，单一仪器不适用于需处理的数量多或体型较大（如睡莲鲜花）的试验样品进行同时处理，且不能将其区隔成若干实验单元，易影响实验效果。 ②技术原理及性能指标该睡莲鲜切花实验装置，包括箱体、实验管和插板；所述插板有至少一块，所述箱体与所述插板密封连接，所述箱体被所述插板分隔成至少两个实验单元；每个所述实验单元均分别设有出水口；所述箱体底部设有插孔，所述实验管插放于插孔中。所述箱体与所述插板通过插槽连接，所述插槽内设有防渗漏胶垫。所述实验管与所述插孔为螺纹连接所述实验管的管壁上设有若干孔隙。所述的箱体、插板和实验管均分别为硬质塑料制成。该睡莲鲜切花实验装置能同时进行不同品种试样或不同实验条件的实验，能便于更换实验溶液适于改变条件的生物实验，结构简单，拆装方便，便于清洗和安放。 ③技术的创造性与先进性 1、该睡莲鲜切花实验装置结构简单，拆卸方便，便于清洗和安放，插板将箱体分割成若干相互密封隔离的实验单元，满足不同试样和不同实验条件的要求； 2、睡莲鲜切花实验装置的每个实验单元均分别配有出水管，便于更换实验溶液，适于改变条件的生物实验的进行。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该睡莲鲜切花实验装置可广泛适用于睡莲鲜切花的实验室实验。 ④用情况及存在的问题该睡莲鲜切花实验装置在使用过程中未出现大问题。

70. 一种用于水生植物的防水标签

登记号：202020247 　 分类号： S-3;

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：於艳萍、毛立彦、温立香、龙凌云、郝小玲、宾振钧、唐毓玮、池昭锦、丁丽琼、谢振兴、罗清、黄歆怡、覃茜、韦勇杰

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年3月16日

① 课题来源与背景水生植物指的是在生长过程中需要完全处于水中，一般小型的水生植物进行展示时都是放置在装有水的植物盆体中，并且为了方便观赏者或者购买者了解植物相关信息，都会在植物盆体外壁上张贴有标签；一般水生植物种植盆上的标签存在的不足之处在于：一般水生植物种植盆上贴的标签很容易碰到水，由于是纸质的，一旦碰到水便会很容易发生损坏，并且张贴之后一般很难撕扯下来更换，容易造成残留碎块。本发明在于提供一种防水标签，增加灯光实现夜间清楚识别标签，能放大标签易于识别，能防止标签损坏和水侵蚀，延长标签使用寿命，能灵活更换标签和拆卸标签盒，能重复利用，使用更方便。 ② 技术原理及性能指标该用于水生植物的防水标签，包括标签盒，所述标签盒的一侧外壁涂有粘胶层，所述标签盒的上下端各固接有连接杆，每根连接杆上均分别套接有滑套，每个滑套的外壁均分别固接有刀片，所述滑套沿所述连接杆滑动使刀片能切割所述粘胶层；所述连接杆的末端销接压杆；所述标签盒内分别设有电池组、收纳腔和灯腔，所述收纳腔内放有标签板，所述标签板上贴有标签纸；所述灯腔内设有灯泡，所述灯泡电连接所述电池组。本实用新型增加灯光实现夜间清楚识别标签，能放大标签易于识别，能防止标签损坏和水侵蚀，延长标签使用寿命，能灵活更换标签和拆卸标签盒，能重复利用，使用更方便。 ③ 技术的创造性与先进性 1、该用于水生植物的防水标签的收纳腔用于插放标签板，标签板张贴的标签纸上写有或印刷有植物名称等标识信息，由于整个标签盒为透明材质制成，方便在看到标识信息的同时又避免水侵蚀损坏，延长标签使用寿命，并且在夜晚的时候，灯腔内的灯泡通过电池组供电照亮标签纸便于识别，选择适当倍数的放大镜片架放在支撑架上，放大标签纸上的标识信息，以便识别更清楚； 2、该用于水生植物的防水标签盒通过粘胶层粘接在水生植物的养殖盆体外壁上，既能灵活更换所述标签板，也能灵活更换整个标签盒，标签盒能重复利用，使用更方便。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该用于水生植物的防水标签可广泛适用于水生植物标识。 ④ 用情况及存在的问题该用于水生植物的防水标签在使用过程中未出现大问题。

71. 壮瑶药马蹄蕨的多糖提取分离及其抗肿瘤和免疫调节研究

登记号：202020248 　 分类号： R9;

主要完成单位： 广西壮族自治区中医药研究院

主要完成人员：张赟赟、李燕婧、杨海船、张颖、陈敬民、姜平川、袁明清、何春欢

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区中医药管理局

登记日期：2020年3月16日

① 题来源与背景； 本课题为2015年广西科技厅桂财教 [2015] 139 号文件下达的广西自然科学基金项目“壮瑶药马蹄蕨的多糖提取分离及其抗肿瘤和免疫调节研究”课题，课题编号为2015GXNSFBA139180。马蹄蕨，观音座莲科植物福建莲座蕨(Angiopteris fokiensis Hieron.),既属于壮药又属于瑶药，壮药名为Maenzdaezma，瑶药名为麻蹄涯。通常以根茎人药，具有消炎止痛、清热解毒、利湿、凉血止血等功效。在我区的壮族、瑶族聚集地，马蹄蕨是当地居民的常用药材之一。在前期马蹄蕨的化学成分研究项目中，我们发现马蹄蕨中含有大量的多糖成分，并在药理预实验中，结果表明，马蹄蕨多糖具有明显的提高小鼠免疫活性及对肿瘤细胞具有较好的抑制作用。本项目对马蹄蕨的多糖进行系统分离研究，并探讨其抗肿瘤和免疫调节活性，可为马蹄蕨多糖的进一步研究打下基础，并具有重要的学术意义和应用价值。 ②研究目的与意义；本项目完成了对马蹄蕨多糖的系统分离纯化，分析测定，及提高免疫和抗肿瘤作用的研究，为我区的壮瑶药研究夯实了科研基础。根据马蹄蕨多糖较好的提高免疫力数据，可为开发壮瑶特色市场性产品，提供开发思路。 ③主要论点与论据； a. 完成马蹄蕨多糖水提醇沉工艺研究； b. 运用紫外、红外光谱对马蹄蕨多糖进行定性分析；蒸发光高效液相色谱法定性3 种单糖及含量测定； c. 通过体内、体外抗肿瘤试验，完成马蹄蕨多糖的抗肿瘤实验研究； d. 通过动物体内、外免疫活性试验，完成马蹄蕨多糖的免疫调节实验研究。 ④创见与创新；马蹄蕨作为广西特色民族药材，已被收入《中国现代瑶药》和《壮药质量标准》（第三册），但是关于其化学成分的报道较少，药理学方面的研究更尚未有报道。本课题为首次对马蹄蕨中的多糖成分进行分离、鉴别研究，并对其进行免疫活性及抗肿瘤细胞活性的研究，为民族医药的深入开发奠定基础。 ⑤社会经济效益，存在的问题； a.社会经济效益 本项目为基础研究，以广西壮瑶特色药材马蹄蕨为研究对象，对其多糖成分的研究，将对广西壮瑶药的进一步开发利用提供基础。 b.存在问题（1）水提醇沉法作为传统的提取方法，是目前多糖提取分离常用的方法之一。但是不足之处是在提取多糖的同时，蛋白质、苷类等溶于水的成分也被提取出来，易发生蛋白质胶质化现象，对多糖的进一步分离纯化有一定的影响。因此，可尝试采用生物酶等新技术，探索多糖的提取工艺。（2）从本研究的药效学结果看，马蹄蕨多糖的抗肿瘤活性不明显，考虑可能是马蹄蕨多糖对本研究选择的S180，H22肿瘤细胞毒性作用不明显，因此并不能下结论马蹄蕨多糖无抗肿瘤活性。建议在今后的研究中，选择更多类型的肿瘤细胞进行筛选，进一步研究马蹄蕨多糖的抗肿瘤活性。（3）通过免疫调节试验，马蹄蕨多糖表现出较好的提高免疫活性作用，为马蹄蕨多糖今后的产品开发提供了研究思路，可在前期工作基础上，进一步研究其提高免疫活性的机理，开发系列功能性保健品。

72. 马蹄蕨药材中多糖含量的紫外分光光度测定法

登记号：202020249 　 分类号： R9;

主要完成单位： 广西壮族自治区中医药研究院

主要完成人员：张赟赟、杨海船、李燕婧、李嘉、姜平川

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区中医药管理局

登记日期：2020年3月16日

马蹄蕨，观音座莲科植物福建莲座蕨(Angiopteris fokiensis Hieron.),作为广西的民族特色药材，既属于壮药又属于瑶药，通常以根茎入药，具有消炎止痛、清热解毒、利湿、凉血止血等功效。经研究发现，马蹄蕨中含有大量的多糖成分，本项目组对马蹄蕨多糖进行了系统的提取、分离和纯化工作，并建立其含量测定方法。本发明公开了一种马蹄蕨药材中多糖的含量测定方法，所述方法即一种使用紫外分光光度计测定马蹄蕨药材中多糖含量的方法。本发明公开了将葡萄糖标准品溶于蒸馏水配置成浓度为5-500mg/L的标准品溶液，将该溶液与蒽酮—硫酸试剂反应，并置于620nm波长下进行紫外分光检测，所得吸光度绘制标准曲线，由此得出回归线性方程，然后将马蹄蕨多糖提取物按以上方法反应后，放入紫外分光光度计进行检测，得出吸光度以回归线性方程算出样品中多糖的含量。具体方法按照《中国药典》2015四部通则0401紫外-可见分光光度法测定：对照品溶液的制备：精密称取无水葡萄糖对照品(105℃干燥至恒重)100mg,置于100mL容量瓶中,加水适量使溶解,稀释至刻度,摇匀。精密吸取10mL置于100mL容量瓶中,加水稀释至刻度,即得0.1g/L的葡萄糖对照品溶液。蒽酮—硫酸试剂的制备：准确称取0.2g蒽酮，溶解于100mL浓硫酸溶液中，配制成2g/L的蒽酮一硫酸试剂，当日配制使用。标准曲线的制备：精密量取0.1g/L的葡萄糖对照品溶液0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.6、0.8ml，分别置10ml具塞刻度试管中，各加蒸馏水至1.0ml，摇匀，分别加入O.2%蒽酮—硫酸试剂4ml,迅速浸于冰水浴中冷却,各管加完后一起浸于沸水浴中，水浴煮沸10分钟，取出,用自来水冷却,室温放置10分钟, 以蒸馏水为空白。照紫外-可见分光光度法（2015版中国药典），在620mn波长处测定吸光度。以吸光度值（A）为纵坐标,葡萄糖浓度（C）为横坐标，绘制标准曲线。测定法：精密吸取为浓度50ug/ml左右的马蹄蕨多糖提取物1ml，加入O.2%蒽酮—硫酸试剂4ml，迅速浸于冰水浴中冷却,各管加完后一起浸于沸水浴中，水浴煮沸10分钟，取出,用自来水冷却,室温放置10分钟,依法测定吸光度值，根据标准曲线计算样品中多糖含量。本发明选择紫外分光光度测定法对马蹄蕨药材中多糖进行含量测定，该测定方法精密度高、重现性好、稳定性好、回收率高，测定结果准确，为马蹄蕨药材质量标准的建立奠定基础，从而确保其临床用药的安全、有效。

73. 森林资源管理“一张图”更新数据分析系统V1.0

登记号：202020250 　 分类号： S7;TP

主要完成单位： 广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心

主要完成人员：黄进华、潘黄儒、蔡会德、付强、谭必增、莫奇京、唐一飞

任务来源：广西壮族自治区林业局

推荐部门：广西壮族自治区林业局

登记日期：2020年3月17日

1.课题背景森林资源管理“一张图”更新数据分析系统是遵循《林地变更调查技术规程》（LY/T2893-2017）、《国家林业和草原局关于开展2019年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作通知》（林资发[2019]30号）、《森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新技术规定》等技术规程，综合运用数据库技术、GIS技术、MIS技术等技术研发的一款软件。通过本系统对成果数据的自动化处理，可代替繁琐的人工检查，在一定程度上提高工作效率、保障成果质量。本软件已于2019年获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，证书登记号为2019SR1419496。 2. 技术原理与性能指标通过深入分析数据成果与系列技术规定与标准，在完成软件结构和功能设计基础上，基于数据库技术、GIS技术、MIS技术等技术研制森林资源管理“一张图”更新数据分析系统。性能指标：（1）实现各成果数据数据库结构检查；（2）实现各成果属性数据规范性、因子间逻辑关系检查；（3）实现各成果图形数据拓扑逻辑正确性检查；（4）实现统计表表内数据平衡、表间数据平衡检查。（5）实现专项数据分析检查。 3. 技术的创造性与先进性 系统具有良好的通用性和扩展性。用户通过配置表功能根据业务需要方便管理数据表结构、增加逻辑检查规则等。另一方面，针对用户需求的调整，可以通过不修改程序代码，只修改配置表信息方式实现快速响应。 4. 技术的成熟程度、适应范围与安全性 该系统基于成熟的GIS组件技术、数据库技术，采用最新的计算机语言与系统框架，系统架构设计合理，成熟度高，功能符合实际需求，界面简洁，运行稳定。适用于林业、国土、测绘等调查数据分析。本软件采用单机运行模式，保证了数据的安全性。 5．应用情况及存在的问题该软件在广西2019年森林资源管理“一张图”年度更新成果区级检查中得到了应用。实践结果证明，该软件有效地保证了全区“一张图”年度更新数据的统一性，降低了工作的难度和复杂度，提高了效率，具有很好的实用性。目前，系统正根据实际使用情况收集新需求，逐渐完善业务功能及用户使用体验。

74. 坤两优华占

登记号：202020251 　 分类号： S3;S33

主要完成单位： 广西恒茂农业科技有限公司、中国水稻研究所、南宁市恒茂种业科学研究院

主要完成人员：黄春毓、朱旭东、李伟荣、何国松、何章飞、钟森文、王琛、农生、汪海、莫神带、张志英、黄金艳

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年3月17日

一、课题来源与背景 “坤两优华占”是广西恒茂农业科技有限公司、中国水稻研究所、南宁市恒茂种业科学研究院利用两系不育系“坤S”与恢复系“华占”杂交育成的籼稻糯粘混合型两系杂交水稻紫色米品种，其中“坤S”源于“Y58S/武鸣农家紫色稻”。2019年6月通过广西壮族自治区农作物品种审定委员会审定，审定编号“桂审稻2019158号”。二、技术原理及性能指标属生物农业技术领域。技术原理：通过自主创新育成的水稻两系不育系与优良恢复系配组，选育出产量高、生育期适宜、综合抗性好的籼稻糯粘混合型两系杂交水稻紫色米品种，推荐参加广西水稻联合体试验，通过广西农作物品种审定，熟化品种的高产高效制种技术和栽培技术，促进新品种大面积推广应用。 1.自主育成优质两系不育系“坤S”和强优恢复系“华占”。 2.以“华占”为父本与两系不育系“坤S”测交，并复测、株行产比试验、试制种、产量比较试验，育成农艺性状好，杂种优势强的新组合“坤两优华占”，于2017年参加广西联合体试验。 3.2019年6月通过广西壮族自治区农作物品种审定，适宜区域包括桂南作早稻和晚稻、桂中和桂北稻作区作早稻或中稻，高寒山区作中稻种植。 4.开展高产栽培、安全制种技术研究，建立技术服务平台，在广西全区大面积推广应用。三、技术的创造性与先进性 1.养生保健：广州测试中心检测：花青素含量为72.0mg/100g，硒为0.15mg/kg。 2.产量高： 2017年初试，七个试点平均亩产503.54千克，比丰田优553(CK)增产0.93%(不显著)，增产点比例71.4%；2018年桂南晚稻生产试验七个试点平均亩产473.94千克，比丰田优553(CK)增产0.12%，增产点比例85.7%；2018年中稻区生产试验五个试点平均亩产581.83 千克，比深两优5814（ck）减产1.45%，增产点比例80%。 3.米质优：糙米率81.1%，整精米率61.7%，长宽比3.1，碱消值5.0级，胶稠度82毫米，直链淀粉含量10.3%。广州测试中心检测：花青素含量为 72.0mg/100g，硒为 0.15mg/kg。四、技术的成熟度已于2019年6月通过广西农作物品种审定，可在桂南作早稻和晚稻、桂中和桂北稻作区作早稻或中稻，高寒山区作中稻种植。五、应用情况及存在问题本项目成果“坤两优华占”目前仅在小范围内示范种植，尚未大面积推广应用。要进一步挖掘品种特点和优势，细化市场运作，加速新品种在南方稻区各省的推广应用。同时需加强对该两系不育系的配组利用，获得更多更好的中间材料进行米质和抗性改良工作，选育更多优质新品种。六、历年获奖情况无

75. 坤两优8号

登记号：202020253 　 分类号： S3;S33

主要完成单位： 广西恒茂农业科技有限公司、南宁市恒茂种业科学研究院

主要完成人员：黄春毓、李伟荣、莫之坤、王琛、钟森文、何国松、农生、李永青、刘伟定、莫神带、黄金艳、周玉明

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年3月17日

一、课题来源与背景 “坤两优8号”是广西恒茂农业科技有限公司、南宁市恒茂种业科学研究院利用两系不育系“坤S”与恢复系“恒恢8号”杂交育成的籼稻糯粘混合型两系杂交水稻紫色米品种，其中“坤S”源于“Y58S/武鸣农家紫色稻”。2019年6月通过广西壮族自治区农作物品种审定委员会审定，审定编号“桂审稻2019159号”。二、技术原理及性能指标属生物农业技术领域。技术原理：通过自主创新育成的水稻两系不育系与自育优良恢复系配组，选育出产量高、生育期适宜、综合抗性好的籼稻糯粘混合型两系杂交水稻紫色米品种，推荐参加广西水稻联合体试验，通过广西农作物品种审定，熟化品种的高产高效制种技术和栽培技术，促进新品种大面积推广应用。 1.自主育成优质两系不育系“坤S”和强优恢复系“恒恢8号”。 2.以“恒恢8号”为父本与两系不育系“坤S”测交，并复测、株行产比试验、试制种、产量比较试验，育成农艺性状好，杂种优势强的新组合“坤两优8号”，于2017年参加广西联合体试验。 3.2019年6月通过广西壮族自治区农作物品种审定，适宜区域包括桂南、桂中稻作区作晚稻，广西其他稻作区根据品种试验示范生育期选择适宜的种植季节。 4.开展高产栽培、安全制种技术研究，建立技术服务平台，在广西全区大面积推广应用。三、技术的创造性与先进性 1.养生保健：经广州测试中心检测：花青素含量为 74.0mg/100g，硒为 0.16mg/kg。 2.产量高： 2017年初试，七个试点平均亩产512.56千克，比丰田优553（CK)增产1.37%(不显著)，增产点比例71.4%；2018年桂南晚稻生产试验七个试点平均亩产470.41千克，比丰田优553(CK)减产0.62%，增产点比例57.1%；2018年中稻区生产试验五个试点平均亩产585.97千克，比深两优5814（ck）减产0.75%，增产点比例80%。 3.米质优：糙米率81.7%，整精米率63.5%，长宽比3.1，碱消值 6.7级，胶稠度79毫米，直链淀粉含量10.7%。经广州测试中心检测：花青素含量为 74.0mg/100g，硒为 0.16mg/kg。四、技术的成熟度已于2019年6月通过广西农作物品种审定，可在桂南、桂中稻作区作晚稻，广西其他稻作区根据品种试验示范生育期选择适宜的种植季节。五、应用情况及存在问题本项目成果“坤两优8号”目前仅在小范围内示范种植，尚未大面积推广应用。要进一步挖掘品种特点和优势，细化市场运作，加速新品种在南方稻区各省的推广应用。同时需加强对该两系不育系的配组利用，获得更多更好的中间材料进行米质和抗性改良工作，选育更多优质新品种。六、历年获奖情况无

76. 丹参多酚酸盐对急性冠脉综合征患者介入治疗后炎性因子和血管内皮功能及其预后的影响

登记号：202020262 　 分类号： R4;R714.252

主要完成单位： 钦州市第二人民医院

主要完成人员：黄军章、仇昌智、陆永光、刘秋霞、温桂华、蔡为华、陈林、刘宁毅、刘醒存、何东明

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年3月17日

项目《丹参多酚酸盐对急性冠脉综合征患者介入治疗后炎性因子和血管内皮功能及其预后的影响》是来源于2012年广西壮族自治区卫生厅医药卫生自筹经费计划科研课题桂卫科教[2012]12号文件，合同编号:Z2012679。该项目通过探讨丹参多酚酸盐对急性冠脉综合征(ACS)患者介入治疗后炎性因子、血管内皮功能的影响及疗效观察，以期系统地观察经皮冠状动脉介入（PCI）术后炎性因子、血管内皮功能变化与临床预后之间的关系，为临床选用丹参多酚酸盐对ACS患者PCI治疗提供理论数据参考。 该项目研究实施共分三个阶段进行： 第一阶段：观察采用丹参多酚酸盐辅助治疗的不稳定型心绞痛(UAP)患者血清炎性因子高敏C反应蛋白(hs-CRP)、白细胞介素1(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF-α)、内皮细胞微粒(EMPs)水平变化，并探讨其意义。该阶段研究选择2013年1月-2014年12月期间在我院住院治疗的UAP患者80例，随机分观察者和对照组各40例，两组均予常规治疗，观察组加用丹参多酚酸盐辅助治疗，分别在治疗前、治疗后检测患者血清炎症因子高敏C反应蛋白(hs-CRP)、白细胞介素1(IL-1)肿瘤坏死因子(TNF-α)、内皮细胞微粒（EMPs）水平变化，研究结果发现：采用丹参多酚酸盐辅助治疗的UAP患者血清hs-CRP、IL-1、TNF-α、EMPs的水平均降低，且观察组明显更低于对照组，UAP患者血清hs-CRP、IL-1、TNF-α与EMPs均呈正相关，可见丹参多酚酸盐辅助治疗能明显抑制UAP患者的炎症反应，保护患者内皮功能。该阶段研究成果已经整理成文，学术论文《采用丹参多酚酸盐辅助治疗的不稳定型心绞痛患者血清炎性因子、内皮细胞微粒水平变化及其意义》发表在《山东医药》2017年57卷7期52-54页。 第二阶段：探讨丹参多酚酸盐预处理对急性冠状动脉综合征(ACS)患者介入治疗后炎症因子和内皮功能的变化及预后的影响。该阶段的研究选取2013年1月至2014年12月于本院成功行经皮冠状动脉介入(PCI)术治疗的ACS患者80例，按随机数字表法分为对照组和丹参多酚酸盐组，各40例，对照组入院后给予常规治疗，丹参多酚酸盐组患者在对照组治疗的基础上于PCI前开始给予丹参多酚酸盐干预治疗，疗程2周，两组患者分别在PCI术前、术后24h、术后2周采集静脉血测定循环血中内皮细胞微粒(EMPs)和C反应蛋白(CRP)水平，研究结果发现：PCI术前两组EMPs及CRP水平比较，差异均无统计学意义（P＞0.05）；PCI术后24h，两组EMPs及CRP水平均升高，但组间比较差异均无统计学意义(P＞0.05)；PCI 术后2周,两组患者EMPs及CRP水平均较 PCI术前明显下降，且丹参多酚酸盐组低于对照组，差异均有统计学意义(P＜0.05)。EMPs与CRP呈明显正相关(r＝0.654，P＜0.01)，丹参多酚酸盐可明显减轻ACS患者PCI术后的内皮损伤和炎性反应程度。该阶段研究成果已经整理成文，学术论文《丹参多酚酸盐对ACS患者PCI术后内皮细胞微粒和C反应蛋白的影响》发表在《重庆医学》2016年45卷19期2668-2670,2671页。 第三阶段：探讨丹参多酚酸盐治疗对急性冠脉综合征(ACS)患者炎性因子、血管内皮功能的影响及疗效。该阶段研究选取2014年1月-2016年12月期间我院收治的共100例ACS患者，采用随机数字表法将患者分为两组，每组50例，对照组患者接受常规治疗，观察组患者在常规治疗的同时加用丹参多酚酸盐治疗，连续治疗2周后，记录两组患者的临床疗效，检测两组患者炎症因子指标(CRP、IL-6)、血管内皮功能指标(VWF、CEC、ET-1)，研究发现：连续治疗两周后两组患者的C-反应蛋白(CRP)、白介素6(IL-6)等炎性因子指标和血管假性血友病因子(VWF)、循环内皮细胞(CEC)、内皮素-1(ET-1)等血管内皮功能指标均较治疗前明显下降，而且观察组的炎性因子指标、血管内皮功能指标均低于对照组，显见采用丹参多酚酸盐治疗急性冠脉综合征具有显著疗效，可有效抑制患者机体内炎性反应，改善血管内皮功能。该阶段研究成果已经整理成文，学术论文《丹参多酚酸盐对急性冠脉综合征患者炎性因子、血管内皮功能的影响及疗效观察》发表在《吉林医学》2018年39卷1期22-25页。 该研究整体证实了丹参多酚酸盐在治疗不稳定型心绞痛(UAP)、ACS以及经PCI治疗的ACS患者都有显著的抑制血管内炎症反应和减轻内皮损伤的作用，且较常规治疗组明显（P＜0.05），研究数据真实可靠明确了丹参多酚酸盐可有效改善和保护心血管内皮功能，从而为ACS患者的防治提供数据基础和理论依据，该项目共完成260例的病例对比研究，研究成果公开发表学术期刊论文3篇，其中核心期刊2篇。 通过项目的实施，采用丹参多酚酸盐对不同的临床表现亚组进行预处理，同时丹参多酚酸盐对不同的血管病变亚组进行预处理，探讨丹参多酚酸盐对介入术后炎症因子和内皮功能的影响及与预后的关系，在抑制患者机体内皮损伤和炎性反应，改善血管内皮功能等方面取得了显著的社会效益和经济效益，对急性冠状动脉综合征（ACS）患者经皮冠状动脉介入（PCI）治疗具有显著地抑制内皮损伤和炎症因子，改善血管内皮功能的重要意义，为有效治疗ACS患者选择治疗药物提供参考数据，治疗明确了疗效，患者少用药，可间接减少患者医药费用，节约医药成本，减轻社会医疗经济负担。

77. 颈内动脉系统短暂性脑缺血发作后短期发生脑梗死的风险评估

登记号：202020263 　 分类号： R4;R741

主要完成单位： 钦州市第二人民医院

主要完成人员：秦培英、陆琼兰、刘廷智、梁宝毅、黄涯、马春艳、苏维祥、韩静、禤彩霞、黄载文

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年3月17日

项目《颈内动脉系统短暂性脑缺血发作后短期发生脑梗死的风险评估》是来源于2015年广西壮族自治区卫生厅医药卫生自筹经费计划科研课题，合同编号:Z2015080。该项目收集2015年6月至2018年1月在本院神经内科住院的颈内动脉系统TIA150例，男87例、女63 例，年龄 54.2±13.5岁。入选按照第四届脑血管病学术会议通过的诊断标准，症状为一侧肢体无力和/或失语等颈内动脉系统缺血表现者。排除脑出血、脑肿瘤、偏瘫型偏头痛，眩晕，部分性癫痫，低血糖、阿.斯综合征，内耳性眩晕。收集患者的临床症状、症状持续时间、发作次数及有关临床资料，采用Johnston等提出的“ABCD2”评分模型在患者入院时分别给予评分，根据评分结果将患者分为低危(≤3分)、中危(4～5分)、高危(t≥6分)三组。对行影像学检查患者，记录其检查结果，ABCD2+DWI+MRA评分为在ABCD2评分基础上加上：(1)DWI有病灶1分，正常0分；(2)MRA示脑血管狭窄≥50％1分，<50％0分。入组患者于入院24 h内采用1.5T MRI机进行检查，包括弥散加权自旋回波平面成像(DW.SE-EPI)序列；MRA采用三维时间飞跃技术(3dimensiontime offlight，3D.TOF)检测颅内血管，按血管情况将患者分为血管正常组，血管狭窄组(包括单纯颈内动脉系统狭窄和颈内动脉系统合并椎基底动脉系统狭窄患者，排除单纯椎基底动脉狭窄患者)。通过组间对比研究探讨“ABCD2”评分值、前循环血管狭窄与颈内动脉系统TIA患者短期内发生脑梗死的关系，从而对颈内动脉系统短暂性脑缺血发作后短期发生脑梗死的风险进行评估。以论文发表形式公布研究结果，明确ABCD2评分对颈内动脉系统短暂性脑缺血发作(TIA)后短期发生脑梗死的评估价值，以及“ABCD2”评分结合磁共振弥散加权成像(DWI)和颅内动脉磁共振血管成像(MRA)对颈内动脉系统短暂性脑缺血发作(TIA)患者脑梗死发生风险的预测价值。该项目已全部完成，共发表论文3篇。探讨ABCD2评分对颈内动脉系统短暂性脑缺血发作(TIA)后短期发生脑梗死的评估价值，结果显示35.3％的患者90天内进展为脑梗死，中危组与高危组各时间点脑梗死发生率均显著高于低危组（P＜0.05）。总结出ABCD2评分是一种临床预测患者颈内动脉系统短暂性脑缺血发作后短期发生脑梗死的简便、有效方法，发表论文《ABCD2评分对颈内动脉系统短暂性脑缺血发作后短期发生脑梗死的评估价值》在《医药前沿》2018,25(8)191-192页；探讨不“ABCD2”评分结合磁共振弥散加权成像(DWI)和颅内动脉磁共振血管成像(MRA)对颈内动脉系统短暂性脑缺血发作(TIA)患者脑梗死发生风险的预测价值，结果显示高危及中危患者的脑梗死发生率高于低危患者（P＜0.05），ABCD2+DWI+MRA评分预测TIA各时间点脑梗死率的曲线下面积显著高于ABCD2评分(P<0.001)。总结出“ABCD2”评分法对颈内动脉系统TIA发作后2-90天内脑梗死的发生有预测价值，且评分值越高，发生脑梗死的几率越大，ABCD2评分法可筛选出高风险患者，而ABCD2评分结合DWI和MRA能进一步提高预测TIA后发生脑梗死的准确性。发表论文《颈内动脉系统短暂性脑缺血发作后短期发生脑梗死的风险》在《心理医生》2018,24(24)144-145页。研究护理干预对颈内动脉系统短暂性脑缺血发作后短效发生脑梗死的风险评估，结果显示护理干预对颈内动脉系统短暂性脑缺血发作后短效发生脑梗死患者有积极意义。发表论文《护理干预对颈内动脉系统短暂性脑缺血发作后短期发生脑梗死的风险评估》在《心理月刊》2019,14(17)50页。该研究采用“ABCD2”评分结合MRA检查对150例颈内动脉系统TIA进行风险评估，同时探讨了“ABCD2”评分与颈内动脉系统TIA患者90天内预后的关系、颈内动脉系统血管狭窄与脑梗死的关系，及“ABCD2”评分结合MR检查对颈内动脉系统TIA患者2天、7天、30天和90天内发生脑梗死风险的预测能力。风险评估方法简单可行，更有利于临床医生掌握及操作，可帮助临床医生快速筛选高危患者并及早进行危险因素干预，以降低脑梗死的发生。通过在临床上广泛推广使用，改善广大患者预后，降低致残率，致死率，提高患者生存质量，减轻社会负担。因此，本研究具有重大的社会意义，具有很高的临床应用及推广价值，研究成果在区内2家医院推广应用，取得较好的社会效益和经济效益。科研成果以论文发表形式及学术交流公布研究结果，明确对颈内动脉系统TIA患者建立快速有效的脑梗死风险评估模型，帮助临床医生快速合理筛选高危患者并及早进行干预以预防脑梗死的发生。

78. 广西霾天气形成机理及预警预测技术研究

登记号：202020269 　 分类号： P4;X51

主要完成单位： 广西壮族自治区气候中心

主要完成人员：廖国莲、郑凤琴、曾鹏、莫雨淳、林奕桐、程鹏、王帅、祁丽燕、吴燊先

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区气象局

登记日期：2020年3月19日

① 课题来源与背景：该课题是广西壮族自治区科技厅2014年下达的自然科学基金项目(项目编号：2014GXNSFBA118216)。党的十八大将生态、环境保护提高到了一个新的历史高度。但是，近年来广西城市化和工业化水平不断提高，大气污染水平日增，能见度急剧下降，灰霾天气频发。在这种情况下，为了能更好的利用有利的气象条件，克服或避开不利的气象条件，以控制和减少灰霾天气的危害，使广西霾天气应急预警信号的发布更为及时、准确，研究广西霾天气的形成机理，完善霾预警预测业务的预报机制是很有必要的。 ② 技术原理及性能指标：（1）运用统计分析方法，对广西霾天气的时空分布和演变规律进行分析研究，概括出其主要的分布特征和变化规律。（2）利用统计学方法，分析了广西霾天气发生时的各种气象条件，找出了有利于霾天气形成的气象要素。（3）运用诊断学方法，对影响广西霾天气的气象要素和大气环流特征进行分析，并总结得出八类大气环流背景和风场配置。（4）通过混合型单粒子拉格朗日综合轨迹模式HYSPLIT、遥感技术等分析典型霾天气过程中气溶胶的分布、传输及扩散，进一步得出不同天气形势下广西霾天气形成机理。 ③ 技术的创造性与先进性：（1）利用EOF、天气诊断等方法，首次建立了易形成广西霾天气的八种天气概念模型。（2）结合八种天气类型，首次通过混合型单粒子拉格朗日综合轨迹模式HYSPLIT、遥感技术研究典型霾天气过程中气溶胶的分布、传输及扩散规律。（3）首次选出广西霾天气预警预测依据，并投入广西霾天气的实际业务运用中。 ④ 技术的成熟程度，适用范围和安全性：（1）研究成果应用于广西霾天气预警预报业务中，运行正常、安全。课题组撰写了多篇学术论文，具有较高的学术价值。因此，本课题技术成熟度较高。（2）研究成果为广西霾天气的应急预警及预报发布提供了技术支撑，是广西气象台预报员在广西霾天气预报中的重要参考依据。 ⑤ 应用情况及存在的问题：（1）项目研究成果于2017年3月起应用于广西壮族自治区气象台广西霾天气的预警预报业务中，效果良好，产生了良好的社会、生态效益。（2）存在问题：综合霾日数的统计方法及分析时段都未能全面概况所有情况，因此本项目仍具有一定的局限性，将在今后的研究中开展进一步的探讨，以期得到更全面的结果。

79. 一种便于拆装折叠的牛用保定架

登记号：202020270 　 分类号： S8;

主要完成单位： 南宁市武鸣区罗波镇水产畜牧兽医站

主要完成人员：曾令日、陆珊英

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年3月19日

在养牛过程中，通常需要对牛进行兽医诊病、抽血检查、人工配种等，由于牛只体大、兽性强，往往不会乖乖就范，为防止意外的发生，人们采用一种将牛固定住的兽用保定架，传统的牛用保定架由于体积大且结构固定、移动困难，不仅造成闲置时占用空间大，而且对某些常规性兽医工作的实用性不强。譬如牛品改人工授精工作，由于农村养牛群体分散，规模化程度不高，一旦有牛发情需配种时，农户需要拉头牛跋山涉水到固定保定架的地方进行人工授精，费时费力。然而如在乡镇各村各屯安装固定牛用保定架，既占用大量空间，又浪费不少资金，极不现实，需要改进。 本实用新型要解决的技术问题就是克服上述现有技术的缺陷，提供一种便于拆装折叠的牛用保定架：包括底架，底架端面上固定安装有底板，底架下端面四角处均设有行走轮，底架上端面一侧均匀固定安装有若干一号旋转件，底架上端面另一侧均匀固定安装有若干二号旋转件；底架端面前端设有前挡门，前挡门两侧下端均通过旋转螺栓分别与一号旋转件和二号旋转件转动连接；底架上端面一侧设有一号侧栏，一号侧栏的下端通过若干旋转螺栓与一号旋转件转动连接，底架上端面另一侧设有二号侧栏，二号侧栏的下端通过若干旋转螺栓与二号旋转件转动连接；一号侧栏和二号侧栏上端均设有伸缩栏，伸缩栏由栏杆和若干栏柱组成。本实用新型所达到的有益效果是：底架的下端面四角处均设有行走轮，移动方便；所设前挡门、一号侧栏和二号侧栏可折叠收在底板上，方便节约空间和异地搬运；设有伸缩栏，可根据牛的身高进行合理调节伸缩栏的高度，实用性强。 本实用新型主要运用于牛、马等大牲畜兽医诊疗、抽血检查、人工配种等兽医方面，由于实现拆装折叠，运输方便，在武鸣区罗波镇牛品改工作中，配种人员黄东明积极应用，做到人到架到，牛在哪架到哪，不仅方便群众，而且高效安全，极大促进品改工作开展。

80. CT血管造影联合经颅多普勒对锁骨下动脉盗血综合征的诊断价值

登记号：202020271 　 分类号： R4;

主要完成单位： 广西壮族自治区民族医院

主要完成人员：蓝玉、钟良、闫灵婉、吕庚珉、钟有安、庞霖霖、韦馨娴、何荣新、刘亚媛、李宁

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年3月19日

1.任务来源：广西壮族自治区卫生和计划生育委员会自筹经费科研课题，项目名称： CT血管造影联合经颅多普勒对锁骨下动脉盗血综合征的诊断价值，合同号： Z20170288。 2.应用领域及技术原理： SSS诊断的“金标准”是DSA，但由于其存在操作风险、并发症及费用昂贵等诸多限制，不适合在临床诊断及筛查中广泛应用。TCD对于血流速度及方向变化敏感性高，能对颅内外大动脉血流动力学进行较全面评估； CTA对于血管动脉硬化的判定具有较高准确性，近年来广泛应用于狭窄性脑血管疾病的诊断。目前两者联合应用于SSS诊断为数甚少，本研究旨在探讨CTA联合TCD对SSS的诊断价值，为临床筛查提供可靠依据。 3.实验结果：46例患者CTA与DSA检测结果对比：CTA检测结果:46例SSS患者中，43例由动脉硬化所致，占93.5% (43/46),均发现不同程度硬化斑块，3例由多发性动脉炎所致，占6.5%(3/46)。其中发现SubA狭窄：左侧32例(72.3%)，右侧12例(27.7%)；无名动脉狭窄2例(4.3%)，其中轻度狭窄11例，中度狭窄18例，重度狭窄13例，闭塞4例，以DSA为金标准，CTA与DSA对SubA或无名动脉狭窄程度分级判断有很好的一致性(Kappa系数为0.628，P<0.001)；TCD 诊断SSS分期与DSA检测SubA或无名动脉狭窄程度的相关性： TCD 诊断 SSS 分期为Ⅰ期的 10 例患者中，DSA 提示轻度狭窄 8 例，中度狭窄 2 例;Ⅱ期的 25 例患者中，DSA 提示轻度狭窄3 例，中度狭窄 15 例，重度狭窄 7 例;Ⅲ期的 11 例患者中，DSA 提示轻度狭窄 0 例，中度狭窄 0 例，重度狭窄 8 例，闭塞3 例。TCD 诊断 SSS 分期与 DSA 检测SubA或无名动脉狭窄程度呈正相关(r s =0.790，P＜0.001)。 4.结论： CTA与TCD作为无创、安全、便捷的检查，两者联合应用，互相弥补不足，可明确SSS的病因、观察盗血程度、对病变血管狭窄程度判定准确性高，为临床SSS的诊断及筛查、防止漏诊、早期干预提供客观、重要的依据，具有重要的临床价值，同时可减轻患者经济负担。 5.研究成果：实际发表学术论文3篇，均为科技核心期刊。 6.与国内外同类技术比较： CT血管造影联合经颅多普勒对锁骨下动脉盗血综合征的诊断价值的详细研究，目前国内外文献虽有相关少量报道，但未有深入详细分析报道； 7.本成果的创新性： SSS是导致后循环缺血重要原因，严重可发生卒中风险，其临床症状多样、部分患者症状轻微甚至无症状，加上诊断手段的限制易导致误诊、漏诊。DSA是血管狭窄检测的金标准，但由于DSA操作干扰因素多、费用昂贵以及有创性等局限性不利于早期筛查及随诊。CTA、TCD作为经济、便捷、快速的无创性技术，两者联合对SSS患者血管狭窄程度及血流动力学进行评估及诊断，及时治疗及干预，减少卒中发生，提高患者生活质量，减轻患者痛苦以及经济负担。 8.作用意义： TCD联合CTA对于临床全面评估SSS具有显著优势，临床上通过TCD对患者血流动力学检测，对发现存在SSS的患者进行盗血程度评估后，应进一步行CTA检查，以便更好地显示SubA病变血管狭窄的部位及程度，并观察侧支循环代偿情况，同时评估病变血管管壁斑块性质，对SSS的病因进行判定，必要时可进一步行DSA检查确诊或进行介入干预治疗。因此，CTA与TCD作为无创、安全、简便、普及率高的检查，两者联合应用，互相弥补不足，可在短时间内获取SSS盗血程度及病变血管等多方面信息，对临床SSS的诊断、病情评估具有重要的临床价值。 9.应用前景、存在问题及改进方向：环缺血重要原因，严重可发生卒中风险，其临床症状多样、部分患者症状轻微甚至无症状，加上诊断手段的限制易导致误诊、漏诊。DSA是血管狭窄检测的金标准，但由于DSA操作干扰因素多、费用昂贵以及有创性等局限性不利于早期筛查及随诊。通过本研究我们发现：CTA、TCD作为经济、便捷、快速的无创性技术，两者联合对SSS患者临床筛查、防止漏诊、病情评估、早期干预提供客观、重要的依据，提高诊断水平，减轻患者经济负担。本方法适合于各县市级医院广泛推广，在本地区有极大的推广价值，并整体降低医疗成本费用，将产生良好的经济及社会效益。由于收集病例数有限，仍缺少较大规模的研究和分析对比；另外，对于SSS患者头颈部动脉复杂病变时，例如当同时存在SubA狭窄合并头颈部及颅内动脉狭窄时，对SSS盗血影响未能做再进一步分析研究，对此，可考虑下一阶段的进一步研究。

81. miR-375/ER交互作用调控骨肉瘤发生发展的作用机制

登记号：202020276 　 分类号： R6;R3

主要完成单位： 桂林市人民医院

主要完成人员：胡巍、吴显培、蒋靖波、张立、肖念苏、唐建东、李森、欧娈海、陈林坤、任天宇

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区科学技术厅

登记日期：2020年3月19日

骨肉瘤是骨肿瘤中常见的一种恶性肿瘤，它是成骨细胞异常增生引起的疾病。它主要发病于 10-25 岁的青少年患者，是青少年致命性肿瘤的常见疾病之一。目前对于骨肉瘤的具体病理机制尚未完全被阐明，且临床上也缺乏特异性的肿瘤分子标记物。因此，深入研究骨肉瘤发生发展的分子机制，寻找新的生物标记物和治疗靶标，对提高骨肉瘤的早期诊断率和临床靶向治疗等方面均有重要的现实意义。在此背景下，本研究2016年获得了自治区自然基金青年基金项目资助。 本研究发现随着miR-375的上调，U2OS细胞中,ERα, p-PI3KCATyr317, 及p-AKTSer473的表达明显上升。且芒柄花黄素可明显抑制miR-375，Ki-67, p-PI3KCATyr317,和 p-AKTSer473的表达。证明了芒柄花黄素对U2OS细胞均具有抑制增殖并诱导凋亡的作用。随着药物浓度增加，Ki-67, p-PI3KCATyr317,和 p-AKTSer473蛋白表达呈递减趋势，而Bax，Apaf-1蛋白表达呈递增趋势。裸鼠体内实验发现，芒柄花黄素可以抑制肿瘤体积的增长以及减少miR-375的表达。而Bax, Caspase-3, 及 Apaf-1经芒柄花黄素处理后表达增加且与药物浓度正相关。而ERα, p-PI3KCATyr317, 及p-AKTSer473的表达下降。 通过生物信息学和网络药理学分析，筛选出三个主要的靶蛋白，分别是Oestrogen receptor 1 (ESR1), Tumour protein p53 (TP53), Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2 (ERBB2)。临床病理资料发现人骨肉瘤标本中ESR1, TP53, ERBB2表达明显增高。裸鼠负瘤实验发现，通过芒柄花黄素的干预，ESR1, TP53, ERBB2表达减低，肿瘤体积变小。 本研究表明，芒柄花黄素调控骨肉瘤细胞（体外和体内）内源性miR-375表达，进而通过诱导线粒体依赖性Caspase3/Bax/Apaf1途径和抑制细胞内ERα/PI3KC/AKT信号通路促进肿瘤细胞凋亡。基于我们的研究与文献分析得知，miR-375在调控骨肉瘤的直接作用的下游靶基因基本被阐明。并发现了下游调控基因ESR1, TP53, ERBB2，为下一步进一步研究做了充分的前期研究基础。 通过三年研究，本课题成果以论文形式总结，发表SCI文章两篇，累计影响因子9.21。

82. 一种带外套式测量仪的胃管

登记号：202020277 　 分类号： R5;R5

主要完成单位： 广西壮族自治区江滨医院

主要完成人员：曾海涓、刘文伟、孔佳佳、韦海红、陆林林、蒋裕娟、肖玉华、龙诗琳

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年3月19日

技术领域本实用新型属于医疗器械技术领域，具体涉及一种带外套式测量仪的胃管。背景技术在现在社会随着人们的饮食习惯的改变，胃肠道相关疾病的发生率越来越多，在进行肠内营养的给予的时候，胃管成为现在简单易形的工具，而作为医务工作者及病人对于胃管这样的无创操作都比较接受，所以大大提高了胃管的社会地位，临床上现在的胃管，存在使用时刻度不清楚，容易脱落，标识不清楚，容易模糊，型号区分外观难以鉴别，现在的胃管我们在固定、型号的区分以及对于安置时候的长度把握等方面存在不足之处，这样直接导致临床使用的时候医务人员的工作效率降低，反复安置胃管让病人的难受度增加，降低病人的满意度。为了解决这种问题，四川省人民医院申请的专利：一种带颜色新型胃管（申请号为：CN201720155975.0）提出一种解决方案，涉及一种带颜色新型胃管，包括胃管本体，胃管本体末端设有接头，胃管本体从末端到前端包括依次设置的三通管、标签固定盒、把手、红色区域本体、绿色区域本体和黄色区域本体，黄色区域本体的前端距离胃管本体的前端35cm，绿色区域本体的前端距离胃管本体的前端35cm至50cm，红色区域本体的前端距离胃管本体的前端大于50cm。该装置能准确掌握胃管进入人体的长度，提高医务人员安置胃管的工作效率，增加病人的舒适度，提高安置胃管的一次性成功率。但是该技术方案并未完全解决标识不清楚、安置时候的长度把握不准的问题，并且未涉及胃管在置放过程中容易折起而造成的断流问题。发明内容本实用新型提出一种带外套式测量仪的胃管，本实用新型结构简单，设计科学合理，可以彻底有效的解决标识不清楚、安置时候的长度把握不准的问题，同时避免胃管在置放过程中容易折起而造成的断流问题。本实用新型的技术方案：提供一种带外套式测量仪的胃管，包括胃管本体，在胃管本体的前端为圆钝形且侧壁上设有若干小孔，后端外接三通管；胃管本体分为进入人体的固定段、测量段和连接段，其中连接段与三通管进行可拆卸连接；测量段表面设有刻度尺；还包括：测量套，套设在测量段上，并能够沿管进行活动；测量套一端设有刻度指针和方便观察的凸透镜，另外一端则设有限位装置；限位装置包括扭簧和按钮，其中扭簧套设在测量段上，即测量套内；扭簧穿过测量套上预设的通孔，外接按钮。进一步，胃管本体与连接段连接的三通管可替换成直通管或二通管。进一步，测量段上对应限位装置处还设有增加限位稳定性的螺纹凸条。进一步，测量套为透明软质防折套件。进一步，刻度指针设在测量套一端的端部套口处。进一步，测量套的长度为40-120cm。本实用新型的有益效果： 1、通过外套式增加的结构，在现有的胃管设备下进行改进，能够极大的降低推广和改进成本。 2、通过测量套来进行相对胃管的距离测量，能得到准确的数值，保证对病患的每次插管都能做到精准插管，避免失误，提高医疗效果。 3、本实用新型结构简单，设计科学合理，可以彻底有效的解决标识不清楚、安置时候的长度把握不准的问题，同时避免胃管在置放过程中容易折起而造成的断流问题。